PROGRAMA DE SEGURIDAD

RES SRT 51/97

OBRA:

Construcción Edificio

FECHA DE INICIO DE OBRA:

FECHA PREVISTA DE FINALIZACION:

MARCO LEGAL

LEY 19587 –– Decr. 911/96, RES SRT COMPLEMENTARIAS

Autoridad de aplicación:

Empresa:

Ubicación de los lugares de trabajo

Jefe de Obra: Ing.

Jefe del Servicio de Higiene y Seguridad:

Fecha:

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE

Para la obra:

Construcción Edificio PH

Dirección de la Obra:

Fecha de Confección:

1 - Datos de la Empresa

| Razón Social |  | Teléfono |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio |  | Nº Cuit |  |  |
| Localidad |  | Provincia |  |  |
| Representante |  | Tip y Nº Doc |  |  |
| Resp Hig.y Seg | . |  | MP |  |

2 – Datos de la A.R.T.

| Aseguradora |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Contrato |  |

3 – Datos del Comitente

| Razón Social |  |
| --- | --- |

4 – NÓMINA DE PERSONAL DE LA EMPRESA

5 - FECHA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD:

6 - DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS ETAPAS

La obra consiste en la construcción de un edificio de un subsuelo, planta baja y 5 pisos con una superficie total de 3500 m2.

El terreno donde se desarrollará la obra no cuenta con ningún tipo de servicio. Básicamente la obra consiste en el movimiento de suelo.

Excavación de subsuelo de 3 m de profundidad.

Se realizará con máquina retroexcavadora hasta una profundidad de 3 metros siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo 1 Metodología de Excavación y Submuración. Básicamente la metodología consiste en excavar con máquina hasta una profundidad de 3 metros dejando un talud de perfilado con un ángulo no superior al indicado en el estudio de suelo adjunto en el Anexo 2 Estudio Geotécnico. Durante todo el tiempo de duración de estas tareas la zona estará debidamente delimitada, prohibiéndose las tareas de los operarios dentro de la misma a fin de evitar un atropellamiento. Las máquinas intervinientes contarán con su alarma acústico luminosa.

Una vez alcanzado los 3 metros se realizará excavación de vigas de fundación. Se trata de fundaciones tradicionales, son los denominados pozos romanos de una profundidad máxima de 5 m y un ancho de 1 m aproximadamente.  Se realizarán mediante excavación manual y como medida de seguridad todo el personal dentro de los pozos romanos deberá tener puesto su arnés de seguridad con la cuerda de vida colocada y fijada a un medio de elevación eficaz con la custodia permanente de otro operario para que lo asista de inmediato ante cualquier inconveniente.

Luego se realizará una construcción central hasta cota 0 que permita el apuntalamiento de las paredes para luego comenzar con las vigas y columnas laterales las cuales se realizarán excavando manualmente por sectores de una dimensión no superior a los dos metros de ancho para no debilitar la estructura, así se continuará avanzando hasta completar los 360° y luego se continuará con los taludes que aún permanecen hasta finalizar toda la vuelta.  Durante esta etapa el personal que realice la excavación estará asegurado a la parte superior, (Cota 0) donde permanecerá un operario para actuar en caso de producirse un derrumbe.

Diariamente antes del inicio de las actividades a la mañana y luego del almuerzo el Capataz recorrerá la obra para verificar el estado de los taludes y las condiciones de seguridad en la misma.

Luego de esto se realizará la Asignación de Trabajo Seguro de acuerdo con el formulario adjunto en el Anexo 3.

Se encuentra estrictamente prohibida la permanencia de personal en el foso mientras la retroexcavadora permanezca en el mismo.

La estructura de Hormigón armado se construirá mediante técnicas convencionales utilizando mixer y bombas para elevación del hormigón a las distintas lozas, controlando en todo momento el correcto cierre de cada parte de las tuberías.

CRONOGRAMA DE OBRA

RIESGOS Y MEDIDAS POR ETAPAS DE OBRA

A continuación, se realizará un resumen de los principales riesgos por etapa de obra con sus correspondientes medidas preventivas.

Criterios

| TAREA | MES | RIESGOS | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Movimiento de suelos, excavación de subsuelo con retroexcavado ra | 1 – 4 |  | Capacitación y adiestramiento inicial mas operación de maquinaria vial y riesgos de derrumbe, Uso E.P.P. básicos más protector auditivo para operador de máquina. Señalización de las áreas de Trabajo, Herramientas manuales en estado de diseño, Orden y limpieza. Equipos viales en condiciones según el fabricante. Alarmas acústicas luminosas de retrocesso. Estudio y control del estado del suelo Submuración, Asignación segura de trabajo. |
| 2 Movimiento de suelos Excavación de vigas de fundación | 2– 4 | Aprisionamiento, golpes, caídas a igual y distinto nivel. Desmoronamientos | Capacitación y adiestramiento inicial, más medidas de seguridad para trabajos de excavación. Uso E.P.P. básicos y arnés para excavación manual de pozos unido por medio de cuerda de vida a un medio de elevación eficaz asistido por un operario desde afuera del pozo romano. Señalización de las áreas de Trabajo, Herramientas manuales en estado de diseño, Orden y limpieza. Estudio y control del estado del suelo Asignación segura de trabajo. |
| 3 Estructura de H° A° | 3 – 10 | Ergonómico. Trabajo agachado y manipuleo de materiales, golpes. Cortes, electrocución, caídas a nivel y de altura | Capacitación y adiestramiento inicial más trabajo en altura. Uso E.P.P. básicos más arnés para trabajo en altura Señalización de las áreas de Trabajo, Tableros eléctricos con disyuntor diferencial, puesta a tierra y protección termomagnética, extensiones con doble aislación. Herramientas manuales seguras para su uso, Orden y limpieza. Partes móviles de máquinas con protecciones mecánicas. Barandas en aberturas verticales. Tapado o señalización y barandas en aberturas horizontales. Los trabajadores que realicen tareas en alturas utilizarán arnés de cuerpo entero y se conectarán por medio de su amarre de posicionamiento a un punto fijo de la estructura o a una línea de vida que estará en proximidad de aberturas hasta la colocación de barandas. Montacargas según condiciones de diseño, con freno, prohibición de traslado de personas, sector delimitado y colocación de barandas en acceso. Debe respetarse la capacidad máxima. |
| 4 Movimiento de suelos Excavación manual de taludes | 3 – 4 | Aprisionamiento, choques, ruido, golpes, caídas a igual y distinto nivel. Desmoronamientos | Capacitación y adiestramiento inicial más como actuar en caso de derrumbes, Uso E.P.P. básicos y arnés para excavación manual de taludes unido por medio de cuerda de vida a la estructura en cota 0 asistido por un operario desde para actuar en caso de derrumbe. Señalización de las áreas de Trabajo, Herramientas manuales en estado de diseño, Orden y limpieza. Estudio y control del estado del suelo El capataz o el Jefe de Obra verificará diariamente las condiciones de la obra antes del inicio de las actividades Asignación segura de trabajo |
| 5 Mampostería, interior y exterior | 7 – 13 | Ergonómico. Trabajo agachado y manipuleo de materiales, golpes. Cortes, caídas a nivel y de altura, manejo de materiales | Control de herramientas manuales, orden y limpieza Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos más arnés para los trabajos en altura Señalización de las áreas de Trabajo, Herramientas manuales seguras para su uso, orden y limpieza. Partes móviles de máquinas con protecciones mecánicas. Barandas en aberturas verticales. Tapado o señalización y barandas en aberturas horizontales. Los trabajadores que realicen tareas en alturas utilizarán arnés de cuerpo entero y se conectarán por medio de su amarre de posicionamiento a un punto fijo de la estructura o a una línea de vida que estará en proximidad de aberturas hasta la colocación de barandas. Montacargas según condiciones de diseño, con freno, prohibición de traslado de personas, sector delimitado y colocación de barandas |
| - 6 - Realización de Capas Aisladoras | 7 - 13 | Trabajo agachado y manipuleo de materiales. Golpes y cortes | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos Señalización de las áreas de Trabajo, Control de herramientas manuales, orden y limpieza |
| - 7 – Revoques | 9 – 15 | Trabajo agachado y manipuleo de materiales. Daño ocular, trabajo en altura, caídas, golpes. Cortes | Capacitación y adiestramiento inicial y en uso de andamios. Uso E.P.P. básicos más arnés para trabajo en altura con su punto fijo de amarre independiente de la estructura de trabajo Señalización de las áreas de Trabajo, Control de herramientas manuales, orden y limpieza. Uso de andamios colgantes. Control del armado y uso de andamios, puntos de amarres, superficies de trabajo, barandas, travesaños. Los andamios colgantes contarán con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales mediante engranajes dobles y trabas. El capataz o el Jefe de Obra deberán verificar diariamente antes de su uso el estado de los cables, cuerdas y ganchos que integran a este equipo, buscando alguna deformación respecto de su estado. El responsable de la tarea será el encargado de verificar, previo a su utilización que el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar. Toda observación será informada de inmediato al capataz o al Jefe de obra. Los trabajadores llevarán puestos arneses de seguridad con cables salvavidas amarrados a un punto fijo de la estructura del edificio independiente de la plataforma y del sistema de suspensión. Debe respetarse la carga máxima que soporta el sistema. En caso de vientos fuertes o lluvia copiosa se suspenderá las tareas sobre este tipo de andamio. |
| -8- Revestimien- tos | 16-19 | Ergonómico. Manipuleo de materiales, caídas, golpes. Cortes | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos Límite manual de carga. Señalización de las áreas de Trabajo, Control de herramientas manuales, orden y limpieza |
| - 9 - Contrapiso | 10 – 16 | Trabajo agachado y manipuleo de materiales. Daño ocular, trabajo en altura, caídas, golpes. Cortes | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos Señalización de las áreas de Trabajo, Control de herramientas manuales, orden y limpieza |
| -10 – Colocación de pisos y zócalos | 13 –17 | Manipuleo de materiales y trabajo agachado. | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos Señalización de las áreas de Trabajo, Control de herramientas manuales, orden y limpieza |
| -11- Carpintería | 8 – 17 | Ergonómico. Manipuleo de materiales, caídas, golpes. Cortes | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos. Límite de carga manual. Señalización de las áreas de Trabajo, Control de herramientas manuales y eléctricas, tableros con disyuntor diferencial, orden y limpieza |
| -12- Instalación Sanitaria | 8 – 13 | Manipuleo de materiales. Quemaduras, golpes, cortes | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos Señalización de las áreas de Trabajo, Control de herramientas manuales, orden y limpieza |
| -13- Instalación eléctrica | 4 – 12 | Manipuleo de materiales, trabajo con BT, caídas a igual y distinto nivel | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos, trabajos sin tensión. Señalización de las áreas de Trabajo, Tableros eléctricos con disyuntor diferencial, puesta a tierra y protección termomagnética, extensiones con doble aislación. |
| -14- Instalación de gas | 10 – 16 | Manipuleo de materiales. Quemaduras, Caídas, golpes, incendio | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos Señalización de las áreas de Trabajo, cumplimiento de normas Verificación de equipos de soldadura, control de fugas, colocación de extintor en los lugares de trabajo en caliente. |
| -15- Pintura | 15 – 21 | Polvo en suspensión, caídas, trabajo en altura, Cortes | Capacitación y adiestramiento inicial y en uso de andamios. EPP básicos más mascarillas y arnés para trabajo en altura con su punto fijo de amarre independiente de la estructura de trabajo. Señalización de las áreas de Trabajo, Control del armado y uso de andamios, puntos de amarres, superficies de trabajo, barandas, travesaños. Uso de andamios colgantes. Señalización de las áreas de Trabajo, Control del armado y uso de andamios, puntos de amarres, superficies de trabajo, barandas, travesaños. Los andamios colgantes contarán con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales mediante engranaje y traba de movimiento. El capataz o el Jefe de Obra verificarán diariamente antes de su uso el estado de los cables, cuerdas y ganchos que integran a este equipo, buscando alguna deformación respecto de su estado. El responsable de la tarea será el encargado de verificar, previo a su utilización que el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar. Toda observación será informada de inmediato al capataz o al Jefe de obra. Los trabajadores deben llevar puestos arneses de seguridad con cables salvavidas amarrados a un punto fijo de la estructura independiente de la plataforma y del sistema de suspensión. Debe respetarse la carga máxima que soporta el sistema. En caso de vientos fuertes o lluvia copiosa se suspenderá las tareas sobre este tipo de andamio |

Seguidamente se describirán en forma más detallado lo incluido en la tabla anterior.

Riesgo y medida preventivas

Etapa Instalación sanitaria

Riesgo manipulación de materiales: describir.

Medidas: Capacitación y adiestramiento inicial:

, Uso E.P.P. básicos:

Señalización de las áreas de Trabajo, como, puedo poner algún esquema

Control de herramientas manuales, como ¿??, checklist, diariamente ¿??

orden y limpieza: criterio. Que el personal puedo circular en forma segura, etc.

| -12- Instalación Sanitaria | 8 – 13 | Manipuleo de materiales. Quemaduras, golpes, cortes | Capacitación y adiestramiento inicial, Uso E.P.P. básicos Señalización de las áreas de Trabajo, Control de herramientas manuales, orden y limpieza |
| --- | --- | --- | --- |

7 - DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

Con relación a los riesgos previstos enunciados en el párrafo anterior y ante cualquier accidente que se produzca, la persona afectada deberá ser derivada al centro asistencial más próximo, designado por SMG ART.

CAPACITACIÓN

Para la presente obra se define como EPP básicos a:

- Calzado de seguridad

- Anteojos de Seguridad

- Casco de Seguridad

- Ropa de trabajo, pantalón y camisa

- Guantes puño corto

y como capacitación inicial a los siguientes cursos:

- Prevención de accidentes

- Orden y limpieza

- Riesgo eléctrico

- Elementos de protección personal (EPP)

- Elementos de lucha contra incendio

- Uso de herramientas manuales

La misma está orientada y comprende la participación de todo el personal, incluyendo los supervisores o encargados. El objetivo primordial es la de preservar la salud psicofísica del trabajador, dándole los conocimientos necesarios para que realice sus tareas en forma segura, obteniendo del mismo un mayor rendimiento y un menor costo en la realización de la tarea.

Dentro de los temas de capacitación tendremos:

- Prevención de accidentes

- Orden y limpieza

- Riesgo eléctrico

- Elementos de protección personal (EPP)

- Elementos de lucha contra incendio

- Trabajo en altura

- Primeros Auxilios

- Uso de herramientas manuales

- Uso de maquinaria vial

- Uso de herramientas y máquinas eléctricas

La capacitación se desarrollará en forma sencilla, utilizando un idioma claro y comprensible, pero con todos los detalles necesarios para lograr su total entendimiento.

Se instruirá a todo el personal a detectar riesgos y las medidas para acotarlos, en forma sistemática y paulatina.

Se explicará el porqué del uso de los elementos de protección personal (EPP), su mantenimiento, sus bondades y su uso adecuado, al igual que las protecciones que deben llevar máquinas, equipos y herramientas.

Los primeros auxilios estarán en relación con los posibles accidentes que puedan ocurrir durante el transcurso de las tareas, pero tendientes a una contención de la situación para que pueda ser llevado al centro asistencial designado por …… ART.

8 - CONTRATACIÓN DEL RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La empresa ……….y el Ingeniero……………., certifican por la presente que el profesional ha sido designado a partir de la fecha 05 de marzo de 2011 y hasta la fecha de finalización de la obra, responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Obra Construcción de Edificio en, Salta Capital, Provincia de Salta, en calidad de contratado y estará a cargo del mismo según Ley Nacional 19587, Dto. 911/96 y legislación concordante para la ejecución de dichas tareas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dicho contrato podrá ser rescindido de común acuerdo entre las partes, previa comunicación fehaciente a la A.R.T.---------------------------------------------------------------------

| FIRMA DEL REPRESENT. LEGAL |  | RESP. HIGIENE Y SEGURIDAD |
| --- | --- | --- |
|  | SELLO DE LA EMPRESA |  |

9 - APROBACIÓN CONFORME AL INC. h), ANEXO I

El programa de seguridad cuyos datos y características fueron señalados precedentemente, se elaboró de acuerdo a lo prescrito en el ANEXO I de la Resolución 051/97, por lo que se firma la presente documentación para su aprobación por parte del profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora.

| Por la Empresa Afiliada | .......................................... Firma y aclaración de firma |
| --- | --- |
| Director de Obra | .......................................... Firma y aclaración de firma |
| Responsable de Hig. Y Seg. | .......................................... Firma y aclaración de firma |
| A.R.T. | .......................................... Firma y aclaración de firma |

ANEXO 1: Metodología de Excavación y Submuración

ANEXO 2: Estudio Geotécnico

ANEXO 3: Asignación de Trabajo Seguro

ASIGNACIÓN DE TRABAJO SEGURO

OBRA:........................................................................................................................

TAREA:......................................................................................................................

FECHA:  .....................................        SUPERVISOR :.............................................

HIGIENE Y SEGURIDAD ............................

| Identificación de riesgos | Medidas preventivas |
| --- | --- |

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA ESTA TAREA

| PERSONAL INTERVINIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y APELLIDO | PUESTO DE TRABAJO | FIRMA |