PROGRAMA DE SEGURIDAD

RESOLUCION SRT Nº 051/97

EMPRESA

OBRA: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS

Tipo DUPLEX

DOMICILIO

FECHA DE INICIO DE OBRA:

FECHA APROXIMADA DE FINALIZACIÒN:

- DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

- EMPRESA:

- REPRESENTANTE:

- ACTIVIDAD: CONSTRUCCION

- DOMICILIO:

- LOCALIDAD:

- PROVINCIA:

- CONTRATO DE AFILIACIÓN:

- C.U.I.T :

- TEL. :

- RESPONSABLE DE HIG. Y SEG. DE LA OBRA

- MAT. PROFESIONAL: - ING.LABORAL - ING. INDUSTRIAL

2. DATOS DE LA A.R.T.

3. DATOS DEL COMITENTE / OBRA

4. DATOS DE LA OBRA

5. NOMINA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA AFECTADO A LA OBRA

| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE |
| --- | --- |

EL PERSONAL PUEDE VARIAR SEGÚN ALTAS Y BAJAS DE LA EMPRESA

Horario de Trabajo:

6. FECHA CONFECCION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD:

Inicio de obra:

Fin de obra:

7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS ETAPAS CONSTRUCTIVAS CON FECHAS PROBABLES DE EJECUCION

Detalle de las Tareas:

La obra consta de la construccion  de 9 viviendas de tipo dúplex sumando una superficie total aproximada de 1305 m2. Se encuentra realizado un 15% de la obra de construcción tradicional de estructuras de HºAº ,mamposterías de ladrillos huecos , revoques interiores y exteriores ; losa  cubierta de tejas ,trabajos de pintura e , instalaciones sanitarias eléctricas ,gas ,revestimientos y pisos cerámicos

8. Plan de Trabajo

| Item | Descripcion | % Inc | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPIEZA, NIVELACION Y REPLANTEO | 0,90% | 0,90% |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS | 1,85% | 1,85% |  |  |  |  |  |
| 3 | FUNDACIONES | 3,67% | 3,67% |  |  |  |  |  |
| 4 | ESTRUCTURA DE Hº Aº | 20,71% | 2,07% | 7,00% | 7,00% | 4,64% |  |  |
| 5 | CAPA AISLADORA | 2,20% |  | 2,20% |  |  |  |  |
| 6 | MAMPOSTERIA | 11,75% |  | 6,00% | 5,75% |  |  |  |
| 7 | CUBIERTA DE TECHO | 4,64% |  |  | 4,64% |  |  |  |
| 8 | CIELORRASOS | 4,95% |  |  | 2,00% | 2,95% |  |  |
| 9 | REVOQUES | 16,31% |  |  | 8,00% | 5,00% | 3,31% |  |
| 10 | CONTRAPISOS | 2,85% |  | 2,85% |  |  |  |  |
| 11 | PISOS, ZOCALOS Y HUMBRALES | 9,31% |  |  |  | 3,00% | 6,31% |  |
| 12 | ANTEPECHOS DE VENTANAS | 0,14% |  |  |  |  | 0,14% |  |
| 13 | REVESTIMIENTO | 0,90% |  |  |  |  | 0,40% | 0,50% |
| 14 | CARPINTERIA | 1,76% |  |  |  | 1,00% |  | 0,76% |
| 15 | INSTALACION SANITARIA Y DE GAS | 5,00% |  | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 16 | INSTALACION ELECTRICA | 2,57% |  | 0,57% |  |  | 1,00% | 1,00% |
| 18 | PINTURAS | 7,58% |  |  |  |  |  | 7,58% |
| 19 | VARIOS | 2,91% |  |  |  |  | 1,00% | 1,91% |
|  | Totales | 100,00% |  |  |  |  |  |  |

ENUMERACION DE LOS RIESGOS GENERALES Y ESPECIFICOS, PREVISTOS POR ETAPA DE OBRA

Riesgos Generales:

| Accidente en desplazamiento de jornada laboral | Partículas en los ojos |
| --- | --- |
| Accidentes en lugares de trabajo | Quemaduras |
| Accidentes in itinere | Excoriaciones |
| Aplastamiento | Esfuerzo físico |
| Aprisionamiento | Exposición al calor |
| Atropellamiento por vehículo | Fracturas |
| Caídas de personas al mismo nivel | Golpes con herramientas |
| Choque contra objetos | Heridas contusas |
| Choque de objetos | Heridas cortantes |
| Contusiones | Luxaciones |
| Cortes con herramientas |  |
| Golpes extremidades inferiores | Torceduras y esguinces |

Riesgos Específicos:

ANALISIS DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS:

| TAREAS A DESARROLLAR | RIESGOS | MEDIDAS DE SEGURIDAD |
| --- | --- | --- |
| Traslado de materiales, maquinarias y equipos a obrador. | Posibilidad de sobreesfuerzos, golpes, caídas de objetos en extremidades inferiores, se pueden ocasionar accidentes, cortes, caídas, riesgo eléctrico, etc. Accidente in itinere | Uso de botines de seguridad. Precaución al trasladar objetos pesados en forma manual y mecánica. Precaución para traslado de materiales y equipos en la obra. Empleo de guantes de protección. Capacitación :Accidente in itinere |
| Inventario de maquinas a emplear en obra. | No se registran riesgos. | Se recomienda la revisión de partes móviles y las protecciones propias de cada equipo. |
| Inventario de herramientas manuales a emplear en obra. | No se registran riesgos. | Se recomienda la revisión de las uniones de las mismas. Entrega de EPP |
| Inventario de máquinas eléctricas a emplear en obra. | No se registras riesgos. | Se recomienda la revisión de conexiones, llaves y cables. |
| Señalización y vallado de zona de trabajo y acopio de materiales.* | Golpes, caídas y cortes. | Señalizar zona de trabajo con cinta de seguridad, conos fluorescentes |
| Limpieza y nivelación Replanteo Movimiento de suelos Realización de Hº Aº Para estructuras resistentes, columnas, vigas, losas,cordón cuneta,enripiado | Actividad realizada en forma manual y mecánica Posibilidades de golpes, caídas a nivel y a distinto nivel, torceduras, excoriaciones, cortes, partículas en los ojos, sobreesfuerzo físico Trabajos en altura. | Se recomienda realizar una supervisión del estado de las herramientas manuales y eléctricas antes de hacer uso de las mismas. Demarcar el área de trabajo. Usar cascos, guantes, botines, Barbijos, antiparras fajas lumbares (EPP) quienes preparan hormigón Conservar el área de trabajo limpio y ordenado. Realizar vallado perimetral de zona de trabajo Capacitación: Uso de EPP Riesgo de trabajos en altura(ver anexo) Revisión del lugar de Trabajo. Uso de arnés de seguridad |
| Mamposterías,revoque grueso y fino de interior y exterior,capas aisladoras ,cercos | Actividad realizada en forma manual y mecánica Posibilidades de golpes, caídas a nivel y a distinto nivel, torceduras, excoriaciones, cortes, partículas en los ojos, sobreesfuerzo físico Trabajos en altura. | Se recomienda realizar una supervisión de lugares de trabajo Demarcar el área de trabajo. Usar cascos, guantes, botines, sordines. Conservar el área de trabajo limpio y ordenado. Uso correcto de escaleras Revisión de caballetes y andamios (estructuras) Instalación de tableros con disyuntor diferencial Capacitación: Uso y mantenimiento de EPP Uso de escaleras Uso de arnés contra caída. Líneas de vida. Uso correcto y verificación del buen estado de Andamios. |
| Contrapisos, pisos, zócalos umbrales, antepechos revestimientos, mesadas | Posibilidades de golpes, caídas a nivel y a distinto nivel, torceduras, excoriaciones, cortes, partículas en los ojos, sobreesfuerzo físico Electrocución trabajos en altura. | Realizar una supervisión del estado de las herramientas manuales y eléctricas antes de hacer uso de las mismas. Usar cascos, guantes, botines, sordines, antiparras(EPP) Revisar vallado perimetral de protección Capacitación : Levantamiento y Transporte manual de cargas Manejo de herramientas manuales y eléctricas |
| Pintura de interior y exterior de muros. * | Posibilidades de golpes, caídas a nivel y a distinto nivel, Partículas en los ojos Inhalación de pinturas Trabajos en altura. | Uso correcto y verificación del buen estado de Andamios y escaleras Uso de Casco, protección visual y buco nasal Conservar el área de trabajo limpio y ordenado. Capacitación: Revisión del lugar de Trabajo. Orden y limpieza Manejo de herramientas manuales Uso de escaleras Trabajos en altura.*VER ADJUNTO |
| Carpintería y vidrios (realizado por subcontratistas) | Posibilidades de golpes, caídas de materiales | Usar cascos, guantes, botines, arnés y sordinas(EPP) Conservar el área de trabajo limpio y ordenado. Capacitación: Uso y mantenimiento de EPP Revisión del lugar de Trabajo. Orden y limpieza Riesgo eléctrico. *VER ADJUNTO |
| Instalación Eléctrica embutida; Instalación Sanitaria desagües cloacales, distribución de agua fría y caliente. * | Posibilidades de golpes, caídas a nivel y a desnivel, torceduras, excoriaciones, cortes con herramientas, golpes con objetos y herramientas, sobreesfuerzo físico. Riesgo eléctrico | Se recomienda realizar una supervisión del estado de las herramientas manuales y eléctricas antes de hacer uso de las mismas. Usar cascos, guantes, botines, arnés. Conservar el área de trabajo limpio y ordenado. Uso correcto de herramientas eléctricas y manuales. Capacitación: Uso y mantenimiento de EPP Revisión del lugar de Trabajo. Manejo de herramientas manuales y eléctricas. Uso de escaleras Levantamiento y Transporte manual de cargas. Trabajos en altura. Riesgo eléctrico *VER ADJUNTO |
| Limpieza de obra. | Posibles cortes, golpes y torceduras. | Empleo de equipo de protección personal: guantes, botines, anteojos, casco de seguridad. |

RIESGOS ELECTRICOS.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS PORTATILES PELIGROSOS

Los principales peligros que provocan una descarga eléctrica son:

Las partes mecánicas del equipo se conectan al polo vivo cuando:

a) El cable a tierra sale de su terminal debido a un prensacable mal ajustado y toca el terminal vivo.

b) Se efectúa mal las conexiones a la ficha o Terminal del aparato

c) El cable a tierra se desconecta, causando un cortocircuito.

- Tapas dañada o inexistente de receptáculos de fusibles, tomas de enchufes, cajas terminales, etc. expone a la gente a conductores vivos sin protección.

- Los cables flexibles se dañan cuando se arrastra sobre superficies filosas o son aplastados por vehículos    Cualquiera que tome el cable o que se encuentre en un charco de agua de este puede recibir una descarga.

- Las reparaciones provisorias de los cables flexibles no resultan eficaces por que no son lo suficientemente fuertes.

SISTEMA ELECTRICOS DE 220 V

Es muy difícil lograr los niveles de protección requeridos para las herramientas y equipos que se conectan a la fuente ppal. de voltaje en la obra. El riesgo de daño es constante, así como también la exposición a la  humedad y a la rotura de la conexión a tierra: todo ello puede provocar  descargas eléctricas fatales por eso se aconseja utilizar sistema, herramientas, iluminación temporaria y cualquier otro equipo de 12v . siempre que sea posible. Estos sistemas que usan transformadores cerca   de  la fuente de electricidad para reducir el voltaje son mucho más seguros (Una fuente de 220 v. la máxima  descarga eléctrica que puede provocar es de 55v.)Salvo que se trate de condiciones de humedad confinadas (en que se necesita equipo de 12v) los riesgos de una descarga eléctrica serian muy bajos.

PREVENCION

HERRAMIENTAS CON DOBLE AISLACION Y TOTALMENTE AISLADAS

Son mas seguras que las herramientas corrientes porque incorporan aislación protectora o su equivalente para evitar que las partes metálicas externas se conecten al polo vivo y causen una descarga eléctrica durante la operación en condiciones normales.

PREVENCION

CONEXIONES A TIERRA

Si la herramientas y el equipo no tiene aislamiento doble o total, las partes  metálicas deben estar apropiadamente conectadas a tierra .La efectividad de esta conexión es crucial, como puede inferirse de los accidentes que ocurren.

Es necesario asegurase de que haya una buena conexión eléctrica en cada empalme del sistema de conexión a tierra.

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

TOMA DE ENERGIA ELECTRICA

- La toma de energía eléctrica se efectuará por personal calificado en lugares autorizados, respetando las normas de seguridad en la materia y utilizando los elementos de seguridad correspondiente, presentando atención en la conexión que se lleva a cabo con el objeto de prevenir siniestro.

- Todas las maquinas, artefactos y equipos se conectaran al tablero, el que se encuentra provisto de un disyuntor diferencial llave térmica, llave conmutadora, medidor de consumo, etc.

- Está prohibida la utilización de cables y extensiones sin sus fichas correspondiente y normalizadas.

- Los cables que se usan serán de doble aislamiento, no deberán comprobarse daño en su aislación y estar de acuerdo al consumo del equipo conectado.

- No se deberá efectuar conexiones eléctricas con equipos en carga previamente se desconectará desde sus interruptores, para luego proceder a conectarse al tablero.

- Está prohibido la utilización de maquinas que carezcan de fichas de conexión o que se encuentren modificadas, la utilización de conductores eléctricos en mal estado o en desacuerdo al consumo para que se destinan, la utilización de máquinas que originalmente vengan previstas de guardas de protección carezcan de estas, la conexión directa a la líneas de distribución sin utilizar el tablero.

- Es obligatorio el uso de los elementos de protección personal para efectuar el conexionado eléctrico que son : guantes dieléctricos ,botines dieléctricos, protector facial ,ropa de trabajo, pértiga dieléctrica, alfombra de goma.

TRABAJOS EN ALTURA:

En relación a los trabajos en altura, se utilizarán andamios y arneses y /o cinturón de seguridad

RIESGOS: Caídas desde distinto nivel.

PREVENCION: uso de arneses de protección contra caídas, fijando la cola de amarre a un punto fijo de la estructura.

En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel será obligatorio, a partir de una diferencia de nivel de dos con cincuenta metros (2,5 mts.) el uso de los cinturones de seguridad provisto de anillas por donde pasara el cabo de vida, las que no podrán estar sujetas por medio de remaches Los cinturones de seguridad o arneses se revisaran siempre antes de su uso ,desechando los que presenten cortes ,grietas o demás modificaciones que comprometan su resistencia calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre  con recorrido de 5 mts.

Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud de los cabos salvavidas será la mas corta posible  conforme a la tarea a ejecutar

ANDAMIOS (art.222 a228)

PREVENCIÓN:

Los andamios como conjunto y c/u de sus elementos componentes  deberán  estar  diseñados  y construidos de manera que garanticen  la seguridad de  los  trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal COMPETENTE, bajo la supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas.

Todos los andamios que superen los 6 METROS (6M) de altura, a excepción de  los  colgantes o  suspendidos, deben  ser  dimensionados en base a cálculos.

A tal efecto deberán satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones:

- Rigidez.

- Resistencia.

- Estabilidad.

- Ser apropiado para las tareas a realizar.

- Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondiente.

- Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

Las plataformas situadas a mas de DOS METROS (2m) de altura respecto del plano horizontal inferior mas próximo, contaran en todo su perímetro que de al vacio ,con una baranda superior ubicada a UN METRO (1m.) de altura ,una baranda intermedia a CINCUENTA CENTIMETROS (50cm.) de altura ,y un zócalo  en contacto con la plataforma.

Las barandas y zócalos de madera se fijaran de lado interior de los montantes.

La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60cm.) como mínimo y un ancho libre de obstáculo de TREINTA CENTIMETROS (30cm.) como mínimo, no presentar discontinuidades que signifiquen riesgos para la seguridad de los trabajadores.

La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, unidos entre si mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre si CINCUENTA CENTIMETROS (50cm.) como mínimo. Los empalmes superpuestos deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.

Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente.

Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de VEINTE CENTIMETRO (20cm.).

Las plataformas situada a más de DOS METROS (2m.) de altura respecto del plano horizontal inferior mas próximo, con riesgo de caída, debe cumplir con el capitulo Lugares de Trabajo ,ítem Protección contra la caída de personas .

El espacio máximo entre muro y plataformas debe ser de VEINTE CENTIMETROS (20cm.). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga las características ya mencionada a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70CM.).

Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones

- Ser vertical o estar ligeramente inclinados hacia el edificio.

- Estar colocado a una distancia máxima de TRES METROS (3m.) entre si.

-Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS (3m.) deben avalarse mediante cálculo técnico.

- Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que eviten el deslizamiento accidental.

- La prolongación de los montantes deben ser hechas de modo que la unión garantice una resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

ANDAMIOS DE MADERA

Debe verificar que la madera utilizada posea, por calidad y sección de los montantes, la suficiente resistencia para la función asignada, no debiendo pintarse. Se deberán zunchar los extremos de los tablones que constituyan plataformas.

ANDAMIO METALICOS TUBULARES

Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre si, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructuras.

Esta pieza de unión será de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán ajustarse perfectamente a los elementos a unir.

En el montaje de la plataforma de trabajo deberán respetarse las especificaciones indicadas por el fabricante. Cuando las plataformas de los andamios metálicos sean de madera, deberán sujetarse según

Lo indicado para andamios en” DISPOSICIONES GRALES.” Los andamios deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal.

El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones:

Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los ptos. de   intersección entre montantes y largueros. Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben ser vinculados a una estructura fija. Estarán anclados al edificio uno de cada dos montantes en c/ hilera de largueros alternativamente y en todos los casos el 1º y el último montante del andamio.

ESCALERAS:

deberá apoyar sobre plano firme y nivelado impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujección u otro método similar.

Las escaleras estaran construidas con materiales y diseños adecuados a la función a que se destinarán, en forma tal que el uso de las mismas garanticen la seguridad de los operarios. Previo a su uso

Se verificará su estado de conservación y limpieza para evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento.

Las escaleras de madera no se deben pintar salvo c/recubrimiento transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas deben estar protegidas   adecuadamente contra la

corrosión.

REGISTRO DE ACCIDENTES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN OBRA

ACCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICA

- CONFECCION DE PROGRAMA DE SEGURIDAD EN OBRA

- CONFECCION DE LIBRO DE SEGURIDAD EN OBRA

- DICTADO DE CURSO DE CAPACITACION INICIAL

- DICTADO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIFICA

- CARTILLAS DE CAPACITACION

- DETERMINACION DE CONDICIONES INSEGURAS

- DETERMINACION DE ACCIONES INSEGURAS

- INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

- INFORME DE VISITA DE SEGURIDAD

INFORME DE SEGURIDAD EN OBRA

- DATOS DE LA OBRA

- CANTIDAD DE PERSONAL

- FECHA DE INICIO Y DURACION DE LA MISMA

- ESTADISTICA DE ACCIDENTES

- CAPACITACION DE SEGURIDAD EN OBRA

- PLANILLA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL

- ACCIONES DE LA A.R.T. COMO CONTRIBUCION A LA PREVENCION DE ACCIDENTES

IV – a) ROL PARA ACCIDENTES DE TRABAJO

- REALICE EXPOSICION POLICIAL

- SOLICITE DATOS COMPLETOS DE LOS PARTICIPANTES DEL ACCIDENTE:

- DEL CONDUCTOR: NOMBRE, DIRECCION. TELEFONO, NRO. REGISTRO DE CONDUCTOR.

- DEL VEHICULO: MARCA, MODELO, PATENTE, PROPIETARIO, SEGURO.

- DE TESTIGOS: NOMBRE, DIRECCION, TELEFONO.

IV – b) ROL ADMINISTRATIVO PARA ACCIDENTES DE TRABAJO

- COMUNICAR A LA OFICINA.

- CONFECCIONAR FORMULARIO ORIGINAL DE A.R.T.

- SOLICITUD DE ATENCION MEDICA

- DENUNCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO

- NUMERO DE SINIESTRO SOLICITADO A LA A.R.T.

- DATOS DE LA EMPRESA Y EL EMPLEADO

- PRESENTAR DENUNCIA DEL ACCIDENTE CON SU DOCUMENTACION DENTRO DE LAS 48 HS.

TELEFONO DE EMERGENCIA A.R.T.:

EMERGENCIAS: 911

RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD

CONTACTO EN OBRA:

Por la presente se comunica que la empresa XXXXXXXXX ha designado como responsable de Higiene y Seguridad en Obra al Ingeniero ………………, con matrícula del Consejo Profesional de Ingenieros

Nº XXXXX, estando a su cargo la confección del Libro de Higiene y Seguridad y sus funciones en la obra.

APROBACION CONFORME AL INC. h), ANEXO I

El programa de seguridad de la construcción de la obra cuyos datos y características fueron señalados precedentemente se elaboró de acuerdo a lo prescrito en el ANEXO I de la Resolución  SRT 051/97, por lo que se firma  la presente  documentación para su aprobación por parte del profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora.

EMPRESA.: ...............................................................

(Firma y aclaración de firma)

Director de Obra: ...............................................................................................

(Firma y aclaración de firma)

Responsable de Hig. Y Seg. : ...........................................................................

(Firma y aclaración de firma)

A.R.T.   ………………………………………………………..

(Firma y aclaración de firma)