PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA OBRAS

# PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA OBRAS

CONSTRUCCION Y MONTAJE

# 1.- Introducción

El plan de Seguridad tendra como objetivo principal la eliminación o neutralización de los riesgos relacionados con nuestras operaciones que pudieran resultar en accidentes personales, enfermedades ocupacionales o daños a la propiedad.

El plan tendrá como objetivo el cumplimiento de la Política de Seguridad Personal de todo lo que manifiesta la doctrina y el compromiso Gerencial hacia la Seguridad Personal de todos los Integrantes del proyecto, cono concepto básico establecerá que: “La responsabilidad del cumplimiento de este Programa corresponderá a todos los integrantes del Proyecto”.

# 2.- Compromiso Gerencial

El plan de prevención de accidentes comenzara con un compromiso Gerencial hacia la seguridad personal y el medio ambiente.

La Gerencia de la Contratista estará comprometida con la prevención de pérdidas ocasionadas por accidentes de todos sus recursos, incluyendo el personal y los bienes físicos.

Para cumplir con este compromiso se proveerá y mantendrá un ambiente de trabajo seguro, proveyendo recursos profesionales y capacitación en las áreas de salud, seguridad e higiene ocupacional.

# 3.- Principales objetivos en la ejecución del proyecto

Se preverá durante la ejecución del proyecto:

- Utilizar sistemas y métodos seguros que posibiliten la eliminación o neutralización de la mayor cantidad de riesgos posibles.

- Capacitar a todo el personal del proyecto sobre seguridad, salud y medio ambiente.

- Dotar al personal con todos los elementos de protección individual que permitan controlar y prevenir accidentes laborales.

- Velar por la preservación del medio ambiente y de las condiciones ecológicas de la región.

# 4.- Listado de temas que debe componer el plan.

- Política de seguridad y protección del medio ambiente.

- Captación, selección e incorporación del personal.

- Capacitación al personal.

- Comité de seguridad de dirección de obra.

- Elaboración de procedimientos de trabajo.

- Elaboración de análisis de seguros de trabajo.

- Auditorias y relevamientos de riesgos potenciales.

- Elementos de protección personal por especialidad.

- Especificación de elementos de protección personal.

- Señalización de obra.

- Procedimiento para la información de incidentes y condiciones inseguras.

- Revisión inicial y periódica de equipos.

- Prevención de incendios.

- Investigación y análisis de accidentes.

- Registro de información y elaboración de estadísticas de accidentes laborales.

- Salud ocupacional.

# Política de seguridad, salud y protección ambiental

El G.C.B.A. ha promovido acciones en la prevención de los riesgos, la salud y la protección al medio ambiente, la búsqueda de la calidad y los servicios, que son volcados a sus clientes.

Este compromiso hace que el G.C.B.A. defina como política de prevención desarrollar todas sus actividades laborales en el marco de adecuadas condiciones de trabajo y seguridad.

# Fundamentos

De esta política surge que:

Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos y evitables.

Las causas que generan los accidentes deben ser eliminadas o controladas.

La prevención de accidentes de trabajo es una obligación social indeclinable de todo el personal de la empresa, cualquiera sea su función y de quienes se hallen transitoriamente en ella; constituyendo, además, una condición de empleo.

La prevención de riesgo de trabajo junto con la calidad, los costos y el servicio constituyen una sola prioridad unificada.

# Aplicación de la política de seguridad

Será un deber de todos los integrantes de la Contratista velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas para lograr el bienestar y desarrollo de cada uno y de quienes forman parte de la comunidad de trabajo. Para la concreción de tal fin se reafirmaran como responsabilidades:

- Aplicar las normas de seguridad operativas vigentes.

- Participar en programas relacionados con la prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

# Política ambiental

Además, la Contratista, como empresa al servicio de sus clientes y de toda la comunidad, estará comprometida con la protección ambiental. Tendrá como metas fundamentales las siguientes:

Fijar modelos de conducta de protección ambiental

Salvaguardar los recursos sustentables, previniendo los impactos ambientales negativos y/o minimizándolos.

Extender la cultura de protección del medio ambiente a la comunidad de la cual forma parte.

Cumplir todas las leyes, regulaciones y normas referidas a la protección ambiental y otros requerimientos que la sociedad suscriba.

Asignar los recursos necesarios y suficientes para cumplir con las medidas enunciadas.

# Captación, selección e incorporación de personal

Etapas que la Contratista cumplir para la incorporación de mano de obra.

- Captación del personal.

- Exámenes de aptitud profesional a cargo de la supervisión.

- Examen médico preocupaciones.

- Capacitación.

# CAPACITACIÓN

Curso de inducción en seguridad industrial

Duración: 4 horas (desarrollado en los módulos de 2 horas cada uno. Alcance: Todo personal ingresante.

Recursos a utilizar: Material didáctico - videos.

Técnica utilizada: Instrucción programada con evaluación escrita

# Capacitación del personal

Durante la permanencia del personal en la empresa, se deberán efectuar distintas actividades de capacitación, sistematizadas y programadas, tendientes a incorporar y profundizar las actitudes seguras del individuo.

Esta actividad favorecerá la conducta preventiva que el personal debe asumir en su labor cotidiana.

# Comité de seguridad, salud y medio ambiente

Actividades

Analizar las estadísticas de accidentes de trabajo. Analizar los informes de accidentes graves.

Analizar los relevamientos sobre condiciones inseguras.

Analizar los proyectos de nuevas normas y procedimientos de trabajo seguro. Analizar el programa de capacitación.

Tratamiento de todos los temas concurrentes con la prevención de accidentes de trabajo.

# Objetivos

Observar tendencias y detectar anomalías para disponer las correcciones que eviten accidentes.

Aprobación de medidas para evitar la repetición de los mismos.

Concreción de resultados y control de avance de las correcciones previstas. Acotar y neutralizar condiciones y actitudes inseguras.

Controlar el avance del programa de capacitación.

Convocatoria: El jefe de Obra convocará mensualmente a la reunión del Comité Central de Seguridad y Medio Ambiente.

Participarán: Jefe de obra, Administración de Personal, Responsable de Higiene y Seguridad, Eventuales invitados.

Procedimientos de trabajo

Previo inicio de toda tarea relevante, se elaborará un procedimiento de trabajo que permita analizar y planificar las distintas etapas del trabajo a realizar.

La información básica que suministrará esta documentación será:

- Descripción detallada de la tarea.

- Metodología de trabajo.

- Herramientas y equipos mayores involucrados.

- Análisis de riesgos

- Medidas de seguridad consideradas.

- Elementos de protección personal.

Participarán en la elaboración de ésta herramienta de prevención las siguientes personas: Servicio de seguridad e Higiene.

Supervisor.

Encargado.

Eventuales unidades de consulta.

Elaborado y aprobado el procedimiento, se divulgará e instruirá al personal afectado a la tarea, asegurándose la comprensión del mismo.

Ver procedimiento específico.

# Análisis seguro de trabajo A.S.T.

Diariamente y previo inicio de tareas el personal elaborará el Análisis de trabajo, tendiente a identificar, evaluar y establecer métodos de control de los riesgos asociados a cada paso de la tarea.

Es una técnica fácil de aplicar y práctica, utilizada para realizar una tarea específica previamente planificada.

Será elaborada por integrantes del grupo de trabajo toda vez que se inicie una nueva actividad o bien cuando las características de la tarea hayan cambiado lo suficiente (riesgos adicionales) para que se deban tomar nuevas medidas de control.

La elaboración de los AST será auditados por el Servicio de Seguridad e Higiene.

# INSPECCIONES

A efectos de controlar y monitorear los trabajos, se realizarán inspecciones permanentes en los distintos frentes de trabajo.

De esta manera, se buscará detectar desvíos, transgresiones, condiciones y acciones inseguras que alteren el buen desarrollo del programa de seguridad.

Las inspecciones serán efectuadas por personal de Hig. Y Seg. o bien por Supervisores, Jefe de obra, quienes recorrerán los lugares de trabajo.

El resultado de las inspecciones será elevado a los responsables de las tareas o lugares de trabajo verificados.

El Servicio de Seguridad e Higiene registrará los resultados de las inspecciones con el objeto de ser consideradas en la evaluación anual de cada uno de los Supervisores y elaborará una base de datos de los riesgos potenciales detectados que posibilite orientar con mayor precisión la tarea de prevención.

# ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR ESPECIALIDAD

Cada una de las especialidades que participen en la ejecución del proyecto tendrá especificada la dotación básica de elementos de protección personal a utilizar.

El detalle de especialidades con los correspondientes elementos de protección personal asignado, se encuentran establecidos en el procedimiento específico permitiendo de esta manera controlar la provisión adecuada y el registro de la misma para cada una de las tareas en cuestión. El equipo mínimo de protección personal de uso obligatorio por cada trabajador será:

Ropa de trabajo

Casco de seguridad

Calzado de seguridad

Guantes de protección (en los casos necesarios)

Protectores auditivos (en los casos necesarios)

Anteojos de seguridad

# Especificaciones técnicas de Elementos de Protección Personal y herramientas

La adquisición y provisión de los E.P.P. y herramientas tales como eslingas, grilletes, aparejos, discos abrasivos, mangueras para equipos de oxicorte, etc. se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas elaboradas por G.C.B.A.

Los elementos de protección personal utilizados durante la ejecución del proyecto responderán a las normas IRAM o normas internacionales de reconocida calidad que aseguren la protección adecuada de la persona.

La provisión de los elementos de protección básicos será documentada bajo firma e integrará el legajo personal de seguridad de cada uno de los dependientes, manteniéndose actualizados los cambios por deterioro o por haber cumplido su vida útil.

Ver procedimiento específico.

Siendo condición de compra que todos los elementos de protección personal no especificado deberán ser autorizado por Seguridad e Higiene Industrial.

# SEÑALIZACION DE OBRA

Toda el área comprometida de obra responderá a una adecuada señalización para lo cual se mantendrá y adecuará permanentemente el siguiente esquema.

# Señalización institucional

Comprenderá la señalización de almacenes, paneles, estacionamientos, servicio médico, áreas destinadas a accesos, etc.

# Señalización preventiva

Indicará trabajos en altura, áreas restringidas, cargas suspendidas, equipos operando, equipos e instalaciones, pasarelas cortadas, etc.

# Señalización actitudinal

Estarán orientados a mantener permanentemente vigente los mensajes preventivos y de concientización para el personal. Ej. utilización de elementos de protección personal; mantenimiento del orden y la limpieza; política de seguridad; objetivos alcanzados; etc.

# Señalización de elementos para emergencias

Indicarán la ubicación de extinguidores de incendio, camillas para traslado de accidentados, etc.

# Divulgación de actividades relevantes

Indicarán las actividades relevantes a desarrollar diariamente. Ej. Maniobras especiales, tareas de gammagrafías, etc.

# Otros elementos de señalización

Balizas destelladoras y fijas

Cintas plásticas indicadoras de peligro  Conos encauzadores

Vallas

# Información de incidentes y condiciones inseguras

Con el objeto de lograr que todos los integrantes del proyecto se comprometan con las tareas de prevención, se deberá implementar un procedimiento que permita informar la ocurrencia de incidentes o la detección de condiciones inseguras observadas en obra.

La incorporación en esta actividad de toda la línea operativa permite conocer antes de la ocurrencia de un accidente en que lugar de la obra y bajo qué circunstancias se encuentra un riesgo o situación fuera de control.

El registro y posterior proceso de la información recogida posibilitará la realización de un trabajo preventivo de importantes y positivos resultados

Ver procedimiento específico.

# Revisión de equipos

Todos los equipos (maquinaria, grúas, vehículos, etc.) serán controlados para que no presenten riesgos en su utilización.

Tendrán una revisión inicial previa incorporación en obra y revisiones periódicas.

La responsabilidad sobre el control de los equipos estará a cargo del taller de mantenimiento de obra.

Las inspecciones y revisiones periódicas serán debidamente documentadas y responderán a un procedimiento desarrollado por el Taller de Mantenimiento.

Los tableros y prolongaciones eléctricas y electro-soldadoras serán revisadas periódicamente identificando su revisión mediante adhesivos de colores indicando la fecha de revisión y el nombre y apellido del personal de mantenimiento que efectuó el trabajo.

# PREVENCION DE INCENDIO

En distintos lugares previamente determinados se ubicarán los puestos con elementos para prevenir los principios de incendio que se pudieran generar.

Estos puestos de emergencias obedecerán a un estudio previamente realizado en función de las tareas a efectuar, áreas consideradas de riesgo y consideraciones particulares de ubicación.

Los lugares previstos serán de fácil acceso y convenientemente señalizados favoreciendo de esta manera la visualización de los mismos.

# Elementos previstos

Extinguidores de incendio P.Q.S. y de CO2

Control e inspección

Los extinguidores de incendio contarán con una ficha individual que suministrará la siguiente información:

Tipo de extintor Capacidad

Nro. de interno de control Nro. de cilindro

Lugar de ubicación Fecha de inspección

Fecha de prueba hidráulica Registro de DPS

# ANALISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Accidentes con o sin pérdida de días

# Todos los accidentes con o sin pérdida de días serán analizados de acuerdo a la normativa actualmente vigente.

Accidentes sin pérdida de días

Serán considerados accidentes sin pérdida de días aquellos que luego de haber ocurrido el accidente y de recibir el tratamiento médico, continúa con su tarea, o bien se retira de la obra y reinicia sus actividades el día siguiente.

# Accidentes con pérdida de días

Serán considerados con pérdida de días aquellos que luego de haber ocurrido el accidente y de recibir el tratamiento médico, se retira sin poder reiniciar tareas los días siguientes.

# Incidentes

Serán considerados como incidentes aquellos acontecimientos que no hayan generado lesiones a las personas o pérdidas materiales.

Tendrán el mismo tratamiento que los accidentes de trabajo, generándose ante cualquier incidente la necesidad de investigación, análisis, causas que los generaron y las correcciones a realizar para evitar su reiteración.

# Responsabilidad en la información

En todos los casos será responsabilidad del Jefe de Obra y Representante Técnico a cargo de los trabajos el de informar los acontecimientos producidos.

De igual manera todo integrante del proyecto deberá informar, de haber tomado conocimiento, de todo incidente, accidente o condición insegura que se hubiera generado.

# Divulgación

Los accidentes o incidentes de relevancia serán divulgados en los lugares de trabajo mediante un comentario de lo acontecido, las causas que dieron origen al mismo, las medidas correctivas.

# Registro de información y elaboración de estadísticas de accidentes de trabajo

Se analizará y registrará la mayor cantidad de información, tendiente a lograr los siguientes resultados:

- Elaboración de estadísticas de accidentes de trabajo

- Análisis de causas y medidas correctivas

- Elaboración de informe consultivo

En este último aspecto se deberá lograr obtener información a efectos de conocer mensualmente los siguientes datos:

- Índices de frecuencia y gravedad

- Cantidad de accidentes con y sin pérdida de días

- Cantidad de días perdidos

- Cantidad de horas trabajadas

- Coeficiente de horas perdidas

- Causas (actos y condiciones inseguras)

- Naturaleza de las lesiones

- Tipos de accidentes

- Accidentologia por sectores, especialidades, categorías, edades, días de la semana y horarios

La Jefatura de Obra deberá elaborar el informe interno, analizando e investigando el incidente o accidente ocurrido participando de la investigación el prevencionista afectado al proyecto.

Las conclusiones de la investigación y el análisis del mismo, será elevado a la Inspección de Obras.

# NORMAS PARA SUBCONTRATISTAS

Previo inicio de las tareas de OBRA, el representante de la empresa subcontratada y su representante en seguridad industrial participarán del curso de capacitación cuyo contenido es el siguiente:

- Legislación de aplicación

- Responsable habilitado en higiene y seguridad

- Programa básico de seguridad

- Programa de capacitación

- Normas generales de seguridad

- Elementos de protección personal

- Procedimientos seguros de trabajo

- Áreas restringidas

- Informes de accidente

- Registro de la información y resultados estadísticos.

# DESCRIPCION DE TAREAS Y RIESGOS EMERGENTES

| Descripción de tareas | Riesgos Emergentes |
| --- | --- |
| Movimiento y manipuleo de materiales | Caídas de elementos, materiales y equipos mal eslingados, estibados o transportados. Fallas o roturas en los equipos de izaje. Roturas de eslingas, grilletes, sogas. |
| Corte soldadura oxigas | Proyección de partículas, metal fundido, explosión, incendio, radiaciones ultravioletas, infrarrojas; caída de cilindros de gases comprimidos. Rotura de manómetros, reguladores, mangueras; retroceso de llamas, emanaciones de humos, etc. |
| Soldadura eléctrica | Proyección de partículas, metal fundido, incendio, riesgo eléctrico, radiaciones ultravioletas, infrarrojas. Emanaciones de humos de soldaduras, gases. |
| Tareas con herramientas eléctricas de mano (agujereadoras, amoladoras, discos de corte, rotopercutoras) | Proyección de partículas, riesgo eléctrico, atrapamiento de miembros, ropa, rotura de disco abrasivo, de corte, desprendimiento de virutas calientes, caídas o desprendimiento de piezas, ruido. |
| Tareas con herramientas manuales | Herramientas en malas condiciones de funcionamiento, utilización de herramientas inadecuadas, no utilización de los elementos de protección personal. |
| Operación con amoladoras de pie | Proyección de partículas, rotura de muelas, atrapamientos, riesgo eléctrico, ruido. |
| Operación con máquinas herramientas | Proyección de partículas, virutas, |

|  | atrapamientos de miembros, ropa, desprendimiento de virutas, de piezas, rotura de disco de corte, riesgo eléctrico, ruido. |
| --- | --- |
| Operaciones con puente grúa, grúa pluma, carretones, aparejos malacates, cables de acero, grilletes, eslingas, cadenas, sogas, gatos hidráulicos | Riesgos operacionales por equipo en malas condiciones de funcionamiento, materiales mal eslingados, maniobras mal efectuadas. Cargas suspendidas, superposición de tareas. Atrapamiento, aplastamientos, amputaciones. |
| Trabajos en altura. Utilización de guindolas / plataformas suspendidas. Armado de andamios | Caída de altura, caída de objetos, superposición de tareas, cargas suspendidas, movimientos de estructuras, bultos, interferencias por simultaneidad de movimientos con grúas plumas (telescópica). |
| Tratamiento térmico eléctrico, con llama abierta | Riesgo eléctrico, Quemaduras térmicas. Incendio. |
| Construcción y trabajos sobre andamios | Caída de altura, Caída de elementos a niveles inferiores. Superposición de tareas, cargas suspendidas. |
| Transporte -Estibas | Cargas suspendidas, atrapamientos, golpes, ruidos, riesgos por movimientos de carretones, acoplados, camiones, tractores, cuerpos extraños, superposición de tareas. |
| Operación con cortadora de caños y biselados, máquinas sensitivas. Dobladoras de caños, roscadoras | Proyección de partículas, contacto con materiales cortantes, ruidos, riesgo eléctrico. Rotura de mangueras, operaciones inadecuadas, atrapamientos. |
| Instalación de equipos eléctricos, tendido de cables | Riesgo eléctrico, proyección de partículas, metal fundido, explosión, incendio, quemaduras por arco eléctrico, |

|  | esfuerzos musculares. |
| --- | --- |
| Ingreso a cámaras, sótanos, túneles de cables, salas de tableros, playas de maniobras de media y alta tensión, salas y/o recintos de transformadores. | Riesgo eléctrico, proyección de partículas, metal fundido, explosión, incendio, vapores de solventes tóxicos, quemaduras, espacios confinados, falta iluminación, ventilación. |
| Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. Conexionado y desconexionado de equipos e instalaciones | Riesgo eléctrico, proyección de partículas, metal fundido, explosión, incendio, quemaduras por arco eléctrico, vapores de solventes tóxicos. |
| Nivelación, excavaciones, zanjados de terreno, movimiento de suelos | Equipos en mal estado, fallas de maniobras, roturas por interferencias con instalaciones enterradas, colisión por tránsito vehicular, tránsito peatonal, ruido, derrumbes, terrenos poco consolidados, choques, vuelcos. |
| Construcciones y estructuras de mampostería | Caída de materiales, derrumbes, proyección de partículas, interferencias con instalaciones enterradas o entubadas. Ruido, polvo en suspensión. |
| Operaciones con cables de acero, grilletes, cáncamos. | Rotura de cables, eslingas, grilletes, cáncamos, atrapamientos, golpes, caída de elementos, contacto con elementos punzantes. |
| Maniobras y montaje de bultos, estructuras, equipos e instalaciones de pequeños, mediano y grandes pesos y dimensiones. | Riesgos operacionales por equipos en malas condiciones de funcionamiento, maniobras mal realizadas, malas señalizaciones. Cargas suspendidas, superposición de tareas, terrenos inestables irregulares, vuelcos, ruido. Colisión con grúas puente, máquinas y vehículos, instalaciones y equipos, atrapamientos. |
| Operaciones y maniobras en proximidad | Riesgo eléctrico, explosión, incendio, |

| de instalaciones eléctricas. | quemaduras por arco eléctrico. Colisión con instalaciones / equipos energizados. |
| --- | --- |
| Pintura de estructuras, cañerías, equipos y piezas. | Partículas de pintura y solventes en suspensión, ruido, recipientes sometidos a presión interna, incendio, explosión, salpicaduras con solventes, pinturas, inhalación de sustancias tóxicas. |
| Utilización de solventes y diluyentes | Contacto con sustancias agresivas, aspiración de vapores, ingestión ,incendio, explosión, empleo de sustancias / materiales químicos con envases sin rotulación. |
| Depósito de pinturas, solventes y diluyentes | Incendio, explosión, envases / recipientes sin rotulación. |
| Preparación de mezcla / hormigón manual y con máquina hormigonera o camión mixer | Contacto con elementos irritantes, agresivos, salpicaduras. Riesgo eléctrico, atrapamiento, apretamiento, golpes, esfuerzos musculares, ruido. |
| Trabajos bajo nivel, excavaciones, apuntalamientos | Derrumbes, desmoronamientos, hundimientos, atrapamientos, aplastamientos, caída de materiales, equipos, personas, interferencia con instalaciones enterradas. |
| Colisión por tránsito vehicular y / o de equipos pesados. Caídas de cargas, roturas de equipos | Traumatismos graves, amputaciones, lesiones incapacitantes, muerte. |
| Ensayos no destructivos, gammagrafía | Exposición a radiaciones ionizantes, caída y pérdida de la fuente radioactiva, interferencia con personal en áreas operativas, rotura del comando a distancia. |

Descripción del riesgo y medidas de control

| Caída de elementos / materiales mal transportados / eslingados / estibados. | Capacitación. Utilización de E.P.P. Coordinación. Revisión de los equipos a utilizar. Elaboración A.P.R. Elaboración de procedimientos de trabajo auditorias. |
| --- | --- |
| Proyección de partículas, metal fundido, Radiaciones ultravioletas - infrarrojas | Capacitación, E.P.P., caretas, anteojos, antiparras, protectores faciales, filtros inactínicos. Pantallas protectoras, equipos aluminizados y de descarne. Elaboración de A.P.R. Auditorías. |
| Caída de cilindros de gases comprimidos | Capacitación, carros portacilindros, depósito para almacenaje de cilindros, elaboración A.P.R., protección de válvulas, auditorías. |
| Riesgo de explosión y/o incendio | Permisos / ordenativos de trabajos, normas para tareas en áreas comprometidas, elaboración de procedimientos de trabajo, A.P.R., monitoreo con instrumental adecuado de mezcla explosiva, capacitación sobre uso de extintores de incendio, matafuegos, línea de agua, E.P.P., auditorías. |
| Riesgo eléctrico | Capacitación, confección A.P.R., E.P.P., utilización de herramientas eléctricas portátiles manuales de doble aislación, transformadores 24 volt. Disyuntores diferenciales, auditorías. |
| Roturas de disco abrasivo | Capacitación, revisión de equipos, resguardo de equipos, resguardo de máquinas, elaboración A.P.R., E.P.P. |
| Riesgos operacionales por equipos en malas condiciones de funcionamiento, maniobras mal efectuadas, herramientas en malas condiciones de uso / | Capacitación, revisión de equipos. Inspecciones. Elaboración A.P.R., auditorías. |

| inadecuadas |  |
| --- | --- |
| Caída de altura | Capacitación, procedimientos de trabajo, elaboración A.P.R., cinturones de seguridad, recuperadores de caída, guindolas normalizadas. Cables guarda vidas con retenida, personal instruido y capacitado para uso de plataformas hidroelevadoras, barbijo para sujeción del casco, auditorías |
| Caída de elementos a niveles inferiores. Superposición de tareas | Permiso / oredenativos de trabajo, señalización / vallados de áreas comprometidas, coordinación de tareas, elaboración de A.P.R., capacitación, auditorías. |
| No utilización de elementos de protección personal | Capacitación y control de E.P.P., auditorías, inspecciones. |
| Tránsito de puentes grúas, cargas suspendidas | Permisos / ordenativos de trabajos, coordinación de tareas, señalización y vallados del área comprometida. Consignación. Elaboración procedimientos de trabajo A.P.R., E.P.P., auditorías. |
| Ruido, polvo en suspensión, carga térmica | Capacitación, monitoreo con decibelímetro del ruido ambiente, E.P.P. (protectores auditivos, equipos aluminizados, máscaras con aporte de aire, máscaras buconasales antipolvo, ventilación forzada). Capacitación. Elaboración A.P.R. Auditorías. |
| Tránsito vehicular | Permisos / ordenativos de trabajos, coordinación de tareas, señalización y vallados del área comprometida. Consignación del área, chalecos reflectivos, utilización de E.P.P., |

|  | auditorías. |
| --- | --- |
| Contacto con solventes industriales, salpicaduras | E.P.P. (equipos P.V.C., anteojos, antiparras, protectores faciales, máscaras buconasales con filtro de carbón activado. Delantales, botas de P.V.C., guantes de P.V.C.). Capacitación, confección A.P.R., rotulación de envases, ficha técnica de seguridad del componente, material o sustancia. Auditorías. |
| Movimientos intempestivos / accidentales de motores, instalaciones hidráulicas, neumáticos, oleodinámicas | Capacitación, permisos / ordenativos de trabajo, consignación de equipos e instalaciones, señalización determinación de áreas restringidas, utilización de E.P.P. Elaboración A.P.R. |
| Interferencias con instalaciones enterradas | Capacitación, permisos / ordenativos de trabajo, consignación del área, utilización de E.P.P. |
| Contacto con elementos cortantes, punzantes agresivos | Elaboración A.P.R. - E.P.R. (guantes de cuero descarne, de P.V.C., calzados de seguridad, camperas, delantales, polainas). Capacitación. |
| Aprisionamiento, atrapamientos por máquinas herramientas | Elaboración A.P.R. Capacitación, resguardos / protecciones de poleas, engranajes, ejes, a transmisiones. Señalización |
| Esfuerzos musculares | Capacitación para levantar, trasladar y almacenar materiales. Utilización de elementos y equipos de izajes. |
| Retrocesos de llama en equipos de oxicortes. Reventón de mangueras | Capacitación, válvulas de seguridad anti retrocesos por variación de flujo, arrestallamas |
| Exposición a rayos gamma | Tarea a desarrollar por personal |

|  | habilitado de CNEA. Permisos de trabajos y procedimientos respectivos. Elaboración de A.P.R. Coordinación de las tareas, delimitación área restringida. Señalización, utilización de dosímetros. Film óptico. Detector Geyger. Detectores acústicos, colimador. Capacitación de elementos de comunicación. Consignación del área. Elementos para casos de emergencia. |
| --- | --- |

# PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

Los procedimientos específicos en el presente Plan serán completados durante los trabajos en el proyecto y son complementarios del Manual de normas.

# Listado de procedimientos específicos

Equipos oxiacetogénicos Amoladoras eléctricas portátiles Martillo neumático Electrosoldadoras

# Herramientas de mano Matafuegos de PQS Recuperadores de caídas

Informe de incidentes y condiciones inseguras Señalización de obras

# Procedimientos de trabajo

Habilitación para el uso de vehículos de la empresa Auditorías - Inspecciones

# Captación e incorporación de personal Sierra circular de mesa para madera Revisión periódica de equipos

Gammagrafía Agujereadora radial Análisis seguro de trabajo

# Consignación de equipos e instalaciones Pruebas y puesta en marcha

Elementos de protección personal Pintura

# Dobladora de caños hidráulica Aparejo tiracables eléctrico Roscadora de banco

Trabajos en espacios confinados Productos químicos

# Evacuación de accidentados y enfermos graves

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

# Equipos oxiacetogénicos

- Objeto

Establecer un procedimiento para el armado y encendido el equipo oxicetogénico.

# Alcance

Todos los equipos oxicetogénicos.

# Responsabilidad

  - Del operario.

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las condiciones allí contenidas.

  - Del supervisor y encargado de la cuadrilla de trabajo.

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir al personal sobre su contenido.

  - De Servicio de Higiene y Seguridad.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

  - Del almacén central y pañoles sectoriales.

Control y entrega para su utilización de todos los equipos en buen estado de uso y conservación.

# Procedimiento de armado de equipo.

Tareas previas

  - Revisión en inspección de los componentes: cilindros de gases, válvulas, manómetros, mangueras, abrazaderas, carros portatubos, sistema de fijación de tubos, soplete y mango cortador, válvula arrestallamas, válvulas de seguridad, reguladores, protección de manómetros.

4.2 Todos los componentes del equipo oxicorte deberán cumplir con las normas de fabricación y calidad correspondiente, de acuerdo a las especificaciones internas de obra y las emitidas por sede central.

# Armado del equipo

  - Colocar los tubos en el carro con la correspondiente tulipa de protección, amarrados de forma tal que evite que los mismos puedan caerse asegurando los mismos con el sistema de fijación de tubos.

  - La rosca de la válvula y los acoples estarán libres de grasas y no deben presentar deterioro en los filetes de la misma.

  - Ajustar con llaves adecuadas los reguladores a los tubos, verificando ausencia de pérdidas mediante la utilización de agua jabonosa.

  - Adosar las mangueras a los reguladores por medio de abrazaderas (nunca utilizar alambres). Las mangueras serán del color especificados por el fabricante y de acuerdo a la especificación interna.

  - Las válvulas de seguridad se colocarán roscadas a los reguladores y serán del tipo de corte por variación de flujo.

  - Las válvulas arrestallamas se colocarán roscadas al mango cortador.

# Procedimiento para el encendido del equipo

  - Previo inicio de las tareas elaborar diariamente el A.S.T.

  - Verificar previamente la zona de trabajo eliminando la ausencia de elementos combustibles que pudieran generar un principio de incendio. Explosión.

  - Ubicándose sobre uno de los costados de los reguladores, proceder a la apertura lenta del robinete del tubo de oxigeno, permitiendo la entrada del gas a la cámara alta del regulador.

  - De igual manera se procederá para la apertura del tubo de acetogen.

  - Posteriormente y posicionado sobre un costado de los reguladores, se efectuará la apertura lenta del regulador de oxígeno, seleccionando la presión de trabajo.

  - De igual manera proceder con el regulador de acetogen.

  - Abrir la válvula reguladora del oxígeno en el soplete y luego la de Acetogen, encender la mezcla mediante la utilización de un chispero. NO UTILIZAR ENCENDEDORES, FOSFOROS, ARCO DE SOLDADURA ELECTRICA O PARTICULAS O MATERIALES INCANDESCENTES.

  - Para proceder al apagado del soplete, se cierra la válvula del acetogen y posteriormente la del oxígeno, descomprimiendo mangueras, reguladores.

# Análisis de riesgo

  - Caída de tubos de gases comprimidos.

  - Estallido de manómetros.

  - Incendio / explosión.

  - Retrocesos de llama.

  - Estallido de mangueras.

  - Radiaciones infrarrojas.

  - Proyecciones de partículas incandescentes y material fundido.

# Medidas preventivas

  - Solicitar ayuda para el movimiento y ubicación de los tubos de gases.

  - Fijación segura de los tubos en el almacenaje, transporte y ubicación en el carro portatubos.

  - Mantener colocadas las tulipas protectoras de robinetes.

  - No golpear los tubos ni hacerlos rodar.

  - Ubicar el equipo evitando zonas calientes, corrosivas y efectuando un análisis previo de las condiciones del lugar. (Se contará con el permiso, orden de trabajo, análisis de riesgo y toda otra documentación indicada en los mismos.)

  - Operar los robinetes y reguladores ubicándose sobre un costado, NUNCA LO HAGA DE FRENTE.

  - Disponer de extinguidores de incendio.

  - Verificar el buen funcionamiento de las válvulas de seguridad y de todos los componentes del equipo.

  - Analizar y vallar las áreas comprometidas, no superponiendo tareas con otros sectores.

  - MANTENER EL ORDEN Y LA LIMPIEZA.

  - Utilizar todos los elementos de protección personal específicos para la tarea, casco, calzado de seguridad, protección ocular tonalizadas, cofias, guantes de cuero de puños largos, campera, delantales, polainas, y eventual uso de cinturones de seguridad de arnés completo con cabo de vida metálico.

# Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad con barbijo de sujeción.

  - Calzado de seguridad.

  - Cofias.

  - Protección ocular tonalizada.

  - Protección auditiva (según corresponda).

  - Campera de cuero para cortador.

  - Delantal de cuero.

  - Polainas de cuero.

  - Guantes de cuero de puño largo.

  - Cinturón de seguridad (en trabajos de altura), con cabo de vida metálico.

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

Amoladoras eléctricas portátiles

# Objeto

Establecer un procedimiento para el uso de las amoladoras portátiles de 7” y 4”.

# Alcance

Todas las tareas en que deban utilizarse amoladoras.

# Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas

  - Supervisor y Encargado del grupo

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

  - Del almacén central y pañoles sectoriales

Control y entrega para su utilización de las amoladuras en perfecto estado de uso y conservación.

# Procedimiento de uso

  - Previo al inicio de las tareas elaborar diariamente el A.S.T.

  - Controlar el estado de la amoladora, cable, ficha, protector de disco, empuñadura, carcaza. Controlar la revisión eléctrica del equipo. En caso de estar vencida efectuar su renovación antes de utilizar.

  - Alimentar la amoladora desde un tablero normalizado.

  - Verificar que el voltaje coincida con el indicado en la máquina.

  - Seleccionar el disco adecuado a cada operación. Verificar que la velocidad máxima (R.P.M.) aprobada para la piedra coincida con la máquina. Controlar el estado del disco, existencia de fisuras, rajaduras, etc.

  - Para la colocación y cambio de disco utilizar siempre la llave adecuada, no utilizar punto y martillo y verificando que la máquina no esté conectada a la fuente de energía.

  - Asegurarse que el interruptor de la máquina esté en posición desconectado antes de enchufar la amoladora.

  - Fijar en forma segura la pieza a trabajar.

  - Verificar que no se encuentre otro personal con riesgo de recibir la proyección de chispas o partículas, de ser necesario colocar pantalla protectora.

  - Mantener los ángulos correctos de trabajo durante la operación (15 a 45 para amolar y 90 para cortar).

  - Tomar conocimiento del contenido del permiso / ordenativo de trabajo, procedimientos de trabajo, análisis de riesgo, habilitación y consignación (en éstos últimos casos de ser necesarios).

  - Verificar ausencia de material combustible.

# Análisis de riesgo

  - Rotura y salida de piedra.

  - Atrapamiento.

  - Riesgos de incendio - explosión.

  - Proyección de partículas.

  - Riesgo de incendio.

  - Riesgo eléctrico.

  - Ruido.

# Medidas preventivas

  - Recurrir a la colocación de dispositivos protectores en la máquina, al correcto manipuleo y al adecuado uso de la misma.

  - Utilizar los elementos de protección personal.

  - Controlar que no existan elementos combustibles que no puedan entrar en combustión al hacer contacto con las chispas. Colocar un extinguidor apropiado cerca de la zona de trabajo.

  - Alimentar eléctricamente la máquina a través de tableros normalizados.

  - Verificar inspección eléctrica de los equipos, de estar vencida, renovar la verificación con el personal de mantenimiento.

  - Tomar conocimiento de los contenidos del permiso / ordenativos de trabajo, procedimientos, análisis de riesgo, habilitación diaria y consignación de equipos (estos dos últimos si fueran necesarios).

  - Colocar pantalla protectora para contener la proyección de partículas.

  - Disponer de extinguidor de incendio adecuado.

# Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad con barbijo de sujeción.

  - Calzado de seguridad.

  - Protección ocular y facial.

  - Protección auditiva.

  - Cofia.

  - Campera de cuero.

  - Delantal de cuero.

  - Cinturón de seguridad en áreas de altura, con uso eventual del cabo de vida metálico.

# PRECEDIMIENTO ESPECIFICO

Martillo neumático

# Objeto

Establecer un procedimiento que permita operar el martillo neumático en forma segura.

# Alcance

A todo el personal que opere con martillo neumático.

# Responsabilidades

  - Del operador del martillo neumático

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del Supervisor y encargado de grupo Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

  - Del Servicio de Higiene y Seguridad

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

  - Del almacén central y pañoles sectoriales

Control y entrega para su utilización de todos los martillos neumáticos en buen estado de uso y conservación.

# Procedimiento de uso

  - Previo al inicio de las tareas elaborar diariamente el A.S.T.

  - Preparativos previos y uso del martillo neumático.

  - Efectuar una revisión e inspección minuciosa de todos los elementos componentes del equipo. Ej. mangueras, acoples, abrazaderas, empuñaduras, lubricador, filtros, etc.

  - Solicitar toda la documentación exigible para la realización de la tarea, ej. permisos / ordenativos de trabajos, procedimientos, análisis de riesgo. Según lo indique el permiso

/ ordenativo, se requerirá la habilitación diaria y la consignación del área / equipo / instalación.

  - Se coordinará con el sector de la planta la autorización para alimentar el martillo neumático.

  - Movilizar el martillo cuidando siempre de no accionar accidentalmente el mismo.

  - Mantener apartada la punta del martillo la distancia necesaria con respecto a los pies, antes de accionar el mismo.

  - Ante la presencia no prevista de instalaciones enterradas, suspender la tarea y avisar al supervisor.

  - Cuando se requiera trabajar con martillo en posición horizontal, se requerirá la ayuda de un compañero a efectos de posibilitar de una manera segura la fijación del equipo.

  - Cuando se deba trabajar en altura, se deberá construir plataformas de trabajo sólidamente construidas, con barandas perimetrales, tablones firmemente atados y con accesos cómodos y seguros.

# Análisis de riesgo

  - Riesgo de incendios y/ o explosión.

  - Riesgo de electrocución.

  - Proyección de partículas y ruido.

  - Peligre de derrumbes, desmoronamientos, aplastamiento.

  - Esfuerzos.

  - Interferencias con instalaciones enterradas.

  - Roturas de mangueras.

  - Alimentación de martillo en instalaciones equivocadas.

# Medidas preventivas

  - Disponer y leer toda la documentación exigible para la realización del trabajo.

  - Coordinar con el personal de plante la alimentación para el martillo neumático.

  - Verificar y revisionar todos los componentes del equipo.

  - Utilizar mangueras, acoples, abrazaderas en perfecto estado y en relación a la presión de trabajo a la que estarán sometidos, considerando el coeficiente de seguridad indicado por el fabricante.

  - Señalizar y vallar las áreas comprometidas.

  - Utilizar todos los elementos de protección personal.

  - Proteger las mangueras y otros elementos depositados sobre el suelo.

# Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad con barbijo de sujeción.

  - Calzado de seguridad.

  - Protección auditiva tipo copa.

  - Protección ocular.

  - Guantes de cuero / dieléctrico en casos eventuales.

  - Delantal de cuero.

  - Protección respiratoria (a considerar).

  - Cinturón de seguridad (para casos de trabajos en altura).

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

Electrosoldadoras

# Objeto

Establecer un procedimiento para la operación con electrosoldadora.

# Alcance

Todas las tareas en que utilice electrosoldadoras.

# Responsabilidades

  - Del soldador

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del supervisor / encargado de grupo a cargo de las tareas. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento

  - De Servicio de Higiene y Seguridad

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

# Procedimiento a seguir

  - Previo al inicio de las tareas elaborar diariamente el A.S.T.

  - Verificar el estado de los equipos a utilizar, cables de alimentación eléctrica, cables de pinza y pinza, prolongación eléctrica, electrsoldadora, puesta a tierra y tablero eléctrico normalizado. Verificar vigencia de la revisión eléctrica de los equipos.

  - Solicitar toda la documentación exigible, ej. Permisos/ordenativos de trabajo, procedimientos, análisis de riesgo. Según lo indique el permiso u ordenativo, se solicitará la habilitación diaria y las consignaciones de las instalaciones.

  - Verificar que no existan elementos combustibles que entren en combustión al contacto con las chispas o metal fundido, disponer siempre de un extinguidor a mano.

  - Verificar el estado de aireación, ventilación, iluminación y condiciones ambientales en general.

  - Ubicar la electrosoldadora lo mas cerca posible de la alimentación eléctrica, evitando el tendido excesivo de cables, de no ser posible proteger el mismo.

  - Seleccionar correctamente el tipo de voltaje a utilizar.

  - Controlar que la pieza se encuentre fijada correctamente y en posición para soldar.

  - Ubicar la pinza de masa lo mas cerca posible de la pieza a soldar.

  - Señalizar y vallar las áreas comprometidas por la soldadura.

  - Prever pantallas protectoras por los deslumbramientos que se puedan generar a otras personas.

# Análisis de riesgo

  - Proyección de partículas, metal fundido.

  - Riesgo eléctrico.

  - Riesgo de incendio - explosión.

  - Radiaciones ultravioletas, infrarrojas.

  - Emanaciones de humos de soldaduras.

# Medidas preventivas

  - Tomar conocimiento del contenido de los permisos u orden de trabajo, procedimientos de trabajo, análisis de riesgo, habilitaciones y consignaciones de equipos a través de la Supervisión.

  - Utilizar todos los elementos de protección personal.

  - Disponer de un extinguidor de incendios.

  - Alimentar la electrosoldadora a través de tableros eléctricos normalizados.

  - Señalizar y vallar el área comprometida por las tareas.

  - Disponer de pantalla protectora de la emisión de rayos.

  - Verificar aireación, ventilación, iluminación y condiciones generales del ambiente.

  - Verificar ausencia de materiales combustibles afectados por las chispas o la caída de partículas incandescentes.

  - De realizar tareas en altura los mismos se deberán ejecutar sobre plataformas, andamios de características seguras y con accesos adecuados.

# Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad con barbijo de sujeción.

  - Calzado de seguridad.

  - Careta para soldador con filtro tonalizado.

  - Anteojos de seguridad.

  - Cofias.

  - Protección auditiva (de ser necesario).

  - Protección respiratoria (de ser necesario).

  - Campera de cuero.

  - Delantal de cuero.

  - Guantes de cuero de puño largo.

  - Polainas.

  - Cinturón de seguridad con cabo de vida metálico (de ser necesario).

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

Herramientas de mano

# Objeto

Establecer un procedimiento de operación con las herramientas de mano.

# Alcance

Todas las tareas en que se utilicen herramientas de mano.

# Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del Supervisor/Encargada de grupo

Instruir al personal en el uso y cuidado de las herramientas. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

  - Del Servicio de Higiene y Seguridad

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

  - Del almacén central y pañoles sectoriales

Control y entrega para su visualización de todas las herramientas de mano que se encuentren en buen estado de uso y conservación.

# Procedimiento de uso

  - Seleccionar la herramienta adecuada para el trabajo a ejecutar.

  - Verificar previo inicio de tareas el estado y condiciones de la herramienta a utilizar. De no estar en condiciones o generar dudas al respecto no iniciar tareas e informar al supervisor.

  - No retire herramientas del pañol en malas condiciones. Exija la entrega de las herramientas en buen estado.

  - En caso de rotura o deterioro durante su utilización repárelas si es que está a su alcance poder hacerlo, de lo contrario reemplácela en el pañol, informando del deterioro de la misma, de modo tal que la herramienta no vuelva a salir a la obra sin antes haberse reparado.

  - Las herramientas deben transportarse en cajas, bolsas específicas, cartucheras apropiadas, etc.

  - No se deberá alterar o modificar el diseño de fabricación, ante cualquier inquietud o dudas respecto a las características, funcionamiento, diseño, se analizará a través del supervisor.

# Análisis de riesgo

  - Empleo de herramientas inadecuadas.

  - Empleo de herramientas defectuosas.

  - Transporte de herramientas en lugares inadecuados.

  - No utilización de elementos de protección personal.

  - Proyección de partículas.

# Medidas preventivas

  - Capacitación sobre el uso correcto de herramientas.

  - Revisión previa del estado de las herramientas.

  - Utilización de los elementos de protección personal.

  - Utilización de cajas portaherramientas o elementos similares.

  - Señalizar y almacenar en forma separada las herramientas que se encuentren para reparación o destinadas a fuera de servicio.

# Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad con barbijo de sujeción

  - Calzado de seguridad.

  - Protección ocular.

  - Guantes de cuero (según corresponda).

  - Protección auditiva (según corresponda).

# Procedimiento específico

Matafuegos a base de polvo químico seco

# Objeto

Establecer un procedimiento de control y utilización de matafuegos de incendio a base de polvo químico seco (P.Q.S).

# Alcance

Todos los matafuegos de incendio a base de P.Q.S. de la obra.

# Responsabilidad

  - Del operario

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del encargado del grupo

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

  - De Servicio de Higiene y Seguridad

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

# Procedimiento

Del control del matafuego

- Por parte del usuario

  - El matafuego a controlar deberá encontrar en óptimas condiciones de uso (estado general del cilindro, manómetro, válvula, manguera, boquilla, precinto, etc.)

  - Verificar que el precinto se encuentre fijado al ojal de la traba de seguridad, que bloquea la palanca de accionamiento de matafuego.

  - Verificar estado del manómetro (posición de la aguja “Recargar - Normal - Sobrecarga”)

  - Verificar que la tobera de salida del equipo no se encuentre obstruida.

  - Mantener libre de obstáculos el acceso a la ubicación del matafuego.

  - Para ello deberá estar señalizado a nivel de piso y debajo del matafuego un recuadro de 600x600x600 cuya franja debe tener un ancho de 150 mm.

  - El cuerpo del matafuego no deberá presentar golpes, abolladuras o signos serios de corrosión. De detectarse dichas condiciones, avisar a la supervisión y a Servicio de

Higiene y Seguridad de obra, remitiendo el matafuego al almacén, para su reparación o baja.

- Por parte de SERVICIO DE HIG. Y SEG.

  - Inspeccionar tarjeta de control del matafuego (existencia, fecha de última revisión, etc.)

  - Corroborar la existencia del número interno del matafuego en el cilindro, como así también el número del mismo (estampado en la base del cilindro), permitiendo realizar un seguimiento pormenorizado del próximo vencimiento de la prueba hidráulica del cilindro, en las fichas de control individual de cada equipo extintor.

  - Se revisionan matafuegos en el almacén determinando servicios en los mismos, se registra la información en la ficha de control de cada matafuego (recarga, presurización, reemplazo de manómetros/válvulas, mangueras, prueba hidráulica, etc.) y se envían al proveedor habilitado por la autoridad competente, para la ejecución de los trabajos encomendados.

Del uso del matafuego

Ante la presencia de un principio o foco localizado de incendio proceder de la siguiente manera:

  - Tomar el matafuego por la manija inferior, posicionándose lo mas cerca posible de las llamas.

  - Desprender de un tirón del precinto de seguridad de la válvula.

  - Presionar la manija superior, dirigiendo el chorro de polvo químico a la base del fuego, durante ésta operación ubicarse a favor de la corriente de aire.

  - Cuando el chorro de polvo pierde fuerza agitar el cilindro hasta descargar completamente el contenido del mismo.

  - Una vez utilizado el matafuego, dar aviso al supervisor e informar a SERVICIO DE HIG. Y SEG./HOTCHIEF sobre las causas que originaron el uso del equipo, llevar el matafuego al almacén para reposición por otro lleno.

# Análisis de riesgo

  - Proyección de polvo.

  - Asfixia por sofocación en espacios reducidos, confinados.

  - Irritación en tracto respiratorio.

  - Esfuerzos musculares.

  - Exposición a las llamas y posible contacto con las mismas.

# Medidas preventivas

  - Capacitación y entrenamiento del personal.

  - Uso de los elementos de protección personal.

# Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad con barbijo de sujeción.

  - Protección ocular.

  - Protección respiratoria (uso eventual).

  - Guantes de cuero (uso eventual).

  - Calzado de seguridad.

# Procedimiento específico Recuperadores de caída de tipo inercial

- Objeto

Establecer un procedimiento para el uso de caídas de tipo inercial.

# Alcance

Todas las tareas en que sea necesario el uso de recuperador de caídas.

# Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del supervisor/encargado de cuadrilla

Determinar el uso del recuperador, instruir sobre el funcionamiento, utilización, revisión y cuidado del mismo. De ser necesario solicitar a SERVICIO DE HIG. Y SEG. Apoyo en la actividad de capacitación.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Brindar a la supervisión el apoyo necesario si así fuera solicitado, controlar mediante auditorías el uso correcto del equipo.

  - Pañolero, almacenero

Verificar el estado del equipo y asegurarse que el mismo se encuentre en condiciones de uso. Solicitar si fuera necesario los controles al sector de mantenimiento o SERVICIO DE HIG. Y SEG.

# Procedimiento de uso

  - Previa utilización, revisionar: el cable de acero en toda su extensión, mosquetón, grilletes, trabas de seguridad y el funcionamiento del mecanismo de freno del mismo. Elaborar contemporáneamente el A.S.T. correspondiente.

  - El recuperador o freno de caídas se instalará amarrado a una estructura fija de instalación por medio del grillete o mosquetón, de forma tal que el cable de acero se desarrolle verticalmente.

  - Previo al amarre del cinturón de seguridad al mosquetón del equipo, se revisionará el estado del mismo: cintas, mosquetones, costuras, presillas.

  - El recuperador o freno de caídas esta diseñado para ser empleado por una sola persona y en posición vertical, teniendo especial cuidado de no generar desplazamientos fuera de la vertical, que origine ante una caída efectos pendulares.

  - El recuperador de caídas se enganchará directamente a la argolla del arnés del cinturón de seguridad ubicado en la espalda del mismo. No debe usarse el cabo de vida.

  - Se deberá tener especial cuidado de no exponer el cable a fricciones con cantos vivos, arcos de soldadura, trabajos con oxicorte, aplastamientos, sustancias corrosivas.

  - Los movimientos y desplazamientos en altura deben ser realizados evitando acciones temerarias o fuera de control y obedeciendo a situaciones planificadas.

  - Si el equipo entrara en acción como consecuencia de una caída, no debe volver a utilizarse. Debe enviarse al fabricante a efecto de realizarle una revisión completa de sus componentes y de funcionamiento.

  - Finalizada las tareas debe enviarse nuevamente al almacén, informando cualquier novedad que presente el recuperador.

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

Construcción y utilización de Escaleras de mano de una hoja

# Objeto

Establecer un procedimiento para la Construcción y utilización de Escaleras de mano de una hoja.

# Alcance

Todas las tareas en que sea necesario el uso de Escaleras de mano.

# Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del supervisor/encargado de cuadrilla

Determinar el uso de la escalera de mano, instruir sobre el funcionamiento, utilización, revisión y cuidado del mismo. De ser necesario solicitar a SERVICIO DE HIG. Y SEG. Apoyo en la actividad de capacitación.

  - De SEVICIO DE HIG. Y SEG.

Brindar a la supervisión el apoyo necesario si así fuera solicitado, controlar mediante auditorías el uso correcto del equipo.

  - Pañolero, almacenero

Verificar el estado del equipo y asegurarse que el mismo se encuentre en condiciones de uso. Solicitar si fuera necesario los controles al sector de mantenimiento o SERVICIO DE HIG. Y SEG.

# Procedimiento de uso

  - Generalidades

Todas las escaleras rectas o extensibles deberán contar en su base con zapatas antideslizantes o tener anclaje suficientemente seguro al suelo de manera tal de evitar desplazamiento.

Las escaleras deberán ubicarse de forma tal de superar al menos 90 cm., el punto de apoyo superior; para facilitar el desplazamiento de los trabajadores.

Las escaleras deben ser amarradas en su punto superior con cordel, cable o soga adecuada para evitar su desplazamiento desde la estructura donde esta apoyada. Mientras un trabajador la amarra, otro deberá sujetarla desde abajo.

No se permitirá que dos o más personas trabajen desde la misma escalera. No se permitirá almacenar materiales y/o equipos encima de escaleras.

La forma de apoyar la escalera será de forma tal que la proporción entre la separación de apoyo en la base, y la distancia entre la base al punto de apoyo sea 1:4.

La escalera sólo puede ser usada si está en buenas condiciones, es el usuario el responsable de realizarle una inspección visual previo a su uso, y alertar de los defectos que pudiera tener; para lo cual debe recibir capacitación sobre el tema.

Mensualmente se deberá realizar una inspección de las escaleras por personal competente, para descartar cualquier defecto. Terminada la inspección la escalera se deberá etiquetar o marcar con cinta de color del código del mes para certificar que esta inspección se ha realizado. Se verificará especialmente que;

- No tenga abolladuras, curvaturas, grietas, remaches faltantes, trabas desconectadas, estén corroídas, etc.

- Esta prohibido pintar las escaleras de madera.

- Falta de zapata.

  - Tipo de escaleras

Escaleras Extensibles: No deben tener una longitud superior a los 36 pies (11.0 metros) en su máxima extensión, deberá contar con zapatas antideslizantes.

Escaleras de mano: No deben tener una longitud superior a 12 pies (3.64 metros), deberá contar con zapatas.

Para realizar trabajos eléctricos como: centro de control de motores, subestaciones, etc., se utilizarán escaleras construidas con material no conductor.

  - Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe sobrepasar en un metro el lugar más alto al que se deba ascender o prolongarse por uno de sus largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada.

Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de 0,30 cm. Como máximo. Los largueros de las escaleras serán de una sola pieza.

Los peldaños deben ser bien ensamblados.

No se debe pintar salvo con recubrimiento transparente.

Toda escalera fija que se eleve a una altura superior de 6 mts debe estar provista de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de tal manera que la distancia entre los rellanos consecutivos no exceda de 3 mts.

Los rellanos deben ser de construcción y estabilidad adecuadas y poseer barandas adecuadas a 1 mt por encima del piso.

Los peldaños de las escaleras deben mantenerse limpios, para evitar que se tornen resbaladizos y tendrán elementos que eviten el desplazamiento accidental

Toda escalera antes de su uso debe ser inspeccionada, aquellas que presentan defectos deben ser retiradas.

Las escaleras deben apoyar sobre un plano firme y nivelado.

Toda escalera debe estar fija, de forma que no desplacen sus puntos de apoyo inferiores o superiores.

Si no fuera posible inmovilizar la escalera en su parte superior se la debe fijar correctamente por la base. Cuando se apoyen los postes o columnas se emplearán abrazaderas de sujeción.

Las escaleras se usarán solamente para ascenso y descenso desde y hacia los puestos de trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntas de apoyo para realizar trabajos.

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO ANDAMIOS

- Objeto

Establecer un procedimiento para Construcción y utilización de Andamios.

# Alcance

Todas las tareas en que sea necesario el uso de Andamios.

# Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del supervisor/encargado de cuadrilla

Determinar el uso de los Andamios, instruir sobre el funcionamiento, utilización, revisión y cuidado del mismo. De ser necesario solicitar a SERVICIO DE HIG. Y SEG. apoyo en la actividad de capacitación.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Brindar a la supervisión el apoyo necesario si así fuera solicitado, controlar mediante auditorías el uso correcto del andamio.

  - Pañolero, almacenero

Verificar el estado de los componentes y asegurarse que los mismos se encuentren en condiciones de uso. Solicitar si fuera necesario los controles al sector de mantenimiento o SERVICIO DE HIG. Y SEG.

# Procedimiento de uso

  - Generalidades

Los andamios deben montarse y desmontarse cuidadosamente por personal calificado. Deben ser sólidos, resistentes y presentar todas las garantías necesarias para impedir las caídas de personas, materiales y herramientas, y con capacidad suficiente para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar.

No se usarán objetos inestables (como bloques de hormigón) para soportar los andamios o tablones.

Es responsabilidad de la supervisión a cargo del trabajo, vigilar que los andamios se realizan de acuerdo al estándar establecido.

La inhabilitación será dada por el Capataz a cargo del andamio cuando:

- Cuando el andamio esté siendo construido.

- Cuando el andamio esta incompleto.

- Cuando el uso del andamio pueda originar un accidente.

La habilitación será dada por el Capataz a cargo del andamio, solo cuando el andamio esta listo para su uso, sin riesgo de originar accidente.

Es responsabilidad del Capataz y usuarios el inspeccionar diariamente el andamio sobre el que trabajarán antes de usarlo.

  - Armado y desarmado de andamios.

Todos los tablones serán metálicos o de madera de álamo, equivalente o mejor; los tablones estarán libres de nudos, partiduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya la resistencia estructural.

Todos los andamios deben estar nivelados y aplomados sobre una base firme. Cuando el armado es sobre tierra o material semejante, sus apoyos deben poseer planchuelas de hierro abulonadas a tacos de madera de 10 x 10 pulgadas y 2 pulgadas de espesor.

Esta prohibido el uso de escaleras portátiles para acceder a los andamios, el acceso a la plataforma del andamio será por una escalera que forme parte de la misma estructura, cómoda y segura, evitando caminar sobre los caños, los escalones deben estar igualmente distanciados.

En el recinto donde se arma la plataforma no deben quedar espacios libres, sin colocar tablones.

Siempre que el espacio lo permita, la plataforma debe ser de no menos de dos tablones. Para impedir posibles caídas de material de trabajo (tuercas, bulones, etc.) que estén sobre la plataforma, se colocará en ambos bordes longitudinales de esta en forma de zócalo de no menos de 10 cm. de altura un tablón de canto u otro elemento asegurado a los caños verticales de la estructura. A su vez el personal que trabaje sobre los mismos deberá depositar herramientas y otros elementos en cajas y no quedar suelto en el piso de la plataforma.

Los tablones en la plataforma deben estar unidos entre sí, no debiendo existir desniveles entre ellos y asegurados a los dos extremos de la estructura que lo soporta.

Todos los andamios deben tener pasamanos de protección a un metro, una baranda intermedia a 0,6 metros del maderamen y zócalo, deben tener la capacidad de soportar el peso.

La separación entre la plataforma del andamio y la fachada de la construcción debe ser lo menos posible (menos de 20 cm.) en caso de que no se pueda respetar esta distancia se deberá colocar baranda del lado de la fachada.

Está estrictamente prohibido, trepar y/o trabajar parado sobre el pasamanos, la baranda intermedia, o fuera de la plataforma.

La máxima longitud permitida para un tablón estándar de 2” x 10” (5 x 25 cm.) o de mayor ancho será de acuerdo a la siguiente tabla:

| Carga admisible (Kg./metro) | Longitud del tablón metros. (máximo) |
| --- | --- |
| 35 | 3 |
| 7.0 | 2.5 |
| 100 | 1.80 |
| 140 | 1.00 |

Todos los tablones del andamio serán colocados lo más junto posible, con una separación no mayor a 2”. Los tablones tendrán topes en ambos extremos o irán amarrados con alambre apropiado equivalente para prevenir desplazamientos longitudinales y movimientos o desplazamiento lateral. Cada tablón sobrepasará su soporte en no menos de 6” ni mas de 12” (15-30 cm.).

Al trabajar en un andamio situado cerca de las líneas o equipos de energía eléctrica los trabajadores deben asegurarse que ninguna parte del andamio o de sus cuerpos puedan entrar en contacto con esas líneas o equipos de energía eléctrica.

No está permitido el solapamiento del extremo de un tablón con el extremo de otro, salvo que en la zona de solapamiento exista un travesaño.

Los travesaños del andamio no pueden estar espaciados en mas de 2 metros y se deberán colocar caños inclinados a 45 grados en no menos de tres de sus cuatro lados.

Los andamios deben ser amarrados a estructuras estables cuando tengan una altura mayor que tres veces la dimensión más corta de su base.

A efecto de prevenir movimientos, todo andamio debe estar asegurado a estructuras fijas en intervalos horizontales no superior a 10 metros.

# Procedimiento específico

Informe de incidentes/Condiciones inseguras

# Objeto

Elaborar informes que permitan: identificar, evaluar y posteriormente corregir situaciones y condiciones que puedan generar en forma directa o indirecta un accidente/incidente.

# Alcance

Todos los incidentes/condiciones/actitudes inseguras presenciados/detectados en la obra.

# Responsabilidades

De todo el personal de obra: informar los incidentes/condiciones/actitudes inseguras presenciados/detectados en la obra.

De SERVICIO DE HIG. Y SEG.: administrar la información obtenida, generar los canales para la corrección de las situaciones/condiciones detectadas, efectuando para ello un monitoreo permanente de dicha documentación

De la dirección de la obra.

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

# Procedimiento

  - La confección del informe se realizará en la planilla adjunta al presente procedimiento.

  - Consignar : fecha, hora, ubicación exacta de la condición detectada/ocurrencia del hecho. Describir brevemente tarea que se realizaba en el lugar.

  - Evaluar	la	magnitud	del	riesgo,	marcando	con	una	cruz	en	el	casillero correspondiente: ALTO-MEDIO-BAJO.

  - Efectuar una descripción sintética del hecho/condición detectado, adjuntando en lo posible un croquis aclaratorio.

  - Analizar el hecho/condición y determinar las posibles causas que provocaron el mismo, mencionándolas en el informa.

  - Mencionar	las	medidas	correctivas	a	implementar	para	evitar	su	reiteración (incidente)/ocurrencia (condición insegura).

  - Las causas del hecho y las medidas correctivas (recomendaciones) son puntos importantes del informe, que no deben omitirse. Solicitar el asesoramiento de

SERVICIO DE HIG. Y SEG. En la descripción de estos puntos fundamentales del informe incidente/condición insegura.

  - Recepcionados los informes en SERVICIO DE HIG. Y SEG., se envían copias a los sectores con implicancia en el mismo, para conocimiento y acción de los hechos ocurridos o situaciones detectadas.

  - Una copia del informe con las medidas adoptadas le será enviada al generador de la información.

  - SERVICIO DE HIG. Y SEG. Registrará en una base de datos todos los informes recibidos y efectuará estadísticas periódicas.

  - Dirección de obra recibirá la información, asegurando que las medidas de acción correctivas sean alcanzadas en tiempo y en forma que considere corresponder.

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO SEÑALIZACION DE OBRA

- Objeto

Normalizar la señalización de la obra con el objeto de informar, educar, persuadir y prevenir accidentes/incidentes de trabajo.

# Alcance

Instalaciones propias tales como: obradores, oficinas, comedores, vestuarios, etc. Todas las tareas que se realicen en la obra.

# Tipos y elementos de señalización

  - Carteles de chapa, atornillados/soldados.

  - Carteles autoadhesivos.

  - Calcos de identificación, autorización, habilitación adosados al caso.

  - Balizas destelladoras y fijas (Áreas de trabajo y señalización de plumas en grúas).

  - Cintas plásticas con rayas a 45 grados roja y blanca, indicadoras de peligro.

  - Conos reflectivos encauzadores.

  - Vallas.

  - Alarmas acústicas y sonoras en equipos pesados.

  - Megáfonos.

  - Carteleras.

# Clasificación según su contenido

  - Señalización institucional

Comprenderá la señalización de almacenes, pañoles, estacionamientos, servicio médico, áreas destinadas a accesos, etc.

# Señalización preventiva y de riesgo

Indicarán trabajos en altura, demoliciones por cargas explosivas, áreas restringidas, cargas suspendidas, equipos operando, equipos e instalaciones energizadas, pasarelas cortadas, etc.

# Señalización para lograr cambios de hábitos y obtener actitudes seguras

Estarán orientados a mantener permanentemente vigente los mensajes preventivos y de concientización para el personal. Ej.: utilización de elementos de protección personal, mantenimiento del orden y la limpieza, política de seguridad, objetivos alcanzados, etc.

# Señalización de elementos para emergencias

Indicarán la ubicación de extinguidores de incendios, camillas para traslado de accidentes, etc.

# Divulgación de actividades relevantes

Indicarán las actividades relevantes a desarrollar diariamente. Ej.: voladuras, maniobras especiales, prueba de equipos, etc.

# Leyendas

  - Carteles de prohibición y peligro

Leyenda:

Peligro, cargas suspendidas. Peligro, pasarela cortada.

Peligro, cargas explosivas. Peligro, inflamables.

Peligro, equipo energizado.

Peligro, demolición con cargas explosivas. Peligro, no fumar.

Peligro, tablero con tensión. Prohibido estacionar.

Peligro, equipo en prueba. Peligro, área restringida. Peligre, radiaciones ionizantes. Peligro, trabajos en altura.

# Carteles de atención y precaución

Leyenda:

Atención, personal trabajando en altura.

Atención, grúa pluma operando.

Precaución, circule a paso de hombre. Equipos operando. Atención, entrada y salida de equipos y personal.

# Carteles institucionales

Leyenda:

Duchas, sanitarios.

Refrigerios.

Sistemas.

Pañol herramientas.

Servicio médico.

Depósito de gases comprimidos. Reservado ambulancia.

Elemento para emergencias

# Carteles de concientización

Leyenda:

La seguridad es responsabilidad de todos. Mantengamos el orden y la limpieza.

Mantengamos las áreas de circulación libre de obstáculos. Utilicemos permanentemente los elementos de protección personal. Asumamos actitudes seguras en todas circunstancias.

# Procedimiento específico Procedimientos de Trabajo

- Objetivo

Elaborar el procedimiento más adecuado para la ejecución de los trabajos de la prestación contemplando:

La metodología a seguir, equipos involucrados, los riesgos propios de la tarea, las medidas preventivas de control de estos riesgos y los elementos de protección personal.

# Alcance

Todas las tareas previstas en la obra.

# Responsabilidades

Participarán en la elaboración de los procedimientos de trabajo, los siguientes sectores:

  - Superintendentes/ supervisores/ capataces operativos.

  - Servicio de Hig. Y Seg. (eventualmente ante requisitoria de los sectores operativos).

  - Consultores eventuales.

# Procedimiento

  - Contenido

Los procedimientos de trabajo deberán contener la siguiente información:

- Descripción de la tarea: se describirá el alcance de la tarea a realizar.

- Metodología de trabajo: se describirá en forma detallada, secuencial y lógica, los pasos que se seguirán y la forma en que se ejecutará la tarea prevista.

- Equipos mayores involucrados: Se listarán todos los equipos y herramientas mayores que se emplearán para la ejecución de la obra.

- Análisis de riesgo: se enumerarán todos los riesgos emergentes de la tarea a realizar.

- Medidas de seguridad consideradas: se mencionarán  las medidas  de  seguridad a implementar para evitar posibles accidentes/ incidentes.

- Elementos de protección personal: se listará los pe requeridos para la ejecución de los trabajos.

Al efectuar el análisis de riesgo tener presente que a cada riesgo identificado debe corresponderle una medida preventiva.

Deberá agregarse como anexos toda aquella información relevante (planos, memorias de cálculo, capacitación y entrenamiento del personal, etc.) que esté relacionada con la tarea a realizarse.

  - Aprobación y distribución

Aprobado el procedimiento por los participantes, serán entregados por el supervisor a los respectivos capataces y encargados asegurándose que hayan sido comprendidos e interpretados. Se enviará copia del procedimiento al cliente, para que se notifique del mismo.

  - Comunicación previa

Los capataces y encargados deberán entregar una copia del procedimiento o informar verbalmente del mismo al personal que participará de la tarea. Cada uno del personal involucrado firmará en una planilla a continuación de su nombre y número de legajo, dejando constancia que recibió la información necesaria para efectuar el trabajo asignado.

  - Revisiones

De surgir modificaciones o imprevistos que pudieran cambiar las condiciones de trabajo consideradas, se procederá a revisionar y adecuar el procedimiento elaborado o bien elaborar nuevos procedimientos que se anexarán al primario.

- Formato

- Descripción de la tarea

- Equipos involucrados

- Elementos de protección personal

- Metodología de trabajo

- Análisis de riesgo

- Medidas de seguridad

# Procedimiento específico

Habilitación para el uso de vehículos de la empresa

- Objetivo

Establecer el procedimiento que permita habilitar al personal a utilizar los vehículos que prestan servicio en el proyecto.

- Alcance

Todo el personal que conduce: automóviles, camionetas, camiones, ciclomotores, equipos pesados, pertenecientes al patrimonio de la empresa.

- Responsabilidades

  - Del conductor

Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Normas de tránsito locales y provinciales.

  - De la supervisión

Designar al personal bajo su dependencia, que estará habilitado para conducir los vehículos de la prestación.

  - De servicios generales

Administrar y controlar las asignaciones de vehículos de la prestación, actualizando trimestralmente la nómina del personal habilitado para la conducción

- Procedimiento

  - Retroexcavadoras sobre orugas - Palas cargadoras sobre neumáticos - Tractores Deberá cumplir con los siguientes requisitos

- Registro de conductor que habilite a nivel nacional para el manejo de vehículos.

- Entrenamiento en la máquina en la que se postula

- Bajo ninguna circunstancia se permitirá que el operador practicante utilice el equipo sin la participación del operador titular.

- Para la habilitación del operador cuando se considere a éste apto para su aprobación, deberá mediar un examen funcional con la participación de operación y mantenimiento en la definición.

- El operario en el manejo obtiene así la autorización para el manejo específico de dicha unidad.

- Para el manejo de otras deberá realizar el entrenamiento correspondiente.

  - Grúas telescópicas

El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Registro de conductor que habilite a nivel nacional para el manejo de vehículos.

- Entrenamiento en la máquina en la que se postula.

- Bajo ninguna circunstancia se permitirá que el operador practicante utilice el equipo sin la participación del operador titular.

  - Camiones - Camionetas - Autos - Ciclomotores

El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Registro de conductor que habilite a nivel nacional para el manejo de vehículos de   éstas características.

- Registros

  - La nómina de personal reconocido y las habilitaciones correspondientes serán archivadas en Servicios Generales.

  - Los formularios de examen de los operadores serán archivados en Servicios Generales.

# Procedimientos específicos Auditorías - Inspecciones

- Objetivo

Detectar desvíos, transgresiones, condiciones y acciones inseguras que interfieran en el buen desarrollo del programa de prevención de accidentes de la empresa.

- Alcance

Todas las tareas que se realicen durante la ejecución de las obras.

- Participantes de la elaboración

Participarán en la elaboración de las auditorías, los siguientes sectores:

  - Supervisores/Capataces

  - Jefatura de obra

  - SERVICIO DE HIG. Y SEG.

- Procedimiento

  - Personal de SERVICIO DE HIG. Y SEG. de la obra se presenta en el área donde se desarrollan tareas para auditar y/o inspeccionar.

  - Se consignan en planilla nombre auditor, inspector, fecha, hora, lugar, trabajo auditado, responsable de las tareas.

  - Se solicita al encargado la documentación exigida por normas vigentes (permiso y ordinativo de trabajo), procedimiento de trabajo propios (para el caso de permisos de trabajo) y análisis previo de riesgos.

  - Se evalúa no sólo la tenencia de dicha documentación, sino también la calidad de información suministrada por los mismos, por parte del emisor y autorizante del PT - OT.

  - Si el trabajo lo requiere o lo exige la documentación en poder del encargado, se audita la consignación de equipos e instalaciones.

  - Se recorre el sector donde se desarrollan los trabajos, observando las condiciones o actitudes que puedan generar un incidente/accidente, las cuales puedan encuadrarse en los siguientes aspectos: método de trabajo utilizado, elementos de protección personal, equipos y herramientas, vallado y señalización, prevención de incendios, ventilación/iluminación, orden y limpieza.

  - Se apuntan las desviaciones, transgresiones, condiciones conjuntamente con las recomendaciones de seguridad, en la hoja de auditoría.

  - El prevencionista efectúa un análisis objetivo de todos los puntos auditados y de la evaluación de la misma surge una calificación que podrá ser BUENO - REGULAR - MALO.

  - Los participantes de la auditoría firman la misma, tomando conocimiento el encargado del trabajo de los puntos a corregir, mejorar o bien continuar con las mismas pautas de trabajo auditadas. Toma conocimiento del resultado de la misma, el supervisor de la especialidad auditada.

  - Si las observaciones vertidas en la auditoría involucran a sectores de planta (Ej. permisos/ordinativos de trabajo incompletos), se les remite una copia de la misma.

  - Con la información obtenida, SERVICIO DE HIG. Y SEG. elaborará un registro mensual de riesgos potenciales, para su corrección.

Detalle del resultado de auditorías buenas, malas, regulares y detalle de supervisores auditados con sus respectivos resultados.

# Procedimiento específico

Captación e incorporación de personal

- Objetivo

Incorporar el personal requerido para la cobertura de los trabajos a realizar en la obra.

- Alcance

Todas las especialidades de la obra que deban incorporar personal.

- Responsabilidades

  - De oficina de personal

Deberá efectuar la captación del personal para su posterior entrevista con la supervisión.

  - De la supervisión

Realizará las entrevistas y examinará a los postulantes por especialidad, indicando a oficina personal la prioridad de incorporación, la categoría, etc.

El examen realizado se documentará en formato específico para cada especialidad y categoría.

  - Del servicio médico

Arbitrará los medios para que se realice al personal ingresante los exámenes  preocupacionales y evaluará el resultado de los mismos.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuará la inducción en seguridad, documentando la actividad realizada.

- Procedimiento general

  - La oficina de personal efectuará la captación del personal del área de influencia donde se realizará la obra. Para ello se citará a la gente en locales contratados para tal fin, o bien en la planta donde se desarrollarán las actividades. Se emplearán los medios de comunicación de la zona tales como emisoras radiales, diarios, canales de televisión, etc. ampliándose los mismos en caso de no obtener personal especializado en el lugar. Se deberá informar cantidad de vacantes, fecha, hora y lugar de presentación y aptitud profesional buscada.

  - Los aspirantes a ingresar mantendrán una entrevista técnica con la supervisión, quien evaluará su perfil profesional en el trabajo (experiencia, conocimientos, actitud, etc.).

Documentando el examen realizado de acuerdo al procedimiento vigente.

Concluida la misma y aprobada la solicitud de ingreso, se lo citará a través de la oficina de personal para el examen médico preocupacional.

  - El servicio médico de obra evaluará el examen médico preocupacional del personal ingresante, determinando la aptitud psicofísica para desempeñar tareas en la obra.

  - Previo a la incorporación efectiva del personal se realizará un curso de inducción de seguridad e higiene industrial. El contenido del mismo es el siguiente:

- Política de seguridad de la empresa. Instrucción programada de la misma.

- Proyección de video referente al tema.

- Prevención de accidentes en la obra donde se desarrollan las tareas.

- Evaluación escrita sobre el contenido del curso con el objeto de corroborar la comprensión de los conceptos transmitidos.

  - La duración de la actividad es de 4 horas.

  - Durante la permanencia del personal en la empresa, se continuará con las actividades de capacitación, sistematizadas y programadas, tendientes a generar en el personal actitudes seguras en toda circunstancia.

  - Se arman legajos individuales del personal que contienen:

- Ficha entrega de elementos de protección personal.

- Ficha de capacitación del personal.

- Recepción del manual de normas básicas de seguridad.

- Instrucción programada de la política de seguridad de la empresa.

- Recepción sobre el uso de protección auditiva.

- Recepción sobre el uso de protección respiratoria.

- Recepción sobre el uso de cinturón de seguridad.

- Accidentes in itinere.

En cada una de las documentaciones el personal registra su firma y se archiva en la oficina de SERVICIO DE HIG. Y SEG.

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

SIERRA CIRCULAR DE MESA PARA MADERA

- Objeto

Establecer un procedimiento para la operación con sierra circular de mesa para madera.

- Alcance

Todos los trabajos que involucren el uso de sierra circular.

- Responsabilidades

  - Del operador de la sierra circular

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del encargado del grupo

Instruir, entrenar y capacitar a los operarios sobre el uso de las sierras circulares de mesa. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

- Procedimiento de uso

  - Controles previos a la operación.

    - Verificar la fecha de revisión eléctrica del equipo. En caso de estar vencida enviar al taller de mantenimiento para su actualización.

    - Se debe comprobar que la hoja de sierra esté bien afilada y responda a las normas de construcción vigentes para su utilización.

    - Constatar que la mesa cuente con la protección en la polea y en todos los laterales con elementos tipo tejido para observar el volumen de aserrín acumulado, uno de esos laterales debe ser de tipo abisagrado.

    - Con el equipo apagado, verificar el sentido de giro de la sierra que deberá ser hacia abajo de frente al operador.

  - Procedimiento de operación

    - El operario debe ser idóneo y autorizado para operar esta máquina.

    - Desconectar la máquina para efectuar la colocación del disco de sierra. Durante la colocación se debe verificar el diámetro del eje sea correspondiente al disco, buscando el mínimo de juego para evitar vibraciones en la mesa.

    - Regular la altura de la protección del disco según sección de la madera a cortar.

    - Verificar que la madera a cortar no posea restos metálicos o de hormigón.

    - Verificar que el área de trabajo esté despejada.

    - Utilizar la máscara facial durante la operación de corte.

    - No emplear guantes. En caso de ser necesarios para manipular la madera, sacárselos antes de encender el equipo.

    - Si la madera a cortar es de grandes dimensiones se debe contar con un ayudante para evitar la estrangulación del disco.

    - Posicionar bien la madera sobre la mesa limpia y hacerla correr sin ejercer mucha presión para evitar el frenado de la hoja y obtener un corte, manteniendo las manos alejadas del disco.

    - Al finalizar el corte apagar la máquina para retirar los desperdicios.

    - Mantener el orden y la limpieza durante los trabajos evitando dejar maderas con clavos salientes con las puntas expuestas.

- Análisis de riesgo

  - Proyección de partículas.

  - Riesgo eléctrico.

  - Cortes y golpes.

  - Atrapamiento.

  - Riesgo de incendio.

  - Pisada sobre madera con clavos salientes.

  - Aserrín en suspensión.

  - Falta orden y limpieza.

- Medidas preventivas

  - Utilizar los elementos de protección personal.

  - Disponer de tableros con disyuntor diferencial para instalación eléctrica.

  - Observar el buen estado de cables y enchufes.

  - Trabajar siempre con la revisión eléctrica del equipo en vigencia.

  - Utilizar sierras correctamente afiladas.

  - Emplear guantes únicamente con el equipo apagado.

  - Emplear ayudantes instruidos y capacitados, en los casos que sean necesarios.

  - Provisión de un extinguidor de incendio en el lugar de trabajo.

  - Mantener el orden y la limpieza del lugar de trabajo.

  - No operar la máquina sin las debidas protecciones.

  - Colocar cartel de señalización con la leyenda: “USO PERSONAL AUTORIZADO”, sobre uno de los laterales del equipo.

- Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad con barbijo.

  - Protección visual/facial.

  - Protección respiratoria.

  - Delantal de cuero.

  - Calzado de seguridad.

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

Revisión Periódica De Equipos, Máquinas Y Herramientas Eléctricas

- Objeto

Garantizar a los usuarios de herramientas eléctricas el control y revisión periódica de los equipos a efectos de eliminar condiciones inseguras.

- Alcance

Todos los equipos y herramientas eléctricas utilizables en el Proyecto.

- Responsabilidades

  - De los operarios

Control	de	los	equipos,	máquinas	y	herramientas	previa	utilización.	Solicitar	a mantenimiento a través de la supervisión, la revisión de las mismas.

  - Del encargado del grupo

Asegurar y controlar el cumplimento de este procedimiento.

  - Del almacén central y pañoles sectoriales

Realizar registro de herramientas y equipos a cargo del personal de la obra, efectuar seguimientos de los mismos y mantener actualizada dicha información, remitiéndola a Mantenimiento eléctrico.

  - Del taller herrería/prefabricados

Solicitar mensualmente la revisión de los equipos fijos del taller.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Administrar la adecuada utilización de este procedimiento y efectuar controles periódicos sobre su aplicación.

- Procedimientos generales

  - Toda herramienta/equipo deberá ser revisionada en forma periódica.

  - La periodicidad de dicha revisión, dependerá de las exigencias en obra a la que esté sometido el equipo/herramienta.

  - Las herramientas manuales serán llevadas por los usuarios a mantenimiento eléctrico para su revisión.

  - Para el control de tableros eléctricos de distribución, instalaciones transitorias de iluminación, electrosoldadoras, etc. que se encuentren en obra, el personal de mantenimiento eléctrico procederá de la siguiente manera:

- Tomar conocimiento del procedimiento de trabajo vigente para la ejecución de dichas tareas.

- Presentarse al supervisor/encargado usuario del equipo/máquina, quien le informará sobra los riesgos particulares del área, permiso u ordinativo de trabajo vigente, A.S.T., medidas de control de riesgos.

- Realizar, en base al punto anterior, el análisis de riesgo previo al inicio de los trabajos.

  - Efectuada la revisión, el mantenimiento eléctrico registrará dicha actividad en ficha individual.

  - Se identificarán los equipos y herramientas revisionados con un adhesivo que indicará la fecha, el responsable de la revisión y el mes, de acuerdo al color.

# Manual de procedimientos Gammagrafía ensayos no destructivos

- Objetivos

Fijar los procedimientos seguros de trabajo para la realización de ensayos no destructivos, utilizando fuentes emisoras de radiactividad.

- Alcance

Todas las tareas a ejecutar dentro de la obra.

- Responsabilidades

  - Del superintendente

Responsable de la supervisión de todas las actividades a desarrollar en la ejecución de los ensayos.

  - Del jefe del ensayo

Responsable de ejecutar las tareas de: planificación, preparación, transporte, evacuación, señalización, verificación del ensayo y posterior revisión y habilitación del área. Debiendo estar habilitado legalmente por la autoridad competente (C.N.E.A.), para el manejo, transporte y utilización del material radioactivo.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

- Procedimiento y normas

  - Adjudicado el trabajo, el responsable de la ejecución participará de una entrevista con el Departamento de SERVICIO DE HIG. Y SEG., a efectos de:

- Notificarse de las normas para subcontratistas.

- Presentar mediante nota a su responsable de seguridad industrial.

- Realizar la instrucción programada conjuntamente con el técnico de seguridad industrial responsable de la empresa.

- Todo el personal dependiente de la empresa adjudicatoria asistirá al curso de inducción para personal ingresante.

  - Antes de iniciar las tareas en planta, se coordinará mediante el superintendente e inspección de obra, una reunión con los sectores involucrados, tendiente a determinar

fechas, horarios de los trabajos, alcance de los mismos, posibles interferencias, consideraciones generales de programación y ejecución.

  - Se elaborará el permiso de trabajo, incluyendo en él:

    - Días y horarios

    - Areas comprometidas

    - Procedimientos previstos para el ensayo (ver punto 4.4)

    - Análisis de riesgo

    - Area prevista para depósito de la fuente

    - Elementos necesarios para la señalización (carteles, vallas, etc.)

    - Medios de comunicación (radiotransceptores, megáfonos, etc.)

    - Divulgación a otros sectores afectados por los trabajos (determinado por inspección de obra)

  - Se adjuntará información complementaria, según formato mostrado en anexo 1, que deberá considerar entre otras cosas lo siguiente:

- Tipo y capacidad de fuente a utilizar

- Personal interviniente (habilitado por autoridad competente)

- Distancias mínimas de seguridad que deben restringirse, aislarse y señalizarse

- Instrumental de control a utilizar (dosímetro óptico, dosímetro film, Geiger, etc.)

- Procedimiento previsto para emergencias (equipo protección personal, accesos).

- Procedimiento para la habilitación del área luego del ensayo.

  - De ser necesario efectuar mas de un ensayo, modificándose las condiciones de trabajo o de seguridad, será necesario actualizar el permiso de trabajo y los datos considerados en el anexo 1.

  - Antes de comenzar el trabajo de gammagrafiado deberá efectuarse el análisis de seguridad en el trabajo (A.S.T. - anexo 2) correspondiente a la actividad planificada. El mismo deberá ser empleado en conjunto con el procedimiento de trabajo y será actualizado cada vez que las condiciones de entorno, consideradas previamente, se vean modificadas. Bajo ninguna circunstancia un análisis de seguridad reemplaza al procedimiento de trabajo.

- Análisis de riesgo

  - Irradiación.

  - Manejo de fuentes radiactivas.

  - Superposición de tareas.

  - Tránsito peatonal, vehicular.

  - Desprendimiento de fuente.

  - Partículas volátiles en suspensión.

  - Trabajos en altura.

- Medidas preventivas

  - Cumplir lo establecido en el permiso de trabajo, procedimiento.

  - Señalizar y vallar toda el área comprometida por el ensayo con cintas de seguridad, carteles con la leyenda: “PELIGRO, RADIACTIVIDAD”, de ser necesario disponer de puestos de vigilancia, para evitar el ingreso de personal ajeno a la tarea.

  - Efectuar Lay-out del área comprendida por los ensayos.

  - El personal a cargo de los trabajos y de manipular las fuentes deberá estar habilitado por la autoridad competente.

  - Coordinación de los trabajos a fin de evitar interferencias.

  - Disponer de un plan de emergencias ante ocurrencia de incidentes con la fuente.

  - Realizar previo a cada ensayo el análisis de seguridad en el trabajo y completar el anexo 1.

  - Contar con los instrumentos de medición de radiación, calibrados adecuadamente (dosímetros, contadores Geiger, etc.)

- Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad con barbijo de sujeción.

  - Protección ocular.

  - Protección respiratoria (uso eventual).

  - Calzado de seguridad.

  - Guantes de cuero (uso eventual).

  - Cinturón de seguridad (uso eventual).

  - Dosímetro personal.

# Procedimiento específico Agujereadora radial

- Objeto

Establecer un procedimiento de operación con agujereadora radial.

- Alcance

Todos los trabajos que se efectúen con agujereadora radial en obra.

- Responsabilidades

  - Operador del equipo

Tomar conocimiento del procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del encargado del grupo

Asesorar e instruir al personal propio en la utilización de agujereadora radial. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

- Procedimiento de uso

  - Controlar si se encuentra actualizada la revisión periódica de la máquina, informando a la supervisión sobre anomalías detectadas.

  - Realizar	una	inspección	previa	del	estado	general	del	equipo	(resguardos, instalaciones eléctricas, etc.)

  - Verificar el nivel de aceite del equipo.

  - Verificar estado del mandril y muescas de sujeción de la mecha, controlando el ajuste perfecto de la misma.

  - Seleccionar la velocidad de trabajo para el diámetro de la mecha que se va a emplear.

  - Si la agujeradora radial cuente con un embrague de pare, el cambio de la mecha se debe hacer con el equipo desenergizado. Nunca utilizar el embrague mencionado para efectuar el cambio.

  - Fijar en forma segura la pieza que se va a agujerear, al igual que la mesa de apoyo.

  - Se debe lubricar la pieza a mecanizar durante la tarea (aceite emulsionable).

  - Retirar la viruta resultante con la ayuda de accesorios destinados para tal fin (ganchos).

  - Durante la operación con la agujereadora radial no utilizar guantes.

  - Usar las mechas con el filo adecuado.

- Análisis de riesgo

  - Cortes por viruta.

  - Golpes debido al giro de la pieza por estar mal amarrada.

  - Atrapamiento.

  - Proyección de partículas.

  - Riesgo eléctrico.

  - Contacto con viruta caliente.

- Medidas preventivas

  - Se debe utilizar el gancho de metal para eliminar las virutas.

  - Verificar antes de agujerear que la pieza se encuentre correctamente amarrada.

  - Usar guantes en movimientos previos y posteriores al uso de la agujereadora.

  - Emplear los elementos de protección personal.

  - Instalación eléctrica protegida bajo disyuntor diferencial.

- Elementos de protección personal

  - Cascos de seguridad con barbijo de sujeción.

  - Botines de seguridad.

  - Anteojos de protección.

  - Protección auditiva.

  - Guantes especiales para el retiro de viruta.

# Procedimiento específico Análisis seguro de trabajo

- Objeto

Identificar, evaluar y establecer métodos de control de los riesgos a cada paso de la tarea ANTES de comenzar el trabajo.

- Alcance

Todo el personal que realiza tareas dentro de la planta.

- Responsabilidades

  - Del personal operarios

Realizar diariamente el análisis seguro de trabajo.

  - Del supervisor y encargado del grupo de tareas Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Administrar la adecuada utilización de este procedimiento y efectuar controles periódicos sobra su aplicación.

- Procedimiento Generalidades

  - Se realizará el A.S.T. cada vea que se empieza una tarea específica previamente planificada.

  - Se actualizará el A.S.T. cuando las actividades de una tarea determinada hayan cambiado lo suficiente (riesgos adicionales), para que se deban tomar nuevas medidas de control.

Paso uno - Selección de trabajo

  - Seleccionar el trabajo o actividad que represente un riesgo actual o potencial y/o donde las actividades hayan cambiado lo suficiente para que se deban tomar nuevas medidas ante la existencia de riesgos potenciales.

  - Cada integrante del equipo de trabajo completa el A.S.T. Paso dos - Descripción de los pasos de la tarea

  - Identificar los pasos mas importantes de la tarea a realizar, dicha actividad la realiza el supervisor/capataz uno o dos días antes del comienzo del trabajo en la etapa de planificación de la tarea.

  - Considerar la realización del trabajo como una secuencia lógica de movimientos, ordenando los pasos de la tarea desde el inicio hasta la finalización de la misma.

  - Mantener los pasos de la tarea lo mas básico y práctico posible. No incluir en este momento las actividades de seguridad y mantenimiento.

  - Describir brevemente lo que se va a realizar en cada paso.

  - Iniciar la descripción escrita de cada paso con una acción (ej.: aplicar, mover, soldar, etc.)

  - Si una actividad se repite, debe ser descrita y enumerada para mantener la secuencia del trabajo.

  - Repasar cada uno de los pasos y la secuencia con el equipo de trabajo y llegar aun consenso general.

Paso tres - Identificación de riesgos asociados

  - Identificar los riesgos asociados a cada paso de la tarea.

  - La identificación de los mismos se obtiene haciendo preguntas tales como: existe riesgo de golpes o choques con objetos, atrapamientos, descarga eléctrica, tropiezo o caída, esfuerzos musculares, quemaduras, medio ambiente?

Paso cuatro - Medidas de control asociadas a cada riesgo

  - Identificar y describir las acciones necesarias (medidas de control) para eliminar o minimizar los riesgos previamente definidos.

  - Las acciones incluyen: elección de elementos de protección personal, procedimientos de trabajos, permisos, equipos, maquinarias, etc.

  - Algunos ejemplos de medida de control podrían ser indicación de pe específico, equipos y herramientas específicos, personal calificado para efectuar el trabajo, consignación de equipos, medios de comunicación, etc.

# Procedimiento específico

Consignación de equipos e instalaciones

- Objeto

Establecer la metodología mas adecuada y segura para realizar tareas e instalaciones de la planta, previniendo posibles accidentes/incidentes como consecuencia de fallas

humanas y/o técnicas, que por error o inadvertencia, puedan poner en funcionamiento dichos equipos, máquinas, instalaciones, etc.

- Alcance

Todas las tareas que se realicen sobre equipos e instalaciones de la planta o en aquellas otras en donde la condición del trabajo implique inmovilizar un equipo, línea de servicio, etc., aunque no se trabaje puntualmente sobre ellos.

- Responsabilidades

  - Del supervisor y encargado del grupo de tareas Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

  - Del ejecutante de la consignación

Efectuar todas las maniobras tendientes a asegurar la instalación de acuerdo a lo considerado en la definición de consignación de equipos e instalaciones.

- Definiciones

  - Consignación de una instalación o equipo

Es el conjunto de operaciones destinadas a: separar mediante corte o cierre visible una instalación, línea, aparato de toda fuente de energía.

Verificando ausencia de presión, tensión, mezcla explosiva, y toda otra situación capaz de generar un riesgo en el sistema.

Incluyéndose todas operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicha instalación y a mantenerlo en una posición determinada de apertura o de cierre, evitando su accionamiento intempestivo. Dichas operaciones incluyen la señalización correspondiente, para evitar que el equipo o instalación pueda ser operado por otra persona, localmente o a distancia.

- Procedimiento

  - El supervisor/encargado de los trabajos solicitará al sector de planta la consignación del equipo, instalación.

  - El documento utilizado para comunicar que la instalación se encuentra consignada y que	se	han	efectuado	todas	las	maniobras	tendientes	a	asegurar	el

sistema/equipo/instalación, es la tarjeta de seguridad, la cual consta de un cuerpo en donde se vuelcan los datos del solicitante del corte y de un talón al pie de la misma, en donde se asientan los datos del ejecutante responsable de efectivizar la consignación del equipo o instalación.

  - Recibida la consignación mediante la recepción del talón de la tarjeta de seguridad, el supervisor/encargado de las tareas, verificará los datos contenidos en el mismo observando fundamentalmente que se correspondan con el equipo o instalación en la que debe trabajar y que se halla completado totalmente los datos requeridos en el cuerpo de la tarjeta y en el talón de la misma.

  - El solicitante una vez que tenga el talón en su poder (firmado por el ejecutante del corte), podrá iniciar los trabajos en el equipo, instalación. NUNCA ANTES.

El supervisor/encargado del trabajo, conservará el talón hasta la finalización de los trabajos.

  - Una vez finalizada la tarea, el supervisor/encargado responsable de los trabajos retirará del lugar a todo su personal, herramientas y equipos. De verificar que esta condición se halla cumplido, devolverá el talón al ejecutante del corte. Este a su vez, entregará el cuerpo de la tarjeta con los datos completados en el reverso de la misma.

- Tareas terminadas, fecha y hora.

- Firma responsable de reponer el servicio.

- Aclaración de firma.

- Legajo.

- Sector.

  - El supervisor/encargado del trabajo deberá conservar el cuerpo de la tarjeta durante 48 hs.

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

Elementos de protección personal por especialidad

- Objeto

Ordenar y determinar los elementos de protección personal necesario, de acuerdo a las especialidades de la obra.

- Alcance

Todo el personal; que desarrolla tareas en la obra.

- Responsabilidades

  - Del almacén central y pañoles sectoriales

Suministrar al personal los elementos de protección personal especificados en el presente procedimiento.

Administrar la entrega y recepción de los elementos en legajos individuales.

  - De la supervisión

Asegurar el cumplimiento en la utilización de los elementos de protección personal.

  - De los operarios

Cumplir con la utilización de todos los elementos de protección personal provistos y especificados, solicitar el cambio por deterioro u otra particularidad que altere el seguro uso del mismo.

- Procedimiento

Se detalla a continuación elementos de protección personal a utilizar en la obra, según la especialidad:

  - Dirección de obra, personal mensual y personal de Higiene y Seguridad.

    - Casco blanco con barbijo de sujeción.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Protectores auditivos - uso eventual.

  - Supervisores

    - Casco color verde con barbijo de sujeción con dos franjas laterales color blanco, con la leyenda: Supervisor.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Protectores auditivos - uso eventual.

    - Protección acorde a su especialidad.

  - Cañistas

    - Casco verde con barbijo de sujeción con dos franjas laterales de color gris. Leyenda: CAÑERIA.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Protectores auditivos - uso eventual.

    - Protector facial incoloro.

    - Equipo para cortador con oxicorte.

    - Guantes de cuero.

    - Saco de cuero - uso eventual.

    - Cinturón de seguridad tipo arnés completo (uso eventual) con cabo de vida de acero.

  - Soldador

    - Casco color verde con barbijo de sujeción.

    - Careta de soldador con visor fijo incoloro y visor rebatible tonalizado.

    - Anteojos de seguridad incoloro y tonalizado.

    - Guantes de cuero puño largo.

    - Calzado de seguridad.

    - Delantal de cuero.

    - Saco de cuero.

    - Polainas de cuero.

    - Protección auditiva - uso eventual.

    - Protección respiratoria - uso eventual.

  - Montador de estructura

    - Casco verde con barbijo de sujeción y con dos franjas laterales de color anaranjado con la leyenda: MONTADOR.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Protectores auditivos - uso eventual.

    - Guantes de cuero.

    - Cinturón de seguridad tipo arnés completo con cabo de acero - uso eventual.

    - Equipo para cortador con oxicorte - uso eventual.

  - Electricista

    - Casco verde con barbijo de sujeción con dos franjas laterales de color amarillo con la leyenda: ELECTRICISTA.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Protectores auditivos - uso eventual.

    - Guantes cuero - uso eventual.

    - Guantes dieléctricos - uso eventual.

    - Cinturón de seguridad tipo arnés completo - uso eventual cabo de vida de acero.

  - Mecánicos.

    - Casco verde con barbijo de sujeción y con dos franjas laterales de color rojo con la leyenda: MECANICOS.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Protectores auditivos - uso eventual.

    - Guantes de cuero.

    - Cinturón de seguridad tipo arnés completo con cabo de vida de acero - uso eventual.

  - Obra civil

    - Casco verde con barbijo de sujeción y con dos franjas de color marrón con la leyenda: OBRA CIVIL.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Protectores auditivos. - uso eventual.

    - Guantes de cuero.

    - Botas de goma con puntera de acero - uso eventual.

    - Cinturones de seguridad tipo arnés de acero - uso eventual.

  - Operador martillo neumático

    - Casco verde con barbijo de sujeción y con dos franjas color marrón con la leyenda: OBRA CIVIL.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Protectores auditivos tipo copa (endoaurales).

    - Guantes cuero.

    - Guantes dieléctricos - uso eventual.

    - Delantal de cuero.

    - Protección respiratoria.

  - Oficial cortador (oxiacetilénico)

    - Casco verde con barbijo de sujeción y con dos laterales del color acorde a la especialidad afectada.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos/antiparras de seguridad tonalizadas.

    - Protectores auditivos - uso eventual.

    - Guantes de cuero puño largo.

    - Cinturón de seguridad tipo arnés completo con cabo de vida de acero - uso eventual.

    - Campera/delantal/polainas de cuero.

  - Pintor - arenador

    - Casco verde con dos franjas laterales marrón y leyenda: PINTOR con barbijo de sujeción.

    - Calzado de seguridad.

    - Anteojos de seguridad.

    - Antiparras monovisión - uso eventual.

    - Protectores auditivos - pintores uso eventual - arenadores de uso permanente.

    - Capuchón para arenador con casco, visor incoloro, capucha de cuero, manguera para línea de aire, equipo para filtrado de aire, delantal, campera, polainas, guantes de cuero, cofias de loneta.

    - Protección respiratoria específica para cada especialidad y de acuerdo al riesgo (partículas, arena en suspensión, polvos, niebla, pintura en spray, etc.).

    - Cinturón con arnés completo - uso eventual para tareas en altura - eventual uso de cabo de vida metálico.

    - Overol descartable tipo tivek - de uso eventual.

    - Guantes de cuero.

    - Guantes especiales para manipulación de solventes.

  - Operadores de equipos pesados - Grúas, hidrogrúas, equipos viales, barredoras, equipos para mega aspirado

    - Casco de color verde con barbijo de sujeción.

    - Anteojos de seguridad.

    - Calzado de seguridad.

    - Protector auditivo tipo copa.

    - Guantes de cuero - uso eventual.

    - Cinturón de seguridad.

# PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PINTURA

- Objeto

Establecer el procedimiento para la pintura con equipo airless de: materiales, equipos e instalaciones de obra.

- Alcance

Todas las tareas que requieran la pintura de superficie de instalaciones, equipos y arteriales.

- Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del presente procedimiento y cumplir con las indicaciones allí contenidas.

  - Del encargado y supervisor de los trabajos

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir al personal sobre su contenido.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

- Procedimiento de uso

Antes de iniciar los trabajos se debe solicitar el permiso u ordinativo de trabajo, las consignaciones de equipos e instalaciones si fuese necesario, la elaboración del procedimiento de trabajo y el A.R.P.

- Tareas previas

1. Preparación de pinturas.

    - Asegurarse que los materiales/pinturas/solventes/aditivos, se encuadren dentro de lo normado en el procedimiento específico, debiendo cumplir con todos los requisitos y medidas de seguridad descriptos en la ficha técnica de cada uno de los productos.

    - Pesar y/o medir cada componente en la relación exacta de acuerdo a la especificación del fabricante para preparar la cantidad de litros de pintura requeridos.

    - Homogeneización de los componentes individuales por medio de agitación manual o neumática continua.

    - Se realiza el ajuste de la viscosidad de la pintura de acuerdo a los espesores solicitados.

    - Se filtra la pintura a través de mallas metálicas o nylon No 60 ó 100.

    - En todos los casos se debe respetar el período de vida útil del material.

2- Control de las condiciones ambientales en obrador o sector de pintado.

    - Se obtendrá información sobre las condiciones ambientales de temperatura y humedad sobre las áreas de pintado y arenado.

    - Durante la ejecución de los trabajos efectuar monitoreo de las condiciones ambientales con higrómetro digital que permitirá obtener la lectura del punto de rocío de la superficie a tratar.

    - El valor del punto de rocío óptimo estará dado cuando la temperatura mínima de la superficie a trabajar sea de por lo menos 3oC por sobre la temperatura del punto de rocío. Ej.: Si el visor del instrumento indica 20o C y 17 de punto de rocío, se deberá trabajar con precaución debido que estamos muy cerca del valor límite.

    - En caso de registrarse descenso de la temperatura y el punto de rocío fuera inferior a 3o C con relación a la temperatura, se deberán interrumpir las actividades.

- Pintura Tareas previstas

    - Se revisionará el equipo de Airless y todos sus componentes.

    - Conectar el equipo al compresor o línea de aire existente en el sector, mediante mangueras.

    - Colocar el tipo (pico de soplete) de acuerdo a los espesores solicitados.

    - Seleccionar la presión de aire desde el regulador del equipo de acuerdo al material que se aplique.

    - Colocar la toma del equipo Airless en el recipiente donde se encuentra la pintura preparada, el mismo debe estar debidamente tapado.

Procedimiento

    - Aplicar una mano de pintura cruzada a modo de prueba, tomar espesores en húmedo para verificar si el tipo elegido es el correcto.

    - Se proyectará el aire desde 30 o 40 cm. aproximadamente sobre un papel de filtro blanco durante 3 minutos.

    - La impresión en el papel no deberá presentar humedad ni manchas oleosas, de detenerse dicha anomalía, se interrumpirá el trabajo para verificar las causas, efectuar las correcciones en los equipos y proceder a reiniciar el trabajo para verificar las causas, efectuar las correcciones en los equipos y proceder a reiniciar la labor.

    - Una vez realizada la impresión, se procederá a efectuar los controles de espesores en húmedo y en seco de las superficies. Para ello se emplearán peines con graduaciones y escalas prefijadas.

    - Se apoya el peine seleccionado sobre la aplicación formando un ángulo de 90 grados, se lee el espesor húmedo entre el último diente con rastros de pintura y el primero limpio.

    - El valor obtenido deberá aproximarse al valor calculado por la relación que existe entre el espesor seco que se necesita obtener y el contenido de sólidos por volumen de la pintura aplicada.

- Análisis de riesgos

  - Manejo de pinturas, solventes, inflamables y tóxicos.

  - Trabajos con equipos sometidos a presión interna.

  - Ruido.

  - Partículas de pintura y solventes en suspensión.

  - Trabajos en áreas restringidas y en plantas en producción.

  - Trabajos en altura.

  - Movimiento ferroviario, vehicular y peatonal.

  - Movimiento grúas puente.

  - Cargas suspendidas.

  - Shock eléctrico.

  - Atrapamientos.

  - Caída de objetos.

  - Superposición de tareas.

  - Riesgo de explosión.

  - Incendios.

  - Ingreso en recipientes o espacios confinados.

- Medidas de seguridad

  - Empleo de pinturas y solventes contenidos en envases rotulados de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

  - Utilización de recipientes sometidos a presión interna, aprobados y autorizados por la autoridad competente.

  - Empleo de protección auditiva.

  - Empleo de protección respiratoria de acuerdo al riesgo, proteger las instalaciones de la pintura con material impermeable.

  - Habilitación diaria con el sector de área restringida.

  - Utilización del cinturón de seguridad tipo arnés completo y barbijo para sujeción del casco. Manejo de equipos hidroelevadores por parte de personal habilitado para operar los mismos. Instalación de cable de acero como cabo de vida, para amarre del cinturón de seguridad. Uso eventual de recuperadores de caída inercial.

  - Señalizar el corte del ramal ferroviario o calle, con cintas de demarcación, conos reflectivos.

  - Señalizar la instalación de los topes de bloqueo mecánico de las vías de rodadura de la nave. Consignación del puente grúa ubicado en la misma nave donde se realizan los trabajos.

  - No exponerse al paso de cargas suspendidas. Coordinar con la supervisión del sector la metodología a seguir para evitar dicha condición de riesgo.

  - Consignación de equipos e instalaciones. Utilizar instalaciones protegidas con disyuntor diferencial. Para iluminación portátil emplear voltaje de seguridad (24 voltios).

  - Ver punto anterior.

  - Vallar todos los niveles inferiores con cintas de peligro y cartelera alusiva.

  - Coordinación de los trabajos con los demás equipos de tareas, a fin de evitar interferencias y de acuerdo al programa establecido por el cliente.

  - Monitoreo	con	instrumental	específico	del	ambiente	de	trabajo	(periódico	o permanente).

  - Monitoreo con explosímetro antes y durante la ejecución de los trabajos. Prever de ser necesario instalación eléctrica antiexplosiva.

  - Provisión de matafuegos en el área de trabajo.

  - Cumplir	con	lo	establecido	en	el	procedimiento	específico	para	ingreso	a recipientes/espacios/ambientes confinados.

  - Mantener el orden y la limpieza de los depósitos de pintura y solventes. Dotar los mismos de ventilación natural e iluminación antiexplosiva.

- Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad (barbijo de sujeción para trabajos en altura).

  - Anteojos de seguridad.

  - Máscara antipolvo. Máscara con filtros químicos para gases ácidos orgánicos.

  - Guantes de cuero, P.V.C.

  - Calzado de seguridad.

  - Equipo descartable tipo TYVEC.

  - Cinturón de seguridad del tipo arnés completo.

# Procedimiento específico

Uso de dobladoras de caños hidráulica

- Objeto

Establecer el procedimiento para el uso de dobladora de caño hidráulica en la obra.

- Alcance

Todas las áreas en la obra que requieran el prefabricado de cañerías, en donde se emplee la dobladora hidráulica.

- Responsabilidades

  - Del operador

Tomar conocimiento del presente procedimiento y cumplir con las condiciones allí contenidas.

  - Del encargado y supervisor de los trabajos

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir al personal sobre su contenido.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

- Procedimiento de uso

    - Armar el equipo en una posición cómoda, libre de obstáculos para permitir un adecuado manipuleo y doblado de los caños.

    - Verificar que sean las condiciones hidráulicas entre la bomba y el pistón, si aparecen dificultades en el armado, no realizar adaptaciones que no estén autorizadas por el fabricante.

    - Controlar que todas las conexiones, mangueras, accesorios, etc., se encuentren perfectamente ajustados y asegurados, de modo tal de evitar que se proyecten ante la presión existente en el sistema.

    - Los operarios que operen el equipo deberán permanecer siempre detrás del mismo, mientras el pistón tenga presión hidráulica, pues existe la posibilidad de que pueda desprenderse uno de los pernos de traba y proyectarse el caño hacia adelante.

    - Una vez presentado el caño en el interior de la dobladora, accionar la bomba para luego retirar el caño.

- Análisis de riesgo

    - Trabajos sometidos con equipos a presión.

    - Proyección de partes de equipo.

    - Electrocución.

    - Esfuerzos musculares.

    - Atrapamientos.

- Medidas preventivas

    - No alterar los componentes o partes del equipo con accesorios no avalados por el fabricante.

    - Asegurar convenientemente todas las conexiones y partes del equipo. No ubicarse delante del equipo cuando esté operando el pistón.

    - Cuando se accione el equipo con bomba eléctrica, conectar la misma a un tablero con protección diferencial.

    - Solicitar ayuda para realizar movimientos que exijan un esfuerzo físico mayor. Siempre realizar esfuerzos empleando los músculos de las piernas, en ningún caso ejercerlo con la columna.

    - No exponer las manos ante posibles atrapamientos durante el accionamiento del pistón.

# Procedimiento específico

Uso de aparejo tiracables eléctrico

- Objeto

Establecer el procedimiento para el uso de aparejos tiracables eléctricos

- Alcance

Todas las áreas de la obra que requieran el pasaje de cables/conductores en donde deba emplearse el equipo mencionado.

- Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del presente procedimiento y cumplir con las condiciones allí contenidas.

  - Del encargado y supervisor de los trabajos

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir al personal sobre su contenido.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

- Procedimiento de uso

  - Se procederá al armado del equipo de acuerdo a las instrucciones indicadas por el fabricante y a la tarea a realizar.

  - Verificar que las cadenas de amarre estén firmemente sujetas y las tuercas bien apretadas.

  - Posicionar el equipo en ángulo adecuado, para el arrastre del cable y luego sujetarlo firmemente mediante bulones, brocas o bastidor soldado a estructura anclada de la instalación fija.

  - Seguidamente se lo conecta a tablero eléctrico protegido con disyuntor diferencial.

  - Comprobar su correcto funcionamiento en vacío.

  - Utilizar la soga provista por el fabricante, bajo ningún concepto debe reemplazarse ninguna de sus partes originales.

  - Emplear mallas de acero (medias) adecuadas al diámetro del cable verificando antes de empezar a traccionar, el adecuado amarre entre la cuerda y la malla.

  - Verificar que el recorrido de la soga de arrastre esté libre de objetos y aristas filosas que pueden dañarla. Asimismo los ángulos de cambio de niveles no excederán los 90o, evitándose además que el recorrido no tenga mas de dos ángulos rectos.

  - Instalar una protección delante del aparejo para visualizar la soga y que además proteja al operador del equipo, ante un eventual corte de soga.

  - Durante la operación se colocará una vigía en los lugares críticos (cambios de nivel, curvas, ángulos rectos), para monitorear el paso de la soga/cable.

  - El encargado de la operación recorrerá todo el trayecto, tomando contacto con cada uno de los vigías en caso de surgir algún inconveniente.

  - El operador del aparejo, el encargado y los vigías deberán estar comunicados entre sí mediante radiotransmisores, de forma tal de detener la operación ante cualquier eventualidad.

  - Realizar un monitoreo permanente del dinamómetro que indica la carga a la que está sometida la soga y no exceder los parámetros indicados en el mismo (2.000 kg.).

- Análisis de riesgos

  - Trabajos en áreas restringidas.

  - Trabajos con equipos sometidos a tensión.

  - Trabajos en altura.

  - Movimiento ferroviario, vehicular y peatonal.

  - Movimiento grúas puente.

  - Cargas suspendidas.

  - Shock eléctrico.

  - Atrapamientos.

  - Caída de objetos.

  - Superposición de tareas.

- Medidas preventivas

  - Habilitación diaria con el sector, donde se determinará el control de mezcla explosiva y monóxido de carbono.

  - No sobrepasar parámetros de tensión establecidos por el fabricante, colocar protección para el operador.

  - No reemplazar las partes originales del aparejo o la soga.

  - Utilizar cinturón de seguridad del tipo de arnés completo. Uso eventual de recuperador de caídas del tipo inercial. Empleo del casco de seguridad con barbijo de sujeción. Instalación de un cable de acero como cabo de vida para amarre del cinturón. Armado de andamios según normas.’6.5. Señalización del corte de una calle o ramal ferroviario, comunicación a los sectores afectados por los trabajos.

  - Consignación del o los puentes grúa existentes en la nave.

  - No exponerse al paso de cargas suspendidas.

  - Consignación de equipos e instalaciones.

  - Ver punto anterior.

  - Vallado de los niveles con cintas de seguridad y cartelería alusiva.

  - Coordinar los trabajos a fin de evitar interferencias y de acuerdo lo programado por el cliente.

# Procedimiento específico Roscadora de banco

- Objeto

Establecer el procedimiento para el uso de la roscadora de banco.

- Alcance

Todas las tareas de la obra que requieran el empleo de la roscadora de banco.

- Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del presente procedimiento y cumplir con las condiciones allí contenidas.

  - Del encargado y supervisor de los trabajos

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir al personal sobre su contenido.

  - De SEVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento.

- Procedimiento de uso

a) Tareas previas

  - Controlar estado de los peines y cuchillas.

  - Verificar el nivel del aceite.

  - Inspeccionar visualmente el entorno de la máquina controlando la ausencia de caños viruta procediendo en caso contrario, a la limpieza de la misma.

  - Colocar el caño a roscar en el interior de la máquina, nivelar los caballetes.

  - Conectar la máquina a un tablero eléctrico con protección diferencial.

  - Proceder a encender el equipo por medio del pedal de arranque, una vez en funcionamiento ya sea para trabajos de roscado, corte o rebanado, no se utilizarán guantes de protección.

  - Cuando deba comprobarse la calidad de la rosca con una cupla u otro accesorio, la llave de control de la máquina estará en posición neutro, NO BASTA SOLAMENTE CON DEJAR DE PRESIONAR EL PEDAL DE ARRANQUE DE LA MISMA.

  - Al finalizar el mecanizado los rozos de caño, viruta deberán ser retirados y depositados en el capacho correspondiente.

  - Concluidos los trabajos se retira la viruta depositada en los filtros de aceite utilizando guantes de protección.

- Análisis de riesgos

  - Proyección de viruta con temperatura.

  - Atrapamientos.

  - Shock eléctrico.

  - Cortes por viruta.

  - Interferencias al mecanizar caños de longitudes importantes.

- Medidas de prevención

  - Utilización de protección visual.

  - No utilizar guantes, ropa, cabello suelto, anillos. Colocar la llave de comando en posición neutro.

  - Alimentación eléctrica del equipo bajo protección diferencial.

  - Empleo de protección personal en manos.

  - Señalizar y vallar áreas comprometidas por el mecanizado.

- Elementos de protección personal

  - Casco de seguridad.

  - Anteojos de seguridad.

  - Guantes de cuero.

  - Botines de seguridad.

# Procedimiento específico Trabajos en espacios confinados

- Objeto

Establecer el procedimiento para ingresar y trabajar dentro de espacios considerados confinados.

- Alcance

Todas las áreas que implique el ingreso y trabajos en espacios confinados.

- Definiciones

  - Espacio confinado

Cualquier espacio o área con un limitado medio de escape o egreso, el cual puede acumular contaminantes tóxicos, perjudiciales para la salud, inflamables, explosivos o tener una atmósfera con deficiencia de oxígeno.

Los espacios confinados incluyen ductos de ventilación, alcantarillas, túneles, cañerías y espacios abiertos que tengan mas de 1 o 2 metros de profundidad, tales como hoyos, tubos, contenedores, bóvedas y fosos de bombas.

- Responsabilidades

  - Del operario

Tomar conocimiento del presente procedimiento y cumplir con las condiciones allí contenidas.

  - Del encargado y supervisor de los trabajos

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir al personal sobre su contenido, participar y solicitar autorización al personal del SERVICIO DE HIG. Y SEG.

  - Del SEVICIO DE HIG. Y SEG.

Autorizar el procedimiento elaborado por el ejecutante de los trabajos, auditar y controlar el cumplimiento de lo establecido en el mismo.

- Procedimiento

  - Antes de iniciar los trabajos se debe solicitar el permiso u ordinativo de trabajo, las consignaciones de equipos e instalaciones y la habilitación diaria.

  - Se elaborará el procedimiento de trabajo, considerando en él:

Descripción detallada de la tarea a ejecutar. Equipos y herramientas involucrados.

Metodología a emplear. Análisis de riesgos.

Medidas de seguridad a implementar.

Medidas y elementos previstos para casos de emergencias, determinación de personal interviniente y designación de roles.

Definir la necesidad o no de una revisión médica previa al inicio de las tareas.

Determinar de ser necesario la alternación del personal y el tiempo de permanencia afectado a la tarea.

Elementos de protección a utilizar.

  - Solicitar la participación y la autorización de SERVICIO DE HIG. Y SEG., del procedimiento de trabajo elaborado por la supervisión.

  - Elaboración diaria del análisis previo de riesgos, considerando todo cambio de situación que obligará a la reelaboración del análisis de riesgo con sus nuevas medidas de seguridad a adoptar.

- Tareas previas al ingreso al espacio considerado confinado

    - Solicitar a Seg. e Hig. La realización de todos los controles y monitoreos relacionados con la atmósfera interior de la instalación definida como espacio confinado, documentando y registrando las mismas en el permiso de trabajo o en las habilitaciones diarias.

    - Revisionar los elementos de acceso y egreso para la tarea.

    - Revisionar todos los elementos previstos para las emergencias.

    - Asegurarse que todo el personal interviniente haya comprendido y pueda realizar la tarea asignada y especificada en el procedimiento de trabajo, haya comprendido el nivel de riesgos y las medidas de seguridad que se adoptarán.

    - Revisionar y asegurar el buen estado y funcionamiento de todos los elementos de protección personal.

    - Revisionar y asegurar el buen funcionamiento del instrumental a utilizar en el control y monitoreo durante las tareas, verificar la vigencia de la calibración.

- Tareas dentro del espacio confinado

    - Mantener el control y monitoreo de la situación asegurando la no modificación de lo establecido en el procedimiento específico y lo acordado en el permiso/ordinativo de trabajo y habilitaciones diarias.

# Procedimiento específico Productos químicos

- Objeto

Establecer el procedimiento que permita controlar la adquisición y usos de productos químicos que puedan ser perjudiciales para la salud de los trabajadores o para el medio ambiente.

- Alcance

Todos los elementos que produzcan contaminación con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones que puedan ser perjudiciales para el hombre y el medio ambiente. Ej.: solventes, desengrasantes, pinturas.

- Responsabilidades

  - Solicitante/usuario del producto

Tomar conciencia del presente procedimiento y cumplir con las condiciones allí contenidas.

  - De servicios generales/compras

Tomar conocimiento del presente procedimiento y cumplir con las condiciones allí contenidas. Solicitar al proveedor, la ficha técnica de seguridad del producto químico requerido.

  - De SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Efectuar controles periódicos sobre la aplicación del presente procedimiento, administrar el registro y documentación en el legajo técnico.

  - Del supervisor

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento e instruir al personal sobra su contenido.

  - Del operario

Tomar conocimiento del presente procedimiento y cumplir las condiciones allí contenidas.

  - Del proveedor

Suministrar con cada producto químico la correspondiente ficha técnica de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el punto 4.1.2. Rotular cada producto de acuerdo a la legislación vigente.

  - Del almacén

Verificar que el producto recepcionado sea provisto por el proveedor al presente depósito y almacenamiento.

- Procedimiento de uso Registro y documentación:

    - Todos los productos o sustancias químicas que sean necesarios utilizar en obra estarán documentados en un legajo técnico que administrará SEVICIO DE HIG. Y SEG. a través de Seguridad Industrial - Servicio Médico.

    - Cada uno de los productos deberá contar con una ficha técnica de seguridad cuya información básica será la siguiente:

- Nombre comercial del producto.

- Composición química.

- Propiedades físico - químicas.

- Concentraciones máximas permisibles (CMP - Mg/m3).

- Identificación de riesgos - toxicología.

- Elementos de protección personal.

- Procedimiento en caso de derrame.

- Depósito, almacenamiento y transporte.

- Precaución especial.

- Primeros auxilios.

Adquisición de productos químicos nuevos:

    - De generarse una necesidad en obra que requiera la compra de un nuevo producto, previa a su adquisición, se deberá solicitar al proveedor/fabricante la ficha técnica de seguridad con los datos indicados en el punto 4.1.2.

    - Cumplido lo establecido en el punto anterior se informará a SERVICIO DE HIG. Y SEG. sobre las características del producto y la aplicación/utilización que tendrá en la obra.

    - Acordada su compra y utilización, SERVICIO DE HIG. Y SEG. incorporará toda la información en el legajo técnico correspondiente.

- Depósito y almacenamiento 6.3.1.

En función de las características e información suministrada y de acuerdo a la legislación vigente, se procederá al depósito y almacenamiento correspondiente del producto en cuestión.

- Utilización de los productos

    - Antes de iniciar tareas que contaminen al medio ambiente o sean perjudiciales para la salud del personal, se elaborará un procedimiento de trabajo de acuerdo a lo previsto en el procedimiento específico, e incorporando en él si correspondiere, métodos de control de C.M.P. procedimientos de emergencia en casos de derrames/escapes, almacenamientos transitorios, metodología a implementar para la eliminación y destino final de los componentes residuales.

    - El personal asignado para la realización de las tareas deberá estar instruido y entrenado acerca de la naturaleza de los peligros involucrados, medidas preventivas que se deben adoptar, equipos de protección personal que se deben utilizar, equipos y medidas adoptadas para las emergencias.

    - El personal asignado no deberá presentar problemas médicos incompatibles para la realización de tareas con productos de las características contenidas en el presente procedimiento.

# Procedimiento específico

Evacuación de accidentados y enfermos graves

- Objeto

Establecer las pautas para efectuar la evacuación de emergencia de accidentados o enfermos graves.

- Alcance

Todo el ámbito de la obra y todo el personal afectado a las obras de construcción y montaje de planta.

- Responsabilidades

  - Del Jefe de la obra

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento

  - Del responsable de SERVICIO DE HIG. Y SEG.

Administrar la adecuada aplicación de este procedimiento e instruir convenientemente a los responsables de la ejecución del mismo.

  - Todo el personal de la obra

Cumplir con las instrucciones de este procedimiento.

- Generalidades

La obra contará con un servicio externo de ambulancia con chofer y enfermero, equipada con todos los elementos necesarios para brindar los primeros auxilios.

- Procedimiento

  - Accidentes menores o leves

Los accidentes menores o leves se trasladarán mediante un vehículo de obra (camioneta/automóvil), al Servicio médico de la obra de prestaciones de la A.R.T.

  - Accidentes o enfermos graves

Se solicitará la concurrencia del Servicio médico de obra con ambulancia, derivándolo al centro de atención médica autorizado por la A.R.T.

----------------------------------------------------------Fin---------------------------------------------------------