PINTURA GENERAL DE PLANTA

| DATOS DE LA EMPRESA ASEGURADA |  |
| --- | --- |
| Razón Social: | Actividad: |
| Domicilio: | Localidad: |
| Teléfono: | Provincia: |
| Código Postal: | CUIT: |
|  | Apellido/Nombre: Título: Lic. en Higiene y Seguridad Mail: Tel: |
| Auxiliar Técnico | Apellido/Nombre: Título: Mail: Tel: |
| DATOS DE LA ART |  |
| Aseguradora: | Domicilio: |
| Localidad: | Código Postal: |
| Tel: | Numero de Contrato: |
| DATOS DEL CLIENTE |  |
| Razón Social: | Actividad: |
| Domicilio: | Localidad: |
| Teléfono: | Provincia: |

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACION:

FECHA DE CONFECCION DEL PROGRAMA:

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

# OBJETO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD

El presente Programa de Higiene y Seguridad en el trabajo, tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por la Legislación vigente en materia de higiene y Seguridad en el Trabajo, formando parte del Legajo técnico de la Obra.

# AMBITO DE APLICACIÓN

La vigencia del Programa se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación del mismo por la ART (art Nº 3 y anexo I inciso h, resolución 51/97), y se extiende mientras duren los trabajos del servicio.

# VARIACIONES DEL PROGRAMA

El Programa podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pudiendo cualquier persona presentar por escrito, y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que se estimen oportunas. Las modificaciones aprobadas por el servicio de Higiene y Seguridad de la empresa y de la ART se incluirán en una nueva revisión del Programa, dándosele la difusión necesaria; siendo, a partir de eso momento, de obligado cumplimiento en el interior del recinto de la obra, para todo el personal que realice su trabajo en ella.

# FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

ESTRUCTURA ORGANICA

Se establece en este apartado, de forma muy general, y respetando la Política de Higiene y Seguridad declarada por la empresa, que admite para su organización el sistema de Seguridad integrada, las principales atribuciones y responsabilidades en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo de los distintos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en el seno de la empresa.

La Seguridad integrada adoptada consiste en concebir que la seguridad en intrínseca e inseparable de los procedimientos de trabajo, y como consecuencia de ello las responsabilidades y funciones correspondientes a la seguridad se deben distribuir en forma directa en la línea de mando de la empresa.

El responsable del trabajo, también lo es de la seguridad necesario para realizarlo. Para ello deberán adoptar oportunamente las medidas de orden técnico, formativo y de protección tanto colectiva como

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

individual que se requieran en cada etapa de los trabajos con la participación de todos los sectores que hagan falta y la coordinación que sea necesaria del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

La empresa admite que el esquema de integración de la seguridad que ha aplicar se basa en los siguientes principios.

- Las cuestiones de seguridad deben ser integradas en las actividades de diseño y ejecución de los trabajos de forma que no puedan ser separadas.

- Cada miembro de la línea jerárquica tiene la obligación de llevar a cabo las actividades de prevención dentro de la zona o área en la que es responsable.

- Las acciones formativas en materia de Higiene y Seguridad en todos los niveles jerárquicos y de todo el personal de la empresa son de la mayor importancia.

- Es responsabilidad de los mandos el realizar las inspecciones de seguridad previstas y las comunicaciones de riesgo que de aquellas surjan.

# SUPERVISOR

Participa e interviene en los establecimientos de la política de seguridad. Es el responsable de promulgar y hacer cumplir la Política de Higiene y Seguridad, asignando puntualmente los recursos y dotando de personal, medios e infraestructura organizativa para cumplir los objetivos; y ejecutar las especificaciones del Programa en las distintas etapas de la obra.

En función de sus atribuciones sobre la línea ejecutiva, asigna responsabilidad y autoridad delegada a los mandos en materia de prevención de accidente del personal sometido a su jurisdicción.

# MANDOS INTERMEDIOS

Tiene responsabilidad y autoridad delegada en materia de higiene y seguridad en función de sus atribuciones sobre el personal de la línea productiva sometida a jurisdicción, por lo tanto son responsables de que el grupo de trabajadores a su cargo efectúen las tareas cumpliendo todas las disposiciones preventivas de higiene y seguridad en lo que hace a métodos de trabajo, orden y limpieza, iluminación, ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, mantenimiento y utilización de maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Son responsables de informar e investigas técnicamente todos los accidentes analizando las causas y proponiendo soluciones. Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de trabajo inseguras y solicitarán la asistencia de aquellos departamentos o personas que por su situación puedan intervenir en la solución de los problemas que escapen a sus medios y competencia técnica.

Son responsables de dar a conocer al personal a su cargo las directrices de prevención que sucesivamente adopte la empresa, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir.

Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias de siniestros, para lo cual facilitarán el adiestramiento de su personal en materia de prevención, seleccionándolo y controlando que observen las prácticas de trabajo seguro en su oficio.

# OPERARIOS

Es su responsabilidad cumplir con las normas de prevención establecidas en la ley y en los planes y programas de prevención. Así como las recomendaciones que se formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado de los equipos de protección personal, y de los propios de las maquinarias.

Asistir a los cursos de capacitación que se dicten.

Usar los equipos de protección personal o colectiva provistos y observar las medidas de prevención que eviten una exposición innecesaria al riesgo.

Utilizar en forma correcta los materiales, maquinas, herramientas, dispositivos y cualquier otro medio o elemento con que se desarrolle su actividad laboral.

Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y colaborar en el cuidado de los mismos.

Informar al empleador todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a sus puestos de trabajo.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Someterse a los exámenes médicos de salud establecidos en las normas de aplicación.

Someterse a los procesos terapéuticos prescriptos para el tratamiento de enfermedades y lesiones del trabajo y sus consecuencias.

# HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La empresa ha adoptado en su Política de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la ejecución del servicio, así como también para la organización de los procesos y procedimientos productivos del trabajo en general, el concepto ya explicado de Seguridad integrada.

Serán funciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo:

- Efectuar diagnósticos de situación sobre el nivel de seguridad en el trabajo existente en las distintas etapas de las tareas a llevarse a cabo.

- Promover la seguridad y la higiene en general, así como tender en su acción a la mejora de las condiciones de trabajo a todos lo niveles de la empresa.

- Elaborar los planes y programas de la empresa en materia de riesgos profesionales en colaboración con todos los sectores de trabajo involucrados.

- Desarrollar técnicamente la Política de Higiene y Seguridad de la empresa, conforme a la normativa existente.

- Recolectar y tratar adecuadamente la información que genera el desarrollo del plan y programa de trabajo.

- Supervisar, evaluar y controlar el desarrollo de los programas preventivos aprobados por la dirección de la empresa.

- Informar y asesorar a la Dirección, Gerencias, y mandos medios en cuanto a proyectos, ejecución y conservación de las instalaciones, adquisicion de equipos técnicos, adopción de procedimientos y materiales de trabajo, elección de los medios de protección personal y colectivos.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

# LISTADO DE PERSONAL

## DIRECTOR DE OBRA:

## RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIIGIENE:

| Apellido y Nombre | CUIL |
| --- | --- |

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

# PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS TAREAS

OPERACIONES

CLIENTE

COMERCIAL

DIRECCION

CONTROLLER EJECUTIVO

CONTROLLER ECONÓMICO

RRHH /

ADMINISTRACION /    CSSA / DESARROLLO CONTROLLER	MARKETING /	SOCIAL Y TECNICO

INGENIERIA	SISTEMAS

SOLICITUD DE COTIZACION

ANÁLISIS PRELIMINAR (SIG-GC-R-001)

ANALISIS DE VIABILIDAD

NO

SI

DISPENSA

ELABORACIÓN DE LA DISPENSA

ARMADO DE CARPETAS EN SERVIDOR

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (SIG-JE-R-002)

TIPO DE SERVICIO

OPE

ING

ITC

(SIG-GO-R-026)

ITC

(SIG-GO-R-026)

NO

CODIFICACIÓN

ANALISIS DE CONSISTENCIA

SI

MD Y PROPUESTA TECNICA

SI

SI

MD Y PROPUESTA TECNICA

SI

ELABORAR/ PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y LISTADO DE PERSONAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y LISTA DE DOCUMENTOS

ELABORAR/PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO

PLANILLA DE COSTEO

(SIG-JE-R-005)

OFERTA ECONÓMICA (SIG-JE-R-004)

NO

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA

PRESENTACION

SI

ACEPTACION

NO

RETROALIMENTACION

SI

ORDEN DE COMPRA

CONCENTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CONFORMACION DE COSTOS

NECESIDAD DE SERVICIO

Una vez asignada la orden de compra por el servicio, el dia y las tareas que se les asignan a los trabajadores mediante comunican de forma verbal, vía email o telefónicamente.

Ademas se realiza un seguimiento de cada uno de los servicios mediante un panel de comunicación ubicado en oficina central.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Por último el supervisor mediante charlas previa a cada servicio comunica la asignación de tarea, riesgos, peligros y medidas de control establecidos en este programa de seguridad.

# MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SERVICIO

## TRABAJOS DE PINTURA

Se contempla trabajos de pintura en superficies metálicas y no metalicas en planta, soporteria, grupos electrógenos, equipos, motocompresores, cañerías, tableros eléctricos, red de incendio, paredes etc.

# RIESGO GENERALES Y ESPECIFICOS

| ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A.T.S.) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción de la actividad. |  | Riesgos asociados a cada paso. | Medidas de control Asociados a cada riesgo. |
| 1 | Generar el permiso de trabajo y APR previo inicio de las tareas. Comienzo de tareas. Recepción y acopio de materiales en el sector de trabajo. | - Golpes, cortes, contusiones. - Caídas mismo nivel. - Sobre esfuerzos | - Utilizar EPP obligatorios y específicos según tarea a realizar. - Mantener el orden y la limpieza en el sector de trabajo. - No levantar pesos mayores a 25kg. |
| 2 | Conducción vehicular y circulación peatonal. | a) Accidentes de tránsito, daños materiales, lesiones personales y/o a terceros. | a) Respetar la ley de tránsito vigente y normas internas de planta recordando que no se deberá circular a más de 10 Km/h y con cinturón de seguridad como medidas básicas. Circulación por sectores habilitados en planta. |
| 3 | Levantamiento de peso | a) Mal esfuerzo y/o esfuerzo físico excesivo. | a) Estimación de cargas (no superen 25 kg. por persona). Realizar la fuerza con los brazos y/o piernas manteniendo la espalda derecha. |

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

|  |  |  | Adoptar métodos mecánicos en caso de ser necesario. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Uso de herramientas manuales | - Traumatismos - Cortes - Malos esfuerzos | - Verificar las que las herramientas se encuentren en buenas condiciones de seguridad. - Usar las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. - Usar guantes de vaqueta, descarne o los adecuados para la tarea - No realizar movimientos bruscos - Usar faja lumbar (si se requiere) - Solicitar ayuda de más personal - No realizar sobre esfuerzos (uso de herramientas adecuadas mangos de esfuerzo, etc.) |
| 5 | Uso de escaleras | - Caída de diferente nivel | - Verificar el buen estado de la escalera (largueros, peldaños, cuerdas o cadenas limitación de apertura de patas,(trabas de peldaños y cuerda extensibles), etc. - Verificar el buen apoyo de la escalera y si existen tendidos eléctricos que puedan ser un factor de riesgo (evaluar y separar por lo menos 1 mts. en baja tensión), - Sujetar siempre la escalera mediante cuerdas desde la parte superior o media - El primer ascenso y último descenso, se debe sujetar la escalera de la parte inferior, |

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

|  |  |  |  |  | - Caída de objetos |  | mediante personal. - Señalizar hasta la culminación del trabajo a nivel de suelo con cinta de peligro, un radio prudencial. - Ascender y descender con las manos libres, colocar las herramientas en bolsas y usar cuerdas para el izaje de la misma, accesorios u otros. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | Tareas en altura |  | - Caída de diferente nivel - Caída de objetos |  | - Prioritario, verificar que la plataforma de trabajo reúna las condiciones estándar de trabajo (piso firme, completo y barandas ), plataforma fija o provisoria - Usar siempre que la altura de trabajo este o supere los 2 mts., el arnés completo guarda caídas(doble cabo), siempre amarrado a una estructura firme o dispositivo instalado con ese fin - Señalizar hasta la culminación del trabajo a nivel de suelo con cinta de peligro, un radio prudencial - Colocar las herramientas en bolsas y usar cuerdas para el izaje de la misma, accesorios u otros. |  |
|  |  | 7 | Trabajo con silleta |  | - Caída de diferente nivel - Caída de objetos -Choque contra objetos inmóviles |  | - Utilizar EPP obligatorios y específicos según tarea a realizar. (arnes y cabo de vida completo) Realizar todos los chequeos previos a la realización de la taea. Permanecer todo el tiempo enganchado a la soga de visa independiente. - Mantener el orden y la limpieza en el sector de trabajo. Delimitar con cinta de peligro la zona inferior para |  |
|  | Empleador |  |  | Director de Obra |  | Responsable de SSA |  | Aprobación de la ART |  |  |
|  | Aclaración y Firma |  |  | Aclaración y Firma |  |  |  | Aclaración y Firma |  |  |

|  |  |  | evitar golpes por caída de objetos. Señalizar hasta la culminación del trabajo a nivel de suelo con cinta de peligro, un radio prudencial |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | - Contusiones - Aplastamiento - Caída desde altura - Caída de materiales y/o herramientas desde altura |  |
|  | Armado de andamios |  | - Señalizar hasta la culminación del trabajo a nivel de suelo con cinta de peligro, un radio prudencial |
|  |  |  | - Usar guantes de vaqueta o descarne |
|  |  |  | - Verificar el buen estado de las herramientas y usar las adecuadas para la tarea |
|  |  |  | - Usar siempre el arnés completo guarda caídas (doble cabo), siempre amarrado a la baranda, y cuando se encuentre en posición estable o de trabajo a estructura firme o dispositivo instalado con ese fin |
|  |  |  | - Colocar Dispositivo guarda caídas en la escalera para accenso y descenso |
|  |  |  | - Ascender y descender materiales y herramientas mediante cuerdas |
|  |  |  | - Verificar el sector de armado (interferencias de cañerías, tendidos eléctricos, etc.) |
|  |  |  | - Los andamios aptos para usar deben contar con cartel identificatorio (aprueba Seg. e Hig. propio o de planta, o encargado en obra, según procedimiento aplicable) |
|  |  |  | Recomendaciones de armado |
|  |  |  | - Verificar el sector de armado (interferencias de cañerías, tendidos eléctricos, etc.) |

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

|  |  |  |  |  |  |  | - Verificar la firmeza y un eventual desnivel del suelo (colocar plataformas de madera en las patas, y nivelar las mismas) - Verificar el buen estado de los componentes del andamio (cuerpos para ensamblar, crucetas, caños para arma, nudos, tablones etc.) - Los travesaños deben instalarse con una separación no mayor a 3 mts. - La relación a mantener de altura / base es como mínimo de 3 a1 (consultar a Seg. de planta en casos especiales) - Colocar entablonado completo en plataformas, siempre que el espacio lo permita la plataforma debe ser de no menos 2 tablones - Los tablones de plataforma deben tener 2” de espesor y exceder los travesaños que lo soportan 15 cm.y no más de 45cm. - La estructura de andamio se debe fijar a estructuras existentes y/o colocar caños a 45º (realizar fijación a medida que se arme) - Colocar doble baranda en las plataformas (aprox. 0.5 y 1 mts.) - Colocar la escalera de acceso en un sector de fácil acceso, despejado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | Trabajos de arenado de superficies y cañerias |  | - Proyección de partículas en los ojos - Intoxicación - Caída a |  | - Utilizar protección visual, y ropa de trabajo que permita cubrir el cuerpo. - Controlar la ventilación del sector de trabajo. De ser necesario utilizar protección respiratoria. Realizar mediciones de contaminantes y O2 |  |
|  | Empleador |  |  | Director de Obra |  | Responsable de SSA |  | Aprobación de la ART |  |  |
|  | Aclaración y Firma |  |  | Aclaración y Firma |  |  |  | Aclaración y Firma |  |  |

|  |  |  |  |  | desnivel - Principio de incendio - Riesgo electrico |  | de ser recintos con poca ventilación o cerrados. Utilizar procedimiento de espacios confinados en caso de ser necesario. - Usar siempre el arnés completo guarda caídas (doble cabo), siempre amarrado a punto fijo y cuando se encuentre en posición estable o de trabajo a estructura firme o dispositivo instalado con ese fin - Colocar Dispositivo guarda caídas en la escalera para accenso y descenso - Ascender y descender materiales y herramientas mediante cuerdas. Evitar el contacto entre elementos incompatibles. - Tener presente en el sector de trabajo un extintor de 10 kg. ABC verificado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | Espacio confinados |  | - Asfixia - Incendio explosión - Intoxicación |  | Permiso de trabajo. Capacitación en Prevención de accidentes en espacios confinados. Uso de ropa de trabajo y EPP (casco, zapatos de seguridad, anteojos de seguridad, guantes). Uso de arnés de seguridad con doble cabo de vida anclado a una roldana o trípode. Presencia de vigía en el exterior. Protección respiratoria acorde a las condiciones de la atmósfera. Ventilación natural o artificial. Medición Límite Inferior de Explosividad, contaminantes y porcentaje de oxígeno. |  |
|  |  | 11 | Uso de herramientas eléctricas |  | - Contactos eléctricos. - Golpes y cortes en manos u |  | Uso de EPP básica y específica para tareas eléctricas. Tablero eléctrico con disyuntor diferencial, llave térmica y puesta a tierra, certificado. |  |
|  | Empleador |  |  | Director de Obra |  | Responsable de SSA |  | Aprobación de la ART |  |  |
|  | Aclaración y Firma |  |  | Aclaración y Firma |  |  |  | Aclaración y Firma |  |  |

|  |  | otras partes del cuerpo. - Lesiones oculares por proyección de fragmentos o partículas. - Esguinces por movimientos o esfuerzos violentos. - Ruido. - Incendios | Certificación de todos los equipos eléctricos. Verificar el correcto estado de los equipos eléctricos antes de utilizarlos. Se deberán consignar y etiquetar los circuitos. Cumplir con las 5 reglas de oro para trabajos con electricidad. Capacitación en riesgo eléctrico. Verificar las que las herramientas se encuentren en buenas condiciones de seguridad. Usar las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. Usar guantes de vaqueta, descarne o los adecuados para la tarea No realizar movimientos bruscos Usar faja lumbar (si se requiere) Solicitar ayuda de más personal No realizar sobre esfuerzos (uso de herramientas adecuadas mangos de esfuerzo, etc.) Contar con extintor ABC de 10 Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Contacto/Ingesta de sustancia químicas | - Intoxicación - Quemaduras | Poseer MSDS del producto. Conocer riesgos del producto y su correcta manipulación. Ventilar las áreas cerradas. No mezclar productos sin conocimiento de las reacciones. Capacitación en uso de sustancias químicas, comprensión de hojas de seguridad y primeros auxilios. Rotular correctamente los productos. En caso de salpicaduras, lavar la zona afectada con abundante agua. |
| 13 | Orden y limpieza | Tropiezos, resbalones como consecuencia del abandono de herramientas y materiales en los lugares de trabajo. | Capacitación al personal en el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes. Clasificar y Disponer los residuos en los lugares habilitados por la empresa: Acomodar los materiales en uso en lugares que no sean de tránsito corriente para evitar tropiezos. |

Este programa de Obra contiene los riesgos que se evaluaron en forma previa a la realización de las tareas, basándose en criterios de razonabilidad, experiencias anteriores y real saber y entender del

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

profesional involucrado en su confección, por lo que no implica que se hayan contemplando la totalidad de los riesgos que pudieren derivarse de la imprevisibilidad de algunas condiciones particulares de las tareas a desarrollar, o de los asumidos por los trabajadores y no autorizados por las normas de seguridad impuestas por el comitente.

# ANEXO DE TRABAJOS DE OBRA Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Reparaciones varias

Riesgos Asociados: caídas de nivel, caídas de distinto nivel, golpe con o contra objetos, caídas de objetos de alturas y posiciones ergonómicas incorrectas, incendio, proyección de particulas.

Medidas Preventivas: Utilización de arnés de seguridad con su respectivo cabo de vida, Utilización de E.P.P. básicos, demarcación de zona de trabajo, orden y limpieza, capacitación en riesgos específicos, señalizar áreas de trabajo, contar con un extintor de 10 Kg ABC.

# Trabajos de Pintura

Riesgos Asociados: caídas de nivel, caídas de distinto nivel, golpe con o contra objetos, caídas de objetos de alturas, material particulado en el ambiente de trabajo y posiciones ergonómicas incorrectas, incendio, explosión, contacto con productos químicos, proyección de particulas.

Medidas Preventivas: Utilización de arnés de seguridad con su respectivo cabo de vida, Utilización de E.P.P. básicos, utilización de mascara para material particulado 3M. En caso de pintura con soplete, deberá usarse semimáscara con filtros. Demarcación de zona de trabajo, orden y limpieza, capacitación en riesgos de trabajos con pinturas, uso de EPP, prevención de incendios y uso de extintores. Se prohíbe fumar en áreas de trabajo.

# Terminaciones Varias

Riesgos Asociados: caídas de distinto nivel, caída de objeto, incrustaciones de objetos punzantes en pies y pociones ergonométricas incorrectas – Riesgos Electrocución. Uso de Herramientas inadecuadas, proyección de partículas.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Medidas de Prevención: Utilización de arnés de seguridad con su respectivo cabo vida, utilización de botines de seguridad, utilización de casco de seguridad, revisión diaria de las escaleras, andamios y/o plataforma de trabajo, demarcación de zona de trabajo, orden y limpieza, capacitación en los temas de pociones ergonómicas correcta y uso de EPP. Bloqueo de Equipo y verificación de ausencia de tensión.

# Uso de herramientas manuales y eléctricas

Riesgos asociados: Incrustaciones en ojos, choque eléctrico, golpes con o contra objetos y/o máquinas, atrapamientos con partes móviles de máquinas, cortes en miembros superiores, ruidos.

Medidas Preventivas: Utilización de lentes de policarbonato, Instalación con protección diferencial, llave termommagnetica y puesta a tierra, protección de partes móviles de máquinas, Utilización de

E.P.P. básicos, orden y limpieza, utilización de protección auditiva de copa.

# Armado – Desarmado y uso de ANDAMIOS

Los trabajos encomendados por las diferentes empresas comitentes se encuadran solamente en el armado y desarmado de andamios tubulares dentro del predio de las diferentes empresas y a la solicitud de las mismas en función a los requerimientos.

Los factores que causan accidentes en esta actividad específica son en su mayoría originados por:

- Mal uso de los elementos.

- Material defectuoso o deteriorado.

- Falta de vallados protectores.

- Mala señalización o inexistente.

- Sobrecarga de elementos de sustento.

- Falta o mal uso de elementos de seguridad

- Montajes a desnivel.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Dentro de este esquema, pasaremos a informar sobre los diferentes tipos de elementos de trabajos en altura y las normas a cumplir en dichas actividades así como también los componentes de señalización, vallado, etc. tendientes a evitar las caídas de personas u objetos o personas.

Los andamios son estructuras provisorias, desde la cual los obreros realizarán las diversas actividades en altura.

Condiciones a exigir de los andamios:

- Rigidez

- Resistencia

- Estabilidad

- Ser apropiados para la tarea a realizar

- Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes.

- Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

Las plataformas situadas a más de 2 (dos) metros de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro que dé al vacío, con una baranda superior ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 50 cm de altura y un zócalo en contacto con la plataforma. Las barandas y los zócalos de madera se fijarán del lado interior de los montantes.

La plataforma deberá tener un ancho de 60 cm como mínimo (2 tablas de 30 cm de ancho cada una) y un ancho libre de obstáculos de 30 cm como mínimo, no presentarán discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, unidos entre sí por un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí 50 cm como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos. Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente.

Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de 20 cm.

El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de 20 cm. Si la distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga las características anteriores a una altura de 70 cm.

Condiciones a cumplir de los montantes:

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

- Ser verticales.

- Estar colocados a una distancia de máxima de 3 mts,. entre sí.

- Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 mts. deben avalarse mediante cálculo técnico.

- Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que eviten el deslizamiento accidental.

Otras consideraciones.

- Verificar nivel de superficie del soporte

- Colocar niveles y aplomados.

- Verificar relación Base-altura

- Nunca se deberá subir por las barras inclinadas de las cruces denominadas de San Andrés.

- Antes de movilizar los andamios, se deberán bajar todas las herramientas de la plataforma.

- Verificar los desgastes o roturas de los elementos de unión.

- Antes de ascender, sacudir el andamio, verificando el grado de rigidez.

- En algunos casos es necesario que quede firme a la estructura del edificio.

Tal cual se observa en el esquema, deberá existir una relación ALTURA - BASE Esta relación es normalmente Base-Altura = 1 a 4

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Si el andamio cuenta con estabilizadores laterales la base será calculada como el largo entre los estabilizadores, lo que permite obtener una mayor altura.

El material utilizado para el armado de los andamios metálicos tubulares será: tipo caño negro, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro material de características similares o superior

Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre sí, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán ajustarse perfectamente a los elementos a unir.

Los andamios metálicos deberán estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal.

El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones:

Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos de intersección entre montantes y largueros.

Cuando sean andamios independientes y esté comprometido a su estabilidad deben ser vinculados a una estructura fija.

Cuando un andamio es armado sobre tierra o material semejante, sus apoyos deben contener zapatas de hierro de altura regulable de 10 x 10 “de ancho como mínimo y 3/8” de espesor.

Los travesaños del andamio no pueden estar espaciados en más de 2 metros, y se deben colocar caños inclinados a 45º en no menos de tres de sus cuatro lados. Y a los efectos de prevenir movimientos deberá estar asegurado a una estructura fija en intervalos horizontales no mayores   de 10 metros y de no ser esto posible apuntalados.

Todo andamio cuya plataforma supere 1.2 metros de altura deberá tener una baranda de protección a 1 metro +/- 0.1 a partir del nivel de trabajo.

Si la plataforma supera los 3 metros de altura deberá contar con dos barandas de protección; una a

0.6 m y la otra a 1.10 m respecto del nivel de trabajo.

Los tablones de la plataforma deben estar unidos entre sí, no debiendo existir desniveles entre ellos y asegurados a los dos extremos, salvo que en la zona del solapamiento exista un travesaño.

Los tablones en la plataforma deben exceder los travesaños que los soporten en no menos de 15 cm y no más de 30 cm.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

No deben utilizarse cañerías eléctricas, bandejas, cañerías aisladas o desnudas, bandejas intermedias, etc. Para apoyo de los tablones.

Solo podrán usarse cañerías no aisladas de proceso para apoyos con la respectiva supervisión de planta y únicamente cuando la cañería en cuestión esté a temperatura ambiente.

Para impedir posibles caídas de material de trabajo ( tuercas, bulones, máquinas, etc.) que estén sobre la plataforma, se colocará en todos los bordes longitudinales de ésta, una tabla de canto u otro elemento formando un zócalo de no menos de 10cm de alto, asegurando a los dos caños verticales de la estructura desde los 2mts de altura. A su vez el personal que trabaje sobre los mismos deberá depositar los espárragos y las turcas en una caja metálica que proveerá al efecto mientras que las herramientas estarán en un bolsón porta herramientas o cajón.

Cuando la tarea en altura se realice en áreas con circulación de personas próximas al andamio las herramientas de mano estarán atadas con una cuerda fina a la baranda para evitar caídas accidentales.

En el recinto donde se arma la plataforma no deben quedar espacios libres sin colocar tablones. La plataforma debe ser de no menos de dos tablones (0.60 mt. De ancho).

Los andamios no deben ser sobrecargados con materiales o personas por encima de lo indicado en la tabla 1 o según lo indicado por el fabricante y/ o cálculo de resistencia estructural.

Tabla 1

Máxima carga para tablones de Andamios de 2 pulg. De espesor en Kgs/m2 (entre apoyos) Número de Tablones superpuestos

| Distancia entre apoyos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1092 | 2184 |  |  |
| 1.5 | 472 | 944 | 1416 |  |
| 2.0 | 256 | 512 | 768 | 1024 |
| 2.5 | 172 | 344 | 512 | 688 |
| 3.0 | 117 | 234 | 351 | 468 |

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Cuando el personal permanezca en el andamio, fuera de las plataformas, durante el armado o desarmado del mismo, se debe usar arnés de seguridad con doble cabo de vida y amortiguador de caídas, que se asegurará a miembros estructurales firmes o a una línea de seguridad.

La escalera debe ser parte integrante de la estructura y acceder a la plataforma en forma cómoda, evitando caminar sobre caños. Los escalones estarán igualmente distanciados entra sí por una luz de 40cm. El ancho de la escalera debe ser de 60cm.

Cuando se trabaja en zonas donde hay riesgo de incendio o explosión, se debe dotar al andamio de una segunda escalera o salida a otra plataforma para escape, la cual tendrá la misma rigidez y será de fácil acceso. Es responsabilidad del personal operativo del área indicar tal necesidad.

# Desarmado de andamios

Una vez que la supervisión responsable del trabajo de por finalizado el mismo es obligación desarmar el andamio. No deben quedar andamios armados sin uso inmediato programado, dentro de la Planta. Durante el desarmado no se deben arrojar al vacío los caños, tablones, etc.

El descenso de estos elementos se debe realizar mediante aparejos, guinches, sogas, etc.

# Procedimiento de armado de andamios móviles

Los andamios móviles cumplirán con todos los requisitos establecidos para los andamios especiales. Ver foto andamio móvil.

La altura de la plataforma superior no excederá a 4 veces el lado menor de la base, con una altura máxima de 9 metros.

Las patas del andamio tendrán ruedas metálicas con un dispositivo de freno que impida todo desplazamiento.

La estructura tendrá caños inclinados a 45º en sus cuatro lados. Previo a su armado se verificará que el piso puede resistir el peso concentrado en las ruedas del andamio y que la superficie es lo suficientemente regular para permitir los desplazamientos.

En su utilización se tendrán las siguientes precauciones especiales: Cuando se desplace el andamio nadie deberá estar sobre él y se bajarán al piso todos los equipos y herramientas.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Una vez en su posición se frenarán las ruedas y se calzarán antes de ascender al andamio.

No se desplazará un andamio móvil sin suficiente ayuda. Se inspeccionará el piso en el recorrido a efectuar asegurando que no existen pozos, baches o desniveles que hagan peligrar la estabilidad del andamio.

Esta porción de la Norma sobre andamios se refiere a andamios Tubulares cuya altura, medida desde el suelo hasta la plataforma supera los 5 metros.

Siempre que se requiera trabajar en alturas a más de 5 metros el sistema a utilizar será el de andamios tubulares. Sólo se utilizarán andamios colgantes, plataformas o guindolas elevadas con grúas, en los casos que no sean posible el armado de andamios.

El andamio debe ser construido bajo las órdenes del personal especializado. Es responsabilidad primaria de la Supervisión a cargo del trabajo controlar que el mismo sea construido de acuerdo a la presente norma. Asimismo el personal operativo y/o usuario verificará su cumplimiento.

Se instalará vallado debajo del andamio para evitar que circule personal o vehículos.

Cuando se deba trabajar a una distancia menor de 2 metros de eventuales riesgos eléctricos, se solicitará asesoramiento al personal de taller eléctrico para que determine la necesidad de precauciones adicionales.

Los tablones y caños serán inspeccionados por el supervisor a cargo del trabajo cada vez que el andamio es armado, siguiendo las instrucciones de esta Norma.

# Requerimiento de los materiales

Se utilizarán caños de acero de 1 ½” de diámetro, grampas de acero adecuadas a la medida y tablones de 2” por 12” de madera o material de igual resistencia.

Las escaleras serán de tipo Standard fabricadas en serie con perfiles de aluminio, y se fijarán a la estructura tubular mediante grampas o en su defecto se utilizarán caños de acero con grampas evitando que los bordes sobresalgan.

Los peldaños de la escalera estándar tendrán una terminación antideslizante.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Las plataformas llevarán guardapiés o zócalo de madera de 4” por 1’ como mínimo.

# Armado del andamio

En vista del gran peso de este tipo de andamios se prestará especial atención a los puntos donde se asentará. En caso de ser necesario armar el andamio sobre tierra u otra superficie de dudosa resistencia el Supervisor a cargo del trabajo solicitará la asistencia técnica del Grupo de Ingeniería Mecánica.

Las plataformas no deberán tener una luz entre apoyos superior a los 3 metros.

Los andamios se irán construyendo de tal forma que sus componentes estén a plomo y nivelados.

Los andamios se anclarán a estructuras fijas en intervalos horizontales de no más de 9 metros y verticales de no más de 8 metros. En el caso de que el ancho sea inferior a 9 metros se instalarán caños a 45º para flechar la estructura metálica.

Las plataformas se protegerán en todos sus lados expuestos con pasamanos a un metro de altura de la plataforma, barra intermedia a 0,60 metros de altura y guardapie a 10 cm de alto contra el piso.

No se protegerá con pasamanos y barra intermedia aquel lado de la plataforma que quede a menos de 30 cm de una pared o estructura continua fija.

El pasamano y barra intermedia irán engrampados a la estructura tubular. El zócalo guardapie irá asegurando adecuadamente a los caños verticales.

# Lineas de vida horizontal

- EL PUNTO DE ANCLAJE DEL CABO DE AMARRE DEBE RESISTIR UN	MÍNIMO DE 2500 kg para una Persona.

- DEBE ESTAR POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA CABEZA Y DONDE EL BRAZO ALCANCE PARA DESENGANCHAR EL CABO CON COMODIDAD

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

# USO DE ESCALERAS DE MANO. Únicamente para subir y bajar

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Procedimiento de Trabajo con Silleta

Especificaciones de silletas

Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente SESENTA CENTIMETROS (60cm.) de largo por TREINTA CENTIMETROS (30cm.) de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.

Deberán cumplir las siguientes condiciones:

Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a la carga a soportar, respetando lo normado en Andamios Colgantes.

La eslinga o soga o cuerda debe ser pasante por lo menos por cuatro agujeros o puntos fijos de la tabla de asiento de la silleta y será de un solo tramo

Todos los trabajadores deben utilizar cinturones de seguridad anclados a cualquier punto fijo independiente de la silleta y su estructura de soporte.

Preparativos

El personal involucrado se vestirá con ropa de trabajo y colocara los distintos elementos de protección a saber:

Sistema de descenso con DOBLE STOP, con sistema antipanico. Silleta.

Casco protector. Anteojos de seguridad. Equipo de comunicación

Asientos de 0,60 x 0,30 m con topes para evitar golpes contra el muro. Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96 158 La eslinga o soga debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos. Art. 240 inc.

b) Cap. 9 Dec. 911/96 159 Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente. Art. 241 Cap. 9 Dec. 911/96

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Posteriormente se seleccionará y se controlara las herramientas manuales necesarias para realizar el trabajo.

Una vez controlado lo anterior por el supervisor, este completara la planilla diaria de trabajo seguro (que se adjunta) para cada trabajador.

Se trabajará con un supervisor ubicado en el plano más bajo del edificio en su parte externa. Los mismos estarán comunicados convenientemente.

Si las condiciones climáticas son desfavorables (temporal, lluvia, etc.), no se realizará el trabajo en ese día.

Si el día es muy ventoso, se realizará medición mediante uso de anemómetro la cual no debe superar los 12.5 m/s (45 km/h) en caso de no contar con el mismo se procederá a armar una soga de descenso, una vez extendida se verificara la oscilación que presenta a causa del viento, si la oscilación supera los cinco centímetros medidos desde su centro, el trabajo no se realiza.

PUNTOS FIJOS

Se deben elegir puntos de anclaje capaces de soportar la solicitación de esfuerzos en la caída, el dispositivo de amarre puede ser una linga de acero ó una cola de amarre.

Es importante que el contacto entre cabo y dispositivo de fijación no tenga aristas cortantes. No siempre el punto de fijación se encuentra cerca del descenso, ubique el punto más adecuado aunque para ello sea necesario utilizar más recursos.

Se seleccionaran estos puntos fijos distribuidos por la terraza, los cuales deben ser debidamente inspeccionados y verificados en cuanto a su resistencia. Se utilizaran esos puntos fijos para crear los puntos de anclaje donde se amarrarán las sogas de descenso y de vida de cada trabajador.

AMARRE DE SOGAS

Para el amarre de las sogas de descenso y de vida de cada trabajador, se procederá a envolver un gancho con tres vueltas de soga como mínimo, posteriormente se hará un nudo que debe ser el denominado doble ocho, el otro extremo de esa soga se envuelve con tres vueltas como mínimo en otro punto fijo se lo cierra con un nudo doble ocho, de la mitad de esa soga se le une la soga de descenso con un nudo doble ocho, al quedar tensa se formara un triángulo con dos puntos de apoyo,

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

la soga de vida se amarrará de uno de los pilotes envolviéndola tres veces como mínimo y cerrándola con un nudo doble ocho.

NUDO DOBLE OCHO

ARMADO DE LINEAS DE DESCENSO

Con las sogas ancladas:

- – Se arma la línea de vida colocando la soga la protección anticaidas de corredera con soporte flexible Blocmax o en su defecto una alfombra o dispositivo que evite el rosamiento de la soga con la arista.

- – Se arma la soga de descenso colocando el dispositivo de seguridad doble stop(mecanismo para descenso con antipanico) juntamente con la silleta, la cual; se halla unida al doble stop por un mosquetón de autoclavamiento.

- – Se dirigen a la cornisa, donde esta previsto extender una alfombra sobre la superficie para pasar la soga por encima de esta utilizando además el dispositivo denominado ROLL MODULE (dispositivo para evitar que la soga de descenso y la de vida tomen contacto con aristas vivas o cualquier otro elemento que pueda perjudicar su integridad).

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

ROLL MODULE	MECANISMO PARA DESCENSO CON ANTIPANICO

RECUERDE

Solo pueden realizar· tareas en altura el personal debidamente autorizado.

Es obligatorio el uso durante la ejecución de los trabajos, de los siguientes elementos de protección personal: casco con mentonera, arnés de seguridad, cabo de vida y salvacaídas inercial.

Engánchese· a la línea de vida antes de salir fuera de la línea de edificación o protecciones. Cerciórese que los dispositivos de seguridad se encuentran· bien instalados.

Proteja los cabos con un cobertor, sobre los puntos de· contacto con estructuras. De los puntos de Amarre.·

De elementos de· descenso.

De los elementos de protección personal.

DE ELLOS DEPENDE SU VIDA, CUÍDELOS, SOLICITE SU REPOSICIÓN CUANDO ELLO SEA NECESARIO ACTÚE EN FORMA SEGURA.

VERIFICACIONES MÍNIMAS ANTES DE INICIAR UN TRABAJO.

- Verificar el estado de uso y conservación de los elementos de protección personal, poniendo especial atención en el estado del arnés de seguridad y del cabo de vida. Realizar una inspección minuciosa del estado de las cintas, de las costuras y del estado de los herrajes, hebillas, etc.

- Verificar	el	estado	de	los	elementos	de	descenso. Soga: Que· no presente deterioros en su estructura, que no se halle quebrada, deshilachada, rasgada,etc.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Pastecas / descensores / puños: Que presenten un estado· correcto de funcionamiento, sin bordes o superficies	que	puedan	dañar	la	soga. Silleta: Controlar el estado de la soga de suspensión, sus ataduras y· sus anclajes.

- Verificar que el punto de amarre de la soga de descenso presente condiciones de resistencia adecuada y que la misma se halle debidamente atada.

- Verificar que el punto de amarre de la soga de seguridad presente condiciones de resistencia adecuada y que la misma se halle debidamente atada.

- Verificar que los puntos de amarre de la soga de descenso y de la soga de seguridad sean independientes.

- Verifique qué el área de vallado inferior posea una dimensión tal que demarque la zona de caída de objetos y que no permita la circulación dentro de ella.

- Verifique que las longitudes de las sogas sean las apropiadas para la altura a salvar.

- Verifique que no existan salientes que puedan deteriorar a las sogas durante el trabajo. Si comprueba que alguno de estos puntos no se puede cumplir:

Suspenda la tarea, hasta haber corregido el problema.

Si lo acontecido no está dentro de lo que usted está autorizado o puede corregir: Suspenda la tarea y avise a la gerencia en forma inmediata.

CUIDE SU VIDA, ES SU BIEN MÁS IMPORTANTE ACTÚE EN FORMA SEGURA, NO OLVIDE QUE SU FAMILIA LO ESPERA AL VOLVER DE SU TRABAJO.

# Procedimiento de Arenado/ Granallado

Los equipos de presión que arrojan abrasivos a alta velocidad requieren normas de seguridad y equipos de protección especialmente formulados y diseñados para realizar estas tareas. Cuando los procesos y métodos de trabajos son los adecuados, el trabajo es seguro. Sin embargo, cuando no se toman los recaudos necesarios, las personas que trabajan en el proceso pueden sufrir serias consecuencias que podrían evitarse siguiendo una serie de pautas y recomendaciones apropiadas.

Las tolvas de granallado o arenado son sistemas sometidos a presión y, por lo tanto, exigen altos estándares de fabricación y mantenimiento. Como cualquier otro tanque sometido a presión, las tolvas de arenado deben cumplir con todos los requisitos de diseño, fabricación y testeo bajo normas ASME o ASTM, actualizando permanentemente las pruebas de control en los períodos correspondientes. El incumplimiento de estos estándares, además de evadir las normas vigentes, expone a las personas que

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

trabajan a un alto peligro para su salud. Los tanques de presión deben ser manipulados con sumo cuidado y ser sometidos al más estricto mantenimiento. Cualquier tarea de deformación o trabajo mecánico sobre el tanque invalida la certificación de fabricación y testeo. Por esta razón no deben ser golpeados, abollados, amolados ni resoldados en ninguno de sus componentes ni para el agregado de nuevas partes. En este sentido, un aspecto clave a tener en cuenta es la seguridad y protección requeridas durante el traslado de los equipos, ya que una mínima caída o golpe puede provocar daños irreparables y fallas peligrosas durante su presurización.

En cuanto a la seguridad en el trabajo, un sistema de vital importancia es el denominado Dead-Man o Sistema hombre muerto que permite el control del equipo, al interrumpir desde la boquilla, la proyección de aire abrasivo cuando el operario suelta la manguera o el gatillo. Esto lo convierte en una pieza imprescindible para lograr un proceso seguro y confiable, ya que, si por alguna razón el operario perdiera el control de la manguera de proyección, evitaría que quede expuesto a ráfagas abrasivas de más de 300km/h. Con el sistema Dead Man, el corte del chorro abrasivo es inmediato evitando accidentes. Sin embargo, ya sea por ignorancia o por negligencia, es frecuente observar que el operario anula el sistema mediante un by-pass en las mangueras de control, buscando ganar mayor movilidad en las manos a expensas de su propia seguridad.

Esta práctica extremadamente peligrosa debe ser prevenida con la capacitación adecuada y exige un control estricto y permanente para que el sistema Dead Man funcione correctamente.

- Para los sistemas de control, la alimentación eléctrica debe ser de 12 o 24v sin excepción.

- Nunca utilizar tensión de línea (220V).

- Es importante prestar atención en zonas húmedas o charcos de agua, particularmente en sectores con acoples alargadores.

- Los sistemas de control funcionan de manera correcta siempre que se realice el mantenimiento correspondiente.

- Es imprescindible el uso de tapas adecuadas para evitar una pronunciada corrosión cuando el equipo queda a la intemperie en obra.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

# Recomendaciones de preparación de la instalación en obra

- Previo a la descarga de los equipos, inspeccionar el lugar de obra y reconocer, reparar y/o demarcar todos los elementos de riesgo, tales como obstáculos varios, pozos, bocas de electricidad, etc. Esto evitará accidentes, no sólo en el montaje de obra, sino también en el resto del trabajo.

- Una vez inspeccionado y ordenado el lugar de obra, comenzar el montaje de la instalación.

- Las tolvas pequeñas de granallado (hasta 0,5 m 3 ) son fácilmente trasladables por lo que permiten rápidos desplazamientos en obra. En cambio, la instalación es normalmente fija para las tolvas de mayor capacidad. En ambos casos, planificar previamente la ubicación de las mismas, dado que la tolva constituye el centro de la instalación y alrededor de ella se montan los restantes equipos.

- Evitar la presencia de elementos combustibles o inflamables en la zona de granallado primaria, pues el trabajo de Arenado / Granallado produce chispas con riesgo de fuego o explosiones.

- Controlar minuciosamente el compresor de aire ya que es la fuente de energía para toda la instalación de granallado por aire comprimido. Este equipo debe estar en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. Ubicarlo, en lo posible, lejos de la zona primaria de polución y preferentemente contra el viento.

- Prestar especial atención a los tanques colectores y elementos de filtrado. Corroborar que cuenten con los certificados actualizados y las pruebas correspondientes aprobadas.

- Cercar la zona donde se despliegan las mangueras de aire, entre el compresor y la tolva de arenado, y entre ésta y el arenador con la manguera de abrasivos, para evitar el paso de vehículos por sobre ellas.

- Utilizar un sistema Dead Man seguro y cumplir con los requisitos pertinentes.

- Utilizar cables de seguridad que vinculen las mangueras unidas mediante acoples. Estos elementos permiten que, ante una falla del acople, las mangueras queden vinculadas evitando el efecto “látigo”.

- Realizar el segundo chequeo de mangueras, acoples y boquillas al momento de desplegar las mangueras de abrasivo entre la tolva de

arenado y el lugar de trabajo (recordar que el primer chequeo se realiza antes de cargar los equipos).

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

A continuación detallamos una serie de recomendaciones destinadas a evitar posibles fallas en los equipos y/o elementos de desgaste que, de no ser atendidas, podrían producir proyecciones de abrasivos sumamente peligrosas en lugares de tránsito de personas.

- Despresurizar completamente el equipo para realizar trabajos de mantenimiento en las tolvas de granallado.

- Utilizar todos los elementos de protección necesarios (casco, protectores visuales y auditivos, etc.) durante el proceso de despresurizado del equipo de granallado, ya que normalmente expulsa pequeñas partículas abrasivas junto con el aire.

- Controlar periódicamente los elementos con mayor solicitación a presión y desgaste ya que, al sufrir desgastes excesivos, fracturas o pinchaduras, pueden proyectar chorro de abrasivo extremadamente peligroso hacia los laterales donde generalmente hay personas de obra.

- Utilizar únicamente mangueras, acoples y boquillas diseñadas y fabricadas especialmente para trabajos con abrasivos.

- Corroborar que la manguera de abrasivo utilizada haya sido fabricada en su interior con caucho virgen de primera calidad y que esté preparada para disipar acumulación estática.

- Controlar que las mangueras no posean partes blandas ni deterioro exterior excesivo.

- Utilizar los acoples y boquillas correspondientes a los diámetros de manguera, ya que de esto depende el buen funcionamiento de la línea, así como el normal desgaste de los equipos.

- Controlar permanentemente las mangueras. Las fallas más comunes suelen producirse en la parte exterior de curvas cerradas o en marcas producidas por el aplastamiento por paso de vehículos o equipos.

- Instalar correctamente los acoples, ya que de lo contrario se deterioran rápidamente. Los acoples deben ser de anclaje exterior con tornillos especiales que no perforen el tubo interior de la manguera.

- Previo al montaje de un acople, procurar que el extremo de la manguera esté cortado de forma recta, para asegurar su perfecto encaje contra el respaldo interno del mismo. Asegúrese que al montar el acople, la manguera quede firmemente presionada.

- Controlar el desgaste de los anillos de goma. Recuerde que deben ser reemplazados diariamente, al terminar cada jornada de labor.

- Cercar las zonas de obra para evitar el paso de vehículos sobre mangueras y acoples.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

- Instalar siempre los acoples con su traba de seguridad bien montada, vinculándolos de a pares para impedir su separación. En cada unión de manguera colocar los cables de seguridad para no permitir el efecto látigo, cuando se rompe o se suelta algún acople.

- Las boquillas se componen de un núcleo de metal duro, un recubrimiento elástico y un elemento de anclaje.

- Chequear que la boquilla este firmemente atornillada con el acople antes de su uso. El sistema de anclaje más seguro de una boquilla de granallado es por rosca.

- Controlar periódicamente la rosca de las boquillas y acoples. Es común un desgaste o cuarteado en esta zona. Ante esta situación, deben reemplazarse inmediatamente.

- Utilizar el anillo de goma correcto para prevenir desgaste de la boquilla de granallado. El anillo y la boquilla deben encajar perfectamente contra el extremo de la manguera que une el acople de boquilla.

- Limpiar cualquier resto de suciedad o abrasivos de las piezas previo al atornillado del acople de boquilla y demás componentes.

- Reemplace la boquilla de granallado cuando el núcleo de carburo de tungsteno o de boro se haya agrandado el equivalente a un tamaño de un modelo de boquilla superior respecto del tamaño del modelo original.

- Utilizar únicamente la vestimenta y los equipos adecuados de seguridad. Nunca exponer las manos ni cuerpo al contacto directo con el chorro de abrasivo.

- Evitar golpes sobre el protector externo de la boquilla, ya que puede causar daños internos en la misma.

- Inspeccionar diariamente todos los elementos de desgaste y reemplazarlos al menor síntoma de desgaste.

- Chequear siempre la línea antes de su uso. Nunca trabaje con equipos rotos o fracturados.

CUIDE SU VIDA, ES SU BIEN MÁS IMPORTANTE ACTÚE EN FORMA SEGURA, NO OLVIDE QUE SU FAMILIA LO ESPERA AL VOLVER DE SU TRABAJO.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

# Instalaciones eléctricas

Riesgos:

Choque eléctrico. Quemaduras.

Electrocución. Muerte

Niveles de tensión:

A los efectos de la presente reglamentación se consideran los siguientes niveles de tensión:

  - Muy baja tensión de seguridad (MBTS).

En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta VEINTICUATRO

(24) voltios respecto a tierra. En los mojados o impregnados de líquidos conductores, la misma será determinada en cada caso por el responsable de Higiene y Seguridad, no debiéndose superar en ningún caso la MBTS.

  - Baja tensión (BT): tensión de hasta MIL (1000) voltios (valor eficaz) entre fases (Norma IRAM 2001).

  - Media tensión (MT): corresponde a tensiones por encima de MIL (1000) voltios y hasta TREINTA Y TRES MIL (33000) voltios inclusive.

  - Alta tensión (AT): corresponde a tensiones por encima de TREINTA Y TRES MIL (33.000) voltios.

Distancias de Seguridad:

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

TABLA Nº 1

Nivel de Tensión Distancia mínima hasta 24 v sin restricción más de 24 v hasta 1 kv. 0,8 m. (1)

más de 1 kv. hasta 33 kv. 0,8 m.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

más de 33 kv. hasta 66 kv. 0,9 m. (2)

más de 66 kv. hasta 132 kv. 1,5 m.

más de 132 kv. hasta 150 kv. 1,65 m.

más de 150 kv. hasta 220 kv. 2,1 m.

más de 220 kv. hasta 330 kv. 2,9 m.

más de 330 kv. hasta 500 kv. 3,6 m.

- Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60cm.) por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.

- Para trabajos a distancia. No se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas deberá ser adecuadamente capacitado por la empresa sobre los riesgos a que estará expuesto y en el uso de material, herramientas y equipos de seguridad.

Del mismo modo recibirá instrucciones sobre cómo socorrer a un accidentado por descarga eléctrica, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuación de locales incendiados.

# Procedimiento de espacios confinados

Espacio confinado es cualquier recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.

Trabajador autorizado es aquel empleado de LA EMPRESA o de una empresa subcontratista que está autorizado por LA EMPRESA para entrar en un espacio confinado, en las condiciones definidas en este procedimiento.

Vigilante es aquella persona que permanece en el exterior del espacio confinado manteniendo contacto con los trabajadores autorizados mientras permanecen en el mismo, y llevando a cabo todas las obligaciones impuestas por este procedimiento.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Entrada es el acto por el que una persona pasa a través de una abertura de un espacio confinado. La entrada incluye las consiguientes actividades de trabajo que han de hacerse en ese espacio. Se considera que el trabajador ha entrado en cuanto cualquier parte de su cuerpo irrumpa en el plano de una apertura en el espacio confinado.

Permiso de Entrada es el documento que facilita LA EMPRESA para permitir y controlar la entrada al espacio confinado, y que contiene la información especificada en el anexo II.

RESPONSABILIDADES

Director de la empresa o su representante. Asegurar la puesta en marcha de este procedimiento y mantener las condiciones necesarias para su implantación y correcto funcionamiento.

Servicio de Prevención de LA EMPRESA. Elaborar el registro de espacios confinados, identificar y valorar los riesgos, elaborar la lista de personal de LA EMPRESA autorizado permanentemente para la entrada a determinados espacios confinados, y elaborar la lista de personal de LA EMPRESA que reúne las condiciones para ser trabajador autorizado para entrar a espacios confinados y para ser vigilante.

Responsable de Espacios confinados. Extender los permisos de entrada. Esta figura debería ser asumida por una persona con formación técnica, buen conocimiento de sus instalaciones, y que tenga capacidad de mando dentro de la estructura jerárquica de la empresa (responsable de producción, de mantenimiento, de ingeniería,).

Vigilante. Permanecer en el exterior del espacio confinado, mantener contacto con los trabajadores autorizados mientras permanecen en el mismo, supervisar que las condiciones de seguridad y salud son las adecuadas mientras dura la entrada, y supervisar el abandono del lugar o la evacuación en caso de ser necesario.

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS

Carteles indicadores de espacio confinado.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Equipos de comunicación.

Equipos de medición de la atmósfera interior. Equipos de ventilación forzada.

Equipos de protección respiratoria.

Equipos de confinamientos de los conductos de fluidos. Equipos antiácidos.

Equipos de rescate y evacuación.

Todos los dispositivos necesarios para la realización de consignación de los equipos asociados. Otros EPI’s no definidos anteriormente: guantes, gafas, botas,...

PROCEDIMIENTO

- El Servicio de Prevención de LA EMPRESA en cada planta elaborará y mantendrá actualizado un registro (anexo I) en el que se identificarán todos los potenciales espacios confinados (según la definición anterior), dentro de los cuales se incluirán, al menos:

  - Las galerías de servicio.

  - Las salas subterráneas de máquinas, grupos de presión,...

  - Las arquetas subterráneas.

  - Los tanques de almacenamiento o depósitos.

  - Las cisternas de transporte.

- En este registro deberán identificarse los motivos de acceso al espacio confinado (o tipos de trabajos previsibles), y los tipos de riesgo previsible en cada caso. Deberán tenerse en cuenta, entre otros:

  - Riesgos derivados de problemas de comunicación con el exterior, o de trabajador aislado.

  - Asfixia por consumo de oxígeno o desplazamiento de éste por otros gases.

  - Incendio o explosión en trabajos de pintura, desengrase, soldadura,...

  - Intoxicación por: monóxido de carbono cuando se empleen equipos con motores de combustión interna (será imprescindible prohibir su utilización en estos espacios), por substancias tóxicas generadas durante el trabajo (soldadura y oxicorte,...), por disolventes orgánicos en pintura, desengrasado y limpieza, por substancias procedentes de descomposición de aguas estancadas,...

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

- El Servicio de Prevención de LA EMPRESA distribuirá una copia de este registro al Responsable de Espacios confinados.

- En todas las entradas a los espacios confinados, el Responsable de Espacios confinados colocará una señal del tipo:

¡ATENCIÓN, ESPACIO CONFINADO! ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA ENTRADA, SALVO A PERSONAL EXPRESAMENTE AUTORIZADO

- Para cualquier operación que se vaya a realizar en uno de estos recintos (ya sea con personal propio o subcontratado), el responsable del trabajo deberá solicitar un PERMISO DE ENTRADA al Responsable de Espacios confinados, para lo que le entregará el impreso contenido en el anexo II, cumplimentando en su totalidad el apartado SOLICITUD DEL PERMISO. El trabajo no podrá comenzar hasta que no se le haya devuelto cumplimentado el PERMISO DE ENTRADA. El permiso tendrá una validez máxima de 8 horas, transcurridas las cuales deberá ser renovado tras la visita a los trabajos del Responsable de Espacios confinados.

- Una vez recibida la SOLICITUD DEL PERMISO, el Responsable de Espacios confinados, con la asesoría del Servicio de Prevención de LA EMPRESA, procederá a valorar los riesgos del trabajo, y a determinar las medidas preventivas necesarias, cumplimentando el apartado APROBACIÓN DEL PERMISO DE ENTRADA y devolviéndolo al solicitante. Deberá tener en cuenta al menos los siguientes puntos:

  - Vigilancia permanente exterior. Deberá designarse nominalmente (y en el permiso de trabajo deberán constar con nombres y apellidos) en todos los casos, teniendo en cuenta que deberá estar perfectamente formado para resolver cualquier eventualidad que pudiera surgir. Se designarán en número suficiente para cubrir todos los turnos de trabajo, y las posibles ausencias del vigilante.

  - Necesidad de equipos de comunicación. Cuando absolutamente toda la zona por donde se puedan mover los trabajadores esté dentro del campo visual del vigilante, no serán necesarios estos equipos. De ser necesarios, deberá definirse su tipo y número.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

  - Medición inicial de la atmósfera interior. Deberá establecerse el procedimiento de muestreo, y como mínimo deberá medirse el porcentaje de O2, presencia de gases explosivos y de CO, además de aquellos otros que se estimen por el tipo de trabajo o de instalación.

  - Medición permanente de la atmósfera interior. Deberá estimarse su necesidad, y el tipo de monitor que se debe utilizar.

  - Ventilación forzada. Deberá estimarse la necesidad de ventilación forzada, adicional a la que pueda existir. De ser necesaria, deberán determinarse las características que deben reunir los equipos para garantizar un número de renovaciones suficientes y que el aire suministrado tiene la calidad requerida.

  - Equipos de protección respiratoria. Asimismo deberá decidirse si es necesario o no la utilización de equipos de protección respiratoria, y el tipo de estos.

  - Confinamiento de conductos de fluidos. Deberá garantizarse que se han cerrado todos los conductos, entradas de fluidos, sumideros, por los que pudiera llegar una avenida de fluido. Además, deberán detenerse y consignarse (de la misma forma que la requerida en el procedimiento de CONSIGNACIÓN) todas las instalaciones relacionadas con estos conductos, y purgarse los fluidos que puedan quedar en los espacios intermedios.

  - Consignación de instalaciones. Deberá aplicarse el procedimiento de CONSIGNACIÓN a todos los equipos o instalaciones que estén relacionados con el trabajo o la instalación.

  - Equipo de Rescate y Evacuación. Deberá decidirse si es necesaria la presencia de un Equipo de Rescate y Evacuación, y las características que debe reunir.

  - Equipos anticaídas. Deberá evaluarse la necesidad de utilizar equipos anticaídas, y su tipo.

  - Otros riesgos. Finalmente, se estimará si existen otros riesgos potenciales, y la forma de proteger a los trabajadores de sus consecuencias (protección frente a sepultamientos, otros EPI’s no definidos anteriormente,...).

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

- Mientras duren los trabajos, deberá colocarse en la entrada del espacio confinado una copia del PERMISO DE ENTRADA (con sus dos apartados, SOLICITUD DEL PERMISO y APROBACIÓN DEL PERMISO DE ENTRADA).

- Si es necesaria la evaluación de la atmósfera interior, deberá contarse con personal especializado para establecer las condiciones de muestreo, disponer de los equipos, y realizar las mediciones si es necesario.

- De la misma forma, si es necesaria la presencia de un equipo de rescate y evacuación, deberá contarse con personal especializado para (si es necesario) permitir una evacuación en condiciones seguras, disponer de los equipos de rescate, y realizar la evacuación si procede.

- Durante todo el tiempo que duren los trabajos, será necesaria la presencia de un Vigilante en el exterior del espacio confinado, que mantendrá contacto con los trabajadores autorizados mientras permanecen en el mismo, supervisará que las condiciones de seguridad y salud son las adecuadas mientras dura la entrada, y supervisará el abandono del lugar o la evacuación en caso de ser necesario.

- El Vigilante ordenará el abandono del espacio confinado siempre que se presente un nuevo riesgo no evaluado, o cuando las condiciones de seguridad y salud establecidas en el PERMISO DE ENTRADA no puedan cumplirse. Nadie podrá volver a entrar en el recinto hasta que el Responsable de Espacios confinados haya establecido las nuevas condiciones de seguridad, cumplimentando un nuevo PERMISO DE ENTRADA.

- A la finalización de las tareas, el Responsable de Espacios confinados deberá visitar la zona (manteniendo todavía todas las condiciones previstas en el PERMISO DE ENTRADA: vigilancia externa, ventilación, comunicación,...), para comprobar que las condiciones en que se deja ésta son las idóneas. Sólo al acabar esta revisión, se considerará acabado el trabajo, pudiendo abandonar su labor el vigilante y los equipos de rescate, y desmontando todos los equipos de protección requeridos.

- El Servicio de Prevención de LA EMPRESA conservará archivada como registro una copia de todos los PERMISOS DE ENTRADA que se hayan terminado.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

- Todo el personal que deba entrar o permanecer en estos recintos estará formado y adiestrado, ya sea en cursos organizados por LA EMPRESA o por empresas externas especializadas. Además, deberá habérsele practicado un reconocimiento médico específico y adecuado a los riesgos previsibles. Estos mismos requerimientos deberán cumplirlos los vigilantes.

- El Servicio de Prevención de LA EMPRESA elaborará una lista del personal propio que reúne las condiciones para ser trabajador autorizado para la entrada a espacios confinados, y para ser vigilante.

- Deberá realizarse una revisión de este procedimiento, al menos anualmente, y cada vez que las condiciones observadas durante los trabajos lo hagan necesario.

CAPACITACION DEL PERSONAL

Objetivo: que el personal conozca los métodos de prevención de accidentes y siniestros; promover el conocimiento y el uso de elementos de protección personal y promover también el conocimientos y uso de los elementos de prevención y lucha contra incendios.

# Cronograma de Capacitación para el Proyecto

|  | COMITÉ DE CSSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN OBRAS Y SERVICIOS - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev.: 4 |  |  |
| TEMARIO |  | CARGA HORARIA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | Diciembre |  |
| ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA |  | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPOSICIÓN AL RUIDO Y CUIDADO DE LA AUDICIÓN |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCCION A LA DEFENSIVA EN VEHÍCULOS LIVIANOS |  | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS ELECTRICOS |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MECANICAS |  | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRABAJOS EN ALTURA |  | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ERGONOMICOS |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

Capacitación: Generales – Especiales, se respetara el Cronograma de Capacitación del presente programa y se atenderán necesidades que el personal requiera fuera de este cronograma.

## ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los elementos de protección personal (EPP) tienen un papel importante en la prevención de accidentes como segunda línea de defensa.

En la empresa el uso de cascos, anteojos de protección y zapatos de seguridad es obligatorio en aquellos lugares donde riesgos específicos han sido identificados. El uso de otros EPP puede ser requerido según las prácticas y procedimientos locales.

En todos los casos, el uso de dichos elementos no sustituye las prácticas y procedimientos de trabajo seguro. El uso de EPP siempre es una medida temporaria para controlar los riesgos que técnicos de ingeniería o procedimientos de trabajo seguro no sean capaces de eliminar en forma práctica.

Todo personal de la empresa y de los subcontratistas están obligado a utilizar los EPP necesarios para sus tareas, como así también el control y cuidado de los mismo. El tal caso el empleador directo deberá proveerle todos aquellos EPP necesarios para la prevención de los riesgos que las tareas impliquen como ser:

- Casco de Seguridad

- Arnés o cinturón de seguridad para trabajos en alturas

- Calzado de seguridad con puntera de acero.

- Protección ocular y/o facial.

- Guantes de cuero de descarne o vaqueta dieléctricos, o de goma o PVC según corresponda.

- Protectores auditivos del tipo insertor o copa.

- Protección respiratoria (barbijos o respiradores semifaciales o respiradores de mascara completa) según corresponda.

- Ropa de trabajo.

- Estos EPP deberán conservarse en buen estado de uso. Su tipo y calidad estarán de acuerdo con las Normas IRAM vigentes y las Normas homologadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La provisión deberá hacerla el empleador, a cada operario, antes de comenzar la tarea especifica.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

## NORMAS INTERNAS MINIMAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS Y TRABAJOS

Siempre es prioritario cumplir y hacer cumplir las Normas de seguridad para realizar trabajos en obra.

FINALIDADES:

Es propósito de estas normas asegurar que en todos los sectores de la obra cuando se efectúan trabajos, los mismos se cumplan de acuerdo a las prácticas de seguridad correspondientes.

No pretende incluir la misma los aspectos particulares que puedan presentarse en cada tipo de trabajo o en cada fase del mismo en los distintos y variados lugares de operación, pero si pretende transmitir la experiencia, y consecuentemente la prevención en beneficio de todos.

A esos efectos esta reglamentación determina al análisis de los riesgos y procedimientos para conjurarlos.

1.0.- Consideraciones Generales:

1.1.- La contratista deberá ajustarse en un todo a las medidas de seguridad que establece la presente norma, las demás normas y decretos de seguridad emitidas por la sociedad y la Ley de H y ST Nº 19587/72 y sus decretos reglamentarios Nº 351/79 y 911/96 y cualquier otra norma de H y S que sea de aplicación. -

1.2.- Cuando se deban realizar trabajos no contemplados en esta norma, o sean de índole especial, se deberá comunicar a la dirección general de obra, para que esta conjuntamente con el departamento de Higiene y Seguridad de la contratista, determine los lineamientos a seguir en la oportunidad.

1.3.- El jefe de Seguridad, supervisor o personal responsable deberá velar por el cumplimiento de los requisitos indicados anteriormente en sus recorridas periódicas.

La Dirección General de Obra podrá impedir el acceso o exigir su retiro a la contratista y a su personal cuando estos infringieran las Normas de Seguridad.

2.0.- Obligaciones de la contratista

2.1.- La contratista, es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y cumplimiento por parte de todo su personal o subcontratistas, de lo dispuesto en las Normas de Seguridad en nuestra sociedad.- Se deben tener extintores en toda la obra.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

2.2.- La contratista se hace responsable por cualquier empleado o persona que trabaje o dependa de el, ante la sociedad.- Debe proveer baños y vestuarios para el personal.-

2.3.- La contratista proveerá a su personal de los elementos de seguridad personal que fuesen necesarios en la realización de cada tarea, construidos de acuerdo a las normas reconocidas por esta sociedad y con los últimos adelantos de la técnica.

3.0.- Obligaciones del personal.

3.1.- Toda vez que deba movilizarse fuera de su área de trabajo, dentro de la obra, deberá contar con autorización expresa.-

3.2.- Circular solamente por lugares comunes (corredores o pasillos).

3.3.- No se podrán realizar trabajos sin la debida indumentaria que corresponda a las tareas a realizar. 3.4.- Es obligatorio el uso permanente durante las horas de labor, del casco, calzado de seguridad.

Prot. ocular e indumentaria de seguridad.

4.0.- Prohibiciones al personal

4.1.- Fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan fuentes de ignición, en lugares donde se almacenen, manipulen, carguen, descarguen, transporten, elaboren o traten productos o subproductos inflamables y/o explosivos; como así también donde exista o pueda existir presencia de gases inflamables en el ámbito o cualquier otro lugar considerado riesgoso.

4.2.- En el caso de todo tipo de sectores con alta carga de fuego estará prohibido además de lo enunciado en el apartado anterior, ingresar a la misma portando cigarrillos, fósforos y/o encendedores encendidos o fumando.

4.3.- Introducir bebidas alcohólicas y/o estimulantes de cualquier tipo en zonas de trabajo. No se permitirá desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o en condiciones similares; ésta deberá abandonar el lugar de trabajo inmediatamente, prohibiéndose su ingreso en el futuro.

4.4.- Entrar o retirar materiales, máquinas, herramientas, equipos o cualquier otro elemento sin autorización expresa al efecto.

4.5.- La portación de armas de fuego o blancas: Esta prohibición también tiene alcance para todas las personas que viajen en los vehículos de la empresa o transportes contratados.

4.6.- El uso de líquidos combustibles en las tareas, salvo aquellos expresamente autorizados, tomando en estos casos las precauciones máximas de seguridad.

4.7.- Correr dentro de las oficinas, pasillos, talleres, etc. o al entrar o salir del trabajo.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

4.8.- Ingresar a las zonas de producción y operación con vehículos particulares de la contratista o subcontratista, que no estén debidamente autorizados por la vigilancia.

4.9.- Ascender o descender de los vehículos en marcha.

4.10.- El uso de cámaras fotográficas y/o filmadoras dentro de la obra, salvo que estén autorizadas por orden especial avalada por la dirección gral. del comitente, salvo que sea motivo de exigencias del contrato en lo relativo a fotografías de obra o conformes de obra.

5.0- Generalidades

5.1.- La contratista deberá solicitar a la dirección gral. del comitente que le indique el lugar apropiado para la instalación del obrador, como así también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y estacionamiento de todo tipo de vehículos y la ubicación de los elementos de seguridad a instalarse de acuerdo al contrato.

La dirección gral. del comitente podrá exigir los elementos adicionales de prevención contra siniestros de acuerdo a las normas IRAM correspondientes. Estos elementos estarán en todo momento en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento.

5.2.- Cuando la empresa contratista coloque un alambrado perimetral al obrador, lo hará en conformidad con la dirección general de obra.-

5.3.- En el obrador deberán observarse normas de orden y limpieza, para lo cual el contratista instruirá a su personal en forma permanente.

Los servicios sanitarios estarán construidos según lo especificado por la ley 19587/ 72 y leyes vigentes de H y S, y se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

5.4.- Los motores y tableros eléctricos, estarán a distancia prudencial, de cualquier producto inflamable y/o combustible que pudiera haber en la obra.

5.5.- No se permitirán instalaciones eléctricas o de otro tipo provisorio que no cumplan los requisitos mínimos de construcción y seguridad como asimismo, que interfieran con otras instalaciones.

5.6.- La contratista deberá reparar o reemplazar cualquier elemento de las instalaciones de seguridad que sean afectados por las obras a fin de que aquellas queden en todo momento en condiciones de funcionamiento. Las instalaciones de seguridad, no deben bajo ningún concepto quedar fuera de servicio.

5.7.- Los servicios de H y S de quienes dependan las instalaciones operativas, deberán prever medidas pertinentes para cubrir donde sea necesario el horario de jornada de la firma

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

contratista de forma y manera de no interferir con limitaciones horarias el desarrollo de los trabajos, siempre que estos se realicen donde se estime zona de riesgo.-

5.8.- Cuando se deban realizar pruebas de carga en grúas, montapersonas, montacargas, se deberán tomar todos los recaudos de seguridad para prevenir accidentes.-

5.9.- Todos los equipos de transporte de personas y/o cargas (incluye grúas, retroexcavadoras, guinches, montacargas, etc.) deben ser debidamente verificados, autorizados, y con los seguros vigentes de acuerdo a lo solicitado por las leyes municipales y/o nacionales, no pudiendo trabajar hasta que se cumpla fehacientemente con dichos requerimientos. En todos los casos debe ser autorizado su funcionamiento por el responsable de H y S.

6.0.- Orden y Limpieza

6.1.- Para mantener el orden y la limpieza, los residuos serán tratados de la siguiente manera:

- Cuando se trate de sobrantes o desechos de la obra en construcción se los clasificará dentro de lo posible, para su probable futura utilización, consultando al capataz o al jefe de obra.

- Los trapos, maderas, pastos secos, papel, cartón, etc. se arrojarán en zonas delimitadas para tales fines y se retirarán diariamente de acuerdo a las instrucciones del jefe de seguridad, especialmente los que puedan producir combustión espontánea. No estarán contemplados los materiales, andamiaje de madera u otros complementos que formen parte de elementos estructurales de imprescindible uso para la ejecución de la obra.

- El material proveniente de la limpieza de pozos negros, se depositará en los lugares que indique en cada caso el responsable de H y S.

- Los residuos provenientes de las obras civiles, tales como: Hormigón, ladrillos, etc. se depositarán en zona delimitada para tal fin, para luego retirarlos de obra según instrucciones de la inspección

- En lugares debidamente estudiados y estratégicamente distribuidos, se ubicarán recipientes para disposición de los residuos anteriormente citados, los cuales serán diariamente eliminados, de acuerdo a instrucciones impartidas.-

- Las calles deberán ser mantenidas limpias de todo material proveniente de obra.

- Al terminar las tareas diarias se debe dejar la zona de trabajo en perfectas condiciones de orden y limpieza; protegida y señalizada como corresponda.

- Esta prohibido el acceso a los puestos de trabajo, almacenes, talleres, oficinas, lugares de montaje, andamios, etc. a personas ajenas o no autorizadas. Si resultara imprescindible circular

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

por un montaje ajeno para llegar al propio, se solicitará antes el consentimiento del responsable de la empresa en cuestión.-

- Sin previo acuerdo, no podrán utilizarse bajo ningún concepto, los equipos ajenos.

- El cumplimiento estricto de estos requerimientos evitará que el “desconocimiento” sea la causa de

- accidentes.

7.0 Señalización- Zanjas- Excavaciones

  - Se deberá alertar adecuadamente la presencia de obstáculos que pudieran originar accidentes.-

  - Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan avisar debidamente sobre peligros, siendo conveniente estudiar su situación para evitar retroceso de vehículos por falta de adecuado señalamiento.

Este se hará de acuerdo a lo indicado en la norma de colores de seguridad.

En horas nocturnas se utilizarán complementariamente a las barreras, balizas de luz roja en lo posible intermitentes, a prueba de explosión con alimentación eléctrica para zonas de seguridad.

  - Queda prohibido colocar balizas de las denominadas “de fuego abierto” dentro de la zona de seguridad.

  - Si fuese necesario ejecutar zanjas o pozos y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno y efectuar los cortes laterales de acuerdo al talud que correspondiere al mismo.-

Deberá asimismo prever las correspondientes salidas de emergencia.

El pozo o zanja tendrá las dimensiones adecuadas para permitir al personal su libre accionar en toda circunstancia.

Se deberán consultar planos de la zona para verificar la presencia de cables eléctricos, cañerías, etc. con el objeto de evitar producir daños a los mismos y accidentes personales.

  - Cualquier excavación que se realice deberá contar con algún sistema de protección en todo su   perímetro.-

  - Cuando la profundidad supere 1.20 mts. deberá usarse escaleras para el ascenso y descenso del personal.

  - El material extraído deberá colocarse a no menos de 1 metro del borde de la excavación, colocándose barreras para delimitar el área.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

  - En todo momento deberá permanecer libre el espacio necesario para circulación del personal en casos de emergencia.

  - Deberá estudiarse cuidadosamente el posible deslizamiento del terreno y si fuera necesario se efectuara el apuntalamiento correspondiente.

  - Cuando la excavación se realice próximo a sobrecargas, equipos, acumulación de materiales, etc., el apuntalamiento deberá hacerse en todos los casos.

  - Disposiciones generales de seguridad de equipos

  - Cuando se utilicen equipos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, de corte o percusión, en zonas consideradas de alto riesgo, se solicitará la autorización escrita pertinente al sector de higiene y seguridad.

  - Las máquinas, instrumentos, y equipos pertenecientes a contratistas, deberán ser inspeccionados periódicamente por el personal competente de la firma.

  - Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalará en el lugar de trabajo en forma tal, que se presente ordenado y no interfiera la libre circulación ni otras tareas.

  - Las conexiones a los tubos, al soplete y empalmes, serán del tipo estanco con abrazaderas de acuerdo a normas. Se prohíbe el uso de alambre u otro tipo de atadura similar.

  - Las mangueras de conexión serán del tipo apropiado para estas tareas y no presentarán empalmes, a no ser que la distancia a salvar, sea mayor que la longitud de los tramos comerciales; en ese caso, se asegurará la hermeticidad del sistema.

  - El equipo generador de acetileno deberá estar provisto de sus correspondientes válvulas de seguridad.

  - Los manómetros y válvulas reductoras de presión deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento debiendo además poseer válvulas de retroceso de llamas.

  - La contratista, será el único responsable del mantenimiento de todos lo equipos, tales como: cilindros de acetileno y oxígeno, generador de acetileno, reguladores de presión, válvulas, mangueras, sopletes, etc.

  - Piezas de cobre (armaduras, caños, etc.) no deben colocarse en instalaciones de acetileno, puesto que forman una combinación explosiva (acetiluro de cobre). Asimismo se deberá evitar todo contacto de grasa con el oxígeno.-

  - Fuegos, cuerpos incandescentes, etc. deben mantenerse a una distancia no menor a 7 mts. de las instalaciones de acetileno.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

  - Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetilénico en una instalación en altura, a efectos de contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprendan, se deberá tener la precaución de que el equipo generador se halle alejado como mínimo 7 mts. (en dirección de la proyección horizontal) y en contraviento del lugar donde se realice el trabajo.

  - Si las instalaciones de agua contra incendio estuvieran en funcionamiento, debe obtenerse el permiso del responsable de seguridad o autoridad competente, siempre que contractualmente no esté dispuesto.

  - Toda instalación de gas o líquidos inflamables o eléctricas, seguro contra explosión o sistemas de alarma, iluminación, etc. no podrán ser modificadas ni alteradas sin la modificación escrita del responsable de seguridad o autoridad competente, siempre que contractualmente no esté dispuesto.

  - Todos los equipos eléctricos fijos y portátiles, deberán tener sus correspondientes llaves termomagnéticas, disyuntor y puestas a tierra de acuerdo a las normas.

  - Las escaleras que se utilicen deberán estar bien construidas, mantenidas en perfecto estado de uso y serán las adecuadas a su fin.-

  - Disposiciones generales de seguridad para el personal

  - La contratista protegerá a su personal conforme lo dispuesto en la ley 19587/72 y decretos y leyes vigentes de higiene y seguridad.

  - Cuando se utilicen sustancias de carácter peligroso, irritantes o toxicas se tomarán todas las precauciones del caso; además se protegerá al personal con los elementos adecuados.

  - Se dispondrá en lugares accesibles, para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente o enfermedad repentina, de botiquín, conteniendo suficiente cantidad de vendas y demás elementos para curaciones de emergencia.

  - La contratista deberá tener el equipo de protección adecuado cuando se realicen trabajos en lugares en donde haya vapores o gases tóxicos.

La entrada del personal a estos sitios debe estar permanentemente vigilada por otra persona desde afuera.

  - Andamios

  - Los trabajos de altura deberán ser certificados por el jefe de H y S para constatar si son adecuados el equipo de protección y la seguridad de andamiaje y elementos anexos.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

  - Cuando se construya un andamiaje, se deberá tener en consideración las necesidades de cada lugar y la protección para los operarios o equipos debajo del mismo.

  - No se usarán tambores vacíos en lugar de caballetes o soportes para andamios.

  - Los andamios cuya altura sea mayor de 1.80 mts. deberán estar provistos por razones de seguridad, de barandas a 1 mts. de alto y a 0,50 mts, y zócalos rodapié capaz de soportar el peso de un hombre apoyado sobre ella.

  - Los andamios deberán estar siempre despejados de obstáculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda provocar caídas por resbalamiento y además se deberá asegurar su inmovilidad.

  - Siniestros y otras emergencias:

  - En caso de que el siniestro ocurra en el área que opera la contratista, esta deberá intervenir de inmediato con los elementos disponibles, inmediatamente atacará el mismo con personal idóneo en el uso de elementos de defensa contra incendio.

  - Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos de extinción con los que cuentan.

  - Pautas mínimas de higiene y seguridad para el personal

Para resolver con éxito la prevención de accidentes en los trabajos a realizar, será necesaria la colaboración de todos los intervinientes en las tareas, siendo obligatorio el cumplimiento de las siguientes pautas:

  - El personal en todos los niveles, desplegará una actitud que inspire a sus subordinados y compañeros las ideas básicas de seguridad, despertando y manteniendo el interés acerca de las medidas de prevención.

  - La realización de las tareas se ajustará a las normas de prevención y reglas de seguridad que resulten aplicables, con el fin de mantener adecuadas condiciones y medio ambiente de trabajo.

  - Cumplirá con las normas de prevención y reglas de higiene y seguridad que se establezcan y con la obligación de uso, conservación y cuidado de los elementos de protección personal y colectiva.

  - Cuidará los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y se cumplirá con sus indicaciones.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

  - El personal recibirá información acerca de los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo, debiendo colaborar y participar en las situaciones de siniestro.

  - Las máquinas, equipos y herramientas de trabajo se utilizarán conforme a los requisitos o normas de seguridad respectivas.

  - Las máquinas que se utilicen poseerán los aditamentos de seguridad que correspondieren a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores, ayudantes y/o terceras personas. Las que ofrezcan riesgos o no estén en buenas condiciones de uso serán reparadas o retiradas de servicio.

  - Consultará a su superior inmediato, antes del inicio de las tareas y obtendrá su aprobación para ello.

  - El personal informará rápidamente a su superior, acerca de cualquier situación, método de trabajo o actitud del personal propio o de terceros, que pueda ocasionar algún riesgo de accidente o siniestro y cuya solución inmediata no esté a su alcance.

  - Pautas mínimas de higiene y seguridad para el capataz, supervisor, o encargado directo de los trabajos.

  - Será su responsabilidad que el personal a su cargo utilice la ropa de trabajo y los elementos de protección correspondientes, como asimismo que las zonas de trabajo estén perfectamente señalizadas.

  - Impulsará el correcto mantenimiento de los equipos y/o herramientas, debiendo conservarlas en perfectas condiciones de uso.

  - Verificará que las máquinas que se utilicen en obra posean los aditamentos de seguridad que correspondieren a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores, ayudantes y/o terceras personas.

  - Será responsable de dar a conocer y hacer cumplir a su personal las pautas mínimas de higiene y seguridad para el correcto desarrollo de los trabajos.

  - Hará colocar cubiertas de protección o barandas reglamentarias en los sitios donde puedan ocurrir: Caída de objetos, materiales o equipos. Caída de personas. Lesiones personales debidas a otras tareas que se efectúen en esa área, etc.

  - Hará instalar carteles, cintas demarcatorias o la señalización necesaria, para advertir los riesgos presentes en el área de trabajo.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

  - Cuando el tipo de tarea lo requiera, deberá disponer en el lugar de trabajo de extintores de incendio de polvo químico presurizado, los que serán mantenidos en perfectas condiciones de carga y operación.

  - Informará a todo su personal acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y de la correcta interpretación de los carteles, indicaciones estrictas y toda otra señal que exista en la obra.

  - Informará al jefe de obra sobre todo accidente de trabajo de sus dependientes.

  - Medidas de prevención de accidentes

    - Es propósito de éstas, asegurar que en todas las áreas de trabajo, las tareas se cumplan de acuerdo a las prácticas de seguridad correspondientes.

    - No se pretende incluir los detalles particulares que puedan presentarse en las tareas, pero si se pretende fijar pautas que minimicen y limiten las prácticas y condiciones inseguras, para que no causen peligros a los trabajadores de la obra o terceros.

    - A los fines de aislar, corregir, minimizar o disminuir los riesgos en las distintas etapas de obra y preservar de este modo la integridad y salud de los trabajadores, el comitente, contratista y subcontratistas adoptarán y pondrán en práctica todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre Higiene y Seguridad del Trabajo.

  - Orden y limpieza

    - A las zonas de trabajo se deberá acceder siempre de forma segura, tratando de reducir al mínimo las molestias o inconvenientes en las áreas ajenas a la obra.

    - En el obrador se observarán normas de orden y limpieza, para lo cual los subcontratistas instruirán a su personal en forma permanente.

    - Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros regularmente para evitar acumulaciones innecesarias. Los escombros y cascotes se evacuarán mediante volquetes.

    - Los plásticos, cartones, bolsas y flejes provenientes de los diversos empaquetados, se recogerán para su eliminación posterior.

    - Se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interna a los fines de reducir los peligros de tropiezos y caídas.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

    - En todo momento se dejará libre el espacio necesario para la circulación del personal en caso de emergencia.

    - Al terminar las tareas diarias se dejarán las zonas de trabajo libres de materiales y obstáculos que impidan el tránsito de personas y puedan originar accidentes.

  - Demarcación de riesgos - colocación de protecciones

    - Se señalizarán y demarcarán adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo a la norma IRAM 10005, colocándose carteles, cintas o señales que indiquen los riesgos presentes.

    - Se verificará la existencia de indicadores de advertencia (como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA, PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS, PELIGRO DE CAÍDA AL VACÍO) en lugares de buena visibilidad para el personal.

    - Las aberturas en el piso, aberturas en las paredes al exterior con desnivel, los lugares donde los paramentos no hayan sido construidos, y los lugares que pudieran presentar peligro de caídas de personas permanecerán protegidos.

    - Como protecciones contra la caída de personas se usarán, según el caso, cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas o barandas de un metro de altura, con travesaños intermedios.

    - Como protección contra la caída de objetos y materiales se colocarán defensas o resguardos de madera, o de madera y chapa suficientemente resistentes para soportar los esfuerzos.

    - Las instalaciones eléctricas provisorias (tableros, conexiones, cables, extensiones, etc.), reunirán adecuadas condiciones de seguridad con el fin de brindar protección contra riesgos de contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica.

    - Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas.

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

  - Recomendaciones

  - Además de todo lo expresado anteriormente, la contratista estará obligado a cumplir con todas las normas que estén vigentes en la obra y que puedan ser aplicables al tipo de tareas que se desarrollen.

  - La contratista no podrá alegar desconocimiento de la presente norma bajo ningún concepto, haciéndose pasible de la penalidad que resulte de las infracciones a la misma.

## PLAN DE ACCION EN ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

Rol de Accidentes

Todo el personal que sea informado u observe que una persona ha sido víctima de un accidente, deberá comunicar dicha situación a su supervisor, y de no encontrarse solicitará los servicios médicos correspondientes a la obra o telefónicamente de acuerdo al caso.

Rol de Llamadas en caso de Accidentes de Trabajo

La empresa contrató seguro de Riesgos del Trabajo con ……….., por lo cual en caso de accidentes de trabajo se deberá proceder de la siguiente manera:

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |

|  | Empleador | Director de Obra | Responsable de SSA | Aprobación de la ART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aclaración y Firma | Aclaración y Firma |  | Aclaración y Firma |  |