PLAN DE EVACUACION

Datos de la empresa:

| Razón social: | CENTRO TERAPUETICO |
| --- | --- |
| C.U.I.T.: |  |
| Dirección: |  |
| Nombre comercial: |  |
| Actividad: | Centro Educativo Terapéutico. |

Profesional actuante:

| Nombre y apellido: |  |
| --- | --- |
| Título de grado: |  |
| Matricula: |  |
| C.U.I.T.: |  |
| Domicilio: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

| Fecha relevamiento: |  |
| --- | --- |
| Fecha realización: |  |

De mi consideración:

Ante lo solicitado por la empresa de referencia el profesional actuante, con matrícula profesional habilitante, procede a la realización del Plan de Evacuación que a continuación se desarrolla, dando cuanta que el mismo no pertenece en forma directa a la empresa, siendo contratado como asesor de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

PLAN DE EVACUACION ANTE EMERGENCIA

Objetivo:

Establecer las pautas y formas de actuación del personal dentro del establecimiento ante situaciones de emergencia, tanto personal propio de la empresa, residentes, acompañantes o visitas.

Alcance:

Este procedimiento alcanzara a toda persona que se encuentre en el interior de las instalaciones del centro terapéutico al momento de ocurrir alguna situación de emergencia.

Marco legal

Ley Nacional 19.587/72 – Dec. Reg. 351/79.

Situaciones de emergencia:

Se consideran situaciones de emergencia, que requerirán una respuesta inmediata, poniendo en marcha el “Plan de Evacuación”, todas aquellas que pongan en peligro la integridad física de los ocupantes del edificio, tales como: incendios; amenazas de bomba; escapes de gas; fallas estructurales graves; situaciones meteorológicas extremas; o cualquier otra situación que atente contra la seguridad de las personas.

Ante estas situaciones siempre se dará prioridad a la seguridad y salud de las personas, y no a los bienes materiales contenidos en el edificio.

Pautas generales:

Las pautas generales del desarrollo de una emergencia incluyen los siguientes sucesos, sin ser situaciones definidas, ya que no se puede establecer con exactitud los acontecimientos que ocurrirán en estos casos.

Las acciones y actuaciones de los ocupantes del edificio se verán afectadas por estos hechos, debiéndose organizar la respuesta para estas situaciones de la mejor manera posible, contemplando todas las opciones de respuesta que garanticen la seguridad de las personas.

| SITUACION DE EMERGENCIA EN CURSO |  |
| --- | --- |
| DETECCION Comprobación del tipo y magnitud de la emergencia. | “La detección inmediata será lo más importante” Existen dos formas de hacerlo: - Humana: Ocupantes del edificio. - Automática: Sistemas automáticos de detección. Cuanto más rápido sea detectada una emergencia, más rápido se pondrá en marcha el plan de acción, aumentando las posibilidades de éxito en resolver la emergencia. |

| ALARMA Aviso a los ocupantes del establecimiento. Aviso a los servicios de ayuda externos (bomberos, sanitarios, defensa civil, policía). | Una vez identificada y comprobada la magnitud de la emergencia, la alarma alertara a los ocupantes del establecimiento, y se pondrá en marcha el protocolo de actuación según corresponda, efectuando el llamado a los servicios de ayuda exteriores si la situación lo demanda. La alarma podrá ser emitida directamente por el sistema de detección automático de incendios, en cuyo caso requerirá una respuesta inmediata. En ocasiones y dependiendo de la situación de emergencia la alarma se podrá realizar a viva voz, alertando a las personas necesarias para controlar la emergencia. |
| --- | --- |
| INTERVENCION Acciones para controlar o eliminar la situación de emergencia. | “Cuanto más rápido se inicien las acciones de control, se tendrán más posibilidades de éxito”. En caso de incendio, uso de elementos de extinción disponibles, extintores. En caso de otras emergencias, corte de suministro de gas, corte de energía eléctrica. En todos los casos el personal deberá estar capacitado para brindar este tipo de respuestas ante emergencias. |
| EVACUACION Evacuación parcial. Evacuación total. | Generalmente en primera instancia las personas que ocupan el sector afectado directamente por la emergencia se evacuarán inmediatamente hacia un punto seguro del establecimiento, considerado como “Punto de Reunión Interno”, este lugar en lo posible será hacia el frente del establecimiento, pudiendo ser el “frente de dirección”, cerca de la puerta de salida. De ser necesario se evacuarán los sectores cercanos al sector afectado por la emergencia hacia el Punto de Reunión Interno, produciéndose de esta manera una evacuación parcial de las instalaciones. De transformarse la emergencia en una situación crítica, fuera de control, la evacuación será total, todas las personas abandonaran el lugar, dirigiéndose hacia el “Punto de Reunión Externo”, ubicado este a una distancia segura, donde no lleguen los efectos del peligro. Este punto de reunión externo será la esquina de Sabatier y Max Born. |

Dentro de estos sucesos existen acciones que se desarrollaran en forma simultánea, dependiendo de las condiciones y medios de respuesta con que se cuente. Ante una emergencia es conveniente quien detecte la misma realice dos acciones en forma inmediata, dar la alarma e iniciar alguna acción de control si es posible y las condiciones de seguridad lo permiten, por ejemplo, el uso de extintores y el inicio de la evacuación del sector afectado de estar ocupado por residentes.

Al darse la alarma inmediatamente se pondrá en marcha el plan de acción que incorpora el plan de evacuación especifico, respetando las acciones y los roles a desempeñar por el personal.

Se deberá tener en cuenta lo siguiente en la confección de todo plan de evacuación:

Componente técnica:

Refiere a las condiciones edilicias de las instalaciones, las que deben garantizar la seguridad de las personas que ocupan el edificio ante situaciones de emergencia, como ser medios de escape adecuados, señalización, iluminación de emergencia, equipos y elementos de extinción, sistemas de detección y alarma, factor de ocupación acorde a los elementos edilicios disponibles.

Componente humana:

Refiere a las aptitudes de las personas que ocupan el establecimiento, tanto personal propio de la empresa, como así también residentes o visitantes. El personal propio del establecimiento deberá estar capacitado y en conocimiento del plan de evacuación ante situaciones de emergencia, sabiendo desempeñar su rol específico dentro del protocolo de acción, para poder brindar ayuda a cualquiera que la necesite y garantizar la seguridad de las personas.

Con respecto a este aspecto se deberá tener en cuenta lo limitado del número de personal propio de la empresa, sobre todo en horarios nocturnos, debiendo el personal cumplir varias funciones simultaneas dentro del plan de evacuación.

Con respecto a las personas residentes se tendrá en cuenta que se trata de personas con diferentes discapacidades, los cuales podrán tener dificultad para movilizarse por sus propios medios, o en otros casos ser totalmente dependientes, se tratara de alojar siempre a aquellos que manifiesten mayores dificultades en las habitaciones más cercanas a la vía de escape.

Aspectos edilicios, salidas, vías de escape, puntos de reunión:

Vías de escape:

El establecimiento posee varios módulos edificados, por lo cual será la vía de evacuación los pasillos a utilizar conduciendo a la puerta principal, la vía de descarga hacia la salida será atravesando varios sectores, y de allí hacia la puerta de salida del edifico. Los pasillos centrales permanecerán libres de obstrucciones que dificulten la circulación de personas y sillas de ruedas.

Punto de reunión interno:

Como punto seguro o punto de reunión interno dentro del establecimiento se tomará el área comprendida por el ingreso al establecimiento/dirección. A este lugar se conducirá o indicará a las personas residentes del hogar que concurran en primera instancia en caso de una emergencia.

Punto de reunión externo:

Se utilizará como área segura exterior o punto de reunión externo al establecimiento, la esquina de Sabatier y Born. A este lugar de conducirá a los residentes en caso de situación de emergencia critica, que requiera el total desalojo de las instalaciones de la residencia.

Roles específicos y accionar del personal:

Dentro del plan de evacuación las personas cumplirán roles específicos, con el fin de lograr una correcta organización de las acciones a seguir, evitando la superposición de tareas, y agilizando las acciones simultaneas a realizar en caso de evacuación, con mayor rapidez y eficiencia.

Debido a lo limitado del personal propio de la empresa en cada turno de trabajo, y teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla durante las 24 hs., siendo el horario nocturno de 22:00 hs. a 06:00 hs., el más complicado en este sentido, no se podrá contar con la distribución de roles de evacuación tradicionales, debiendo cada miembro del equipo de trabajo cumplir funciones simultaneas.

Turnos de trabajo:

Roles franja horaria de 07:00 hs. a 15:00 hs.:

Durante esta franja horaria se contará con personas propias de la empresa disponibles en el establecimiento, además se sumarán en parte de esta franja horaria, Administración, y Subdirección de personal.

- La situación de emergencia podrá ser detectada en forma presencial, o a través de aviso del sistema de detección de incendio por la activación de un detector de humo, mediante el panel de alarma que se encuentra en guardia principal

- Quien detecta la emergencia iniciará en forma simultánea las acciones de contención de la emergencia (uso de extintor de tratarse de principio de incendio), avisará a al resto de personal de turno, e iniciará la evacuación del sector afectado, indicando a los residentes que se dirijan al Punto de Reunión Interno (Frente a dirección).

- La persona asignada de turno iniciara la evacuación.

- Se evaluará la situación de emergencia para determinar si la misma puede ser controlada con medios propios, o será necesario el llamado a Bomberos o la ayuda externa necesaria. Se ser esto último necesario el personal de Administración se encargará de realizar el llamado, indicando tipo de emergencia y la dirección del establecimiento, indicando las entre calles. De no encontrase al momento de la emergencia personal de Administración, el llamado lo realizara cualquiera de las personas presentes, luego ser verificada la situación y determinar la necesidad del llamado a Bomberos.

- Todo el personal disponible se encargará de continuar con la evacuación de los ocupantes.

- Se deberá evaluar si es conveniente permanecer con los residentes en el punto de reunión interno del edificio, o por la situación de emergencia, por ejemplo, presencia de humos y gases de combustión, será necesario iniciar la evacuación hacia el Punto de Reunión Externo (esquina Salbatier y Max Born). A esta altura de la situación es probable ya contar en el lugar con la presencia de la ayuda externa, quienes podrán colaborar con la evacuación.

Roles franja horaria de 15:00 hs. a 23:00 hs.:

- Las acciones a seguir serán similares a las indicadas para la franja horaria mencionada anteriormente.

Roles franja horaria de 23:00 hs. a 07:00 hs.:

Esta franja horaria es la que contara con menor cantidad de personal, siendo la mayor parte del tiempo una persona sola en entrada. Por tal motivo la actuación de esta persona deberá ser rápida y precisa.

Los Asistente de turno noche deberá estar atenta en todo momento más allá de las necesidades propias de los residentes, a responder en caso de originarse una emergencia en forma rápida, ya sea al detectarla en forma personal o ante la activación de alguna alarma de incendio

- La Asistente de turno iniciara rápidamente acciones de contención de la emergencia y al mismo tiempo evacuara el sector afectado, indicando a los residentes que se dirijan al punto de reunión interno (al frente de dirección), y ayudara de ser necesario a quienes no puedan desplazarse por sí mismos.

- Ante la menor duda siempre se priorizará el llamado a los medios externos de ayuda, por ejemplo, bomberos, defensa civil o policía, luego de avisará a las autoridades de la empresa.

- Continuara con las tareas de evacuación a la espera de la ayuda exterior.

Aspectos a tener en cuenta:

- Siempre una persona se encargará de revisar todos los ambientes, ingresando a los mismos y controlando baños, o posibles lugares donde pudiera permanecer alguna persona.

- En el punto de reunión ya sea interno o externo se controlará la presencia de todos los residentes y el personal propio de la empresa, este control podrá realizarse a medida que se va desarrollando la evacuación o al momento de la llegada de la ayuda exterior para indicar un posible rescate de alguna persona.

- Se dispondrá siempre de la posibilidad de contar con dispositivos fijos o móviles de comunicación activos para solicitar la ayuda externa en caso de necesidad. Es conveniente que el personal posea en su teléfono móvil agendado el número de Bomberos, Policía, servicio de ayuda médica, correspondientes a la jurisdicción del hogar geriátrico.

- Se deberá colocar una copia de la “Planilla de comunicaciones”, que se incorpora al final de este Plan de Evacuación, en el office de enfermería, en la cocina, y en la oficina de administración, y otros lugares necesarios. En esta planilla se indicarán los teléfonos útiles de emergencia de la jurisdicción del establecimiento, así como también la ubicación de esta, para indicar a los servicios de ayuda externos la forma de llegar.

- Con respecto al corte de energía eléctrica en caso de incendio, se podrá proceder de la siguiente manera. Muchos incendios son originados por fallas en las instalaciones eléctricas, y el corte de luz conjuntamente con el uso de extintores portátiles soluciona el problema, en horario diurno no afectaría la evacuación, pero en horario nocturno, por más que el edificio cuente con equipos de iluminación de emergencia, se podrían ver perjudicados los desplazamientos de las personas, en esta circunstancia es conveniente, de no mediar alguna necesidad urgente, que el corte de energía eléctrica se realice a la llegada de bomberos, o se indicará a estos la ubicación del tablero eléctrico general, para que ellos mismos realicen el corte.

- En caso de extrema necesidad, por ser imposible la utilización de las salidas que conducen al frente del edificio, ya sea por fuego o presencia de abundante humo, se podrá utilizar el patio ubicado en el fondo, como otro punto de reunión, para desde allí poder los bomberos o personal idóneo realizar las tareas de rescate.

Hipótesis de emergencia principio de incendio:

Un principio de incendio será una situación de emergencia que requerirá una respuesta inmediata por parte del personal del establecimiento con el objetivo de lograr la extinción de ser posible e iniciar la evacuación de los residentes de las cercanías de los efectos de los gases de combustión.

Principio de incendio

Uso de extintores

Evacuación sector afectado

Punto de reunión interno

Se logró la extinción

SI

NO

Detección / Alarma

Inicio actuación

Evaluación de daños

Llamado a bomberos

Evacuación de todos los sectores a punto de reunión interno

Orden y limpieza

Regreso a la normalidad

Recepción de bomberos

Corte de suministro eléctrico y/o gas

Evacuación total a punto de reunión externo

Hipótesis de emergencia escape de gas:

Una fuga o escape de gas puede originar una situación de riesgo para los ocupantes del establecimiento, por lo tanto, también será considerada como una emergencia que requerirá una respuesta inmediata.

Esta situación puede darse por la rotura de algún artefacto o conducto de gas en el interior del establecimiento, o por daño en el equipo de gas ubicado cerca de la línea municipal en el interior del establecimiento. En este último caso la solución la deberá brindar la empresa proveedora del servicio, en ocasiones por escapes de gas importantes, por rotura de caño de entrada, etc, se deberá llamar a bomberos por seguridad, para que brinden una solución preventiva hasta la llegada de la cuadrilla del servicio proveedor de gas.

Las pérdidas de gas en el interior del establecimiento deberán inicialmente tener una solución por parte del personal del establecimiento, hasta la llegada de personal idóneo que realice la reparación definitiva.

Al percibir olor a gas, apagar toda llama abierta, no encender ni apagar luces, de ser necesario se realizará el corte de luz desde el tablero general. Se deberá evitar el uso de artefactos eléctricos o electrónicos, se deberán verificar hornallas, llaves de paso de estufas o artefactos que funcionen con gas, que estén cerradas. Se deberán abrir ventanas y ventilar los ambientes hasta eliminarse el olor a gas, de persistir el olor a gas se deberá cerrar la llave de paso general de gas ubicada en el interior del establecimiento.

Escape de gas

No encender ni apagar luces

Abrir ventanas, ventilar los ambientes

Reubicar residentes en lugares seguros de ser necesario

Apagar toda llama abierta

Verificar hornallas y llaves de paso de estufas

Realizar corte general de gas de ser necesario

Solicitar reparación por gasista matriculado

Utilización de extintores portátiles:

| En el establecimiento existen extintores del tipo polvo químico ABC, estos podrán ser utilizados en cualquier tipo de fuego que se origine, ya que el agente extintor que contienen no es conductor de la electricidad. |  |
| --- | --- |
| Los extintores estarán distribuidos en lugares visibles en los pasillos centrales. Recuerde su ubicación, el primer paso antes de utilizarlo es verificar el manómetro del extintor, la aguja amarilla debe estar en el sector verde, esto indica que el mismo tiene la presión correcta para su uso. |  |
| El segundo paso es descolgar el extintor, apoyarlo en el suelo y romper el precinto de seguridad y retirar la traba de seguridad pasante de la manija del matafuego. Luego de un pequeño golpe con el puño cerrado a la manija superior, y deberá salir polvo químico por la manguera del extintor, esto quiere decir que el extintor funcionara en forma correcta. Diríjase a la zona donde lo va a utilizar. |  |
| Acérquese al fuego lo más posible, mantenga siempre una distancia de seguridad para no lesionarse. Despliegue la manguerita del extintor y presione la manija superior contra la inferior, como si fuera una pinza, dirija el chorro del agente extintor 20 cm. antes de donde comienzan las llamas y efectúen un movimiento en zigzag, cubriendo toda la superficie en llamas, luego deje de accionar el extintor, aléjese unos pasos y verifique la total extinción. |  |

Recuerde que los extintores portátiles son para principios de incendio, por lo tanto, deberán utilizarse en forma rápida al originarse el fuego, cuando aún es pequeño para poder lograr su extinción.

También deben darse las condiciones de seguridad para su uso, en caso de dudas, de situaciones de incendio peligrosas, los esfuerzos se dirigirán a la evacuación de las personas y tratar de confinar al fuego en el recinto donde se originó hasta la llegada de los bomberos.

Aspectos de seguridad durante la evacuación:

Entre los diversos factores condicionantes de la seguridad para el tránsito de personas a través de las vías de evacuación, es fundamental el mantener condiciones ambientales de vida adecuadas a lo largo de toda la vía de escape. Las condiciones de supervivencia en la vía de escape durante su utilización son, literalmente, una necesidad vital.

Asociados al incendio, y acompañando el fenómeno de la combustión, aparecen en general cinco causas determinantes de una situación peligrosa para las personas:

- Calor.

- Llamas.

- Humo.

- Gases de la combustión.

- Insuficiencia de oxígeno.

Todos estos factores, además de afectar a la seguridad de las personas son determinantes también del desarrollo operativo de la extinción del incendio y, evidentemente, afecta también a la seguridad de los bienes materiales.

Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, dos de los cinco factores antes considerados, el humo y los gases de combustión constituyen las causas capaces de producir los más graves daños a la vida.

De ello, resulta como consecuencia inmediata que los humos y gases de combustión constituyen el más grave riesgo para la vida de las personas en caso de incendio y, por lo tanto, serán el factor más importante a considerar como determinante de la seguridad para el tránsito de las vías de evacuación.

Por lo tanto, es de vital importancia mantener el mayor tiempo posible las puertas cerradas de manera de evitar la propagación de humos y gases tóxicos en los distintos sectores.

El humo está formado por partículas de carbón y vapor de agua, en combinación con gases de combustión los cuales son tóxicos, además de su peligro por la toxicidad el humo puede impedir la visión de las personal generando pánico y desorientación, en ambientes invadidos por el humo es recomendable utilizar algún elemento para proteger las vías aéreas (trapo mojado con agua) y desplazarse lo más cerca posible del suelo, de rodillas o arrastrándose, ya que estos gases por su temperatura están en la parte superior de la habitación.

En caso de quedar atrapado en una habitación se debe colocar algo para sellar la puerta o cualquier sitio por donde pudiese ingresar el humo y los gases tóxicos, por una ventana se efectuarán señas para poder ser rescatado.

TELEFONOS PARA CASOS DE EMERGENCIA

| EMERGENCIAS NUMEROS DE TELEFONOS |  |
| --- | --- |
| A.R.T. (accidente laboral) | 0800-222-2322 |
| SAME (atención medica) | 107 |
| POLICIA PBA | 911 |
| COMISARIA | 0230-4495101 |
| BOMBEROS PILAR | 0230-443-3322 |
| NATURGY | 4754-1067 / 4724-7100 |
| DEFENSA CIVIL | 103 |
| EDENOR | 4732-5701 |

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Resumen elementos de protección necesarios en el establecimiento:

| Elemento: | Cantidad: | Detalle: |
| --- | --- | --- |
| Extintores portátiles | 1 | Acetato de potasio clase “K” de 6 lts. |
|  | 27 | Polvo químico triclase “ABC” de 5 kg. |
| Detectores de humo | 16 | Tipo domestico autónomo fotoeléctrico |
| Detectores de gas | 0 | Detector de gas / detector dual monóxido, gas |
| Señalización | 9 | Carteles con leyenda salida |
|  | 7 | Carteles indicadores de dirección de salida |
|  | 12 | Carteles con leyenda salida de emergencia |
|  | 1 | Cartel indicador dirección salida emergencia |
| Iluminación de emergencia | 24 | Equipos autónomos de iluminación |

ANEXOS

1.- Plano de Protección contra Incendio